Приложение № 3

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 05.08.2025 № 69

Основные виды разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Перечень планируемых к установлению видов разрешенного использования с указанием предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Виды разрешенного использования | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Предельные размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки – 33. Максимальный коэффициент плотности застройки – 3,0. Минимальные отступы - 3 м. Минимальный отступ от красной линии - без отступа. Максимальное количество этажей – 16 Минимальный процент озеленённой территории земельных участков – 25 % от общей площади земельного участка. |
| Среднеэтажная жилая застройка | Предельные размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки – 40. Максимальный коэффициент плотности застройки – 2,4. Минимальные отступы - 3 м. Минимальный отступ от красной линии - без отступа. Минимальный процент озеленённой территории земельных участков – 25 % от общей площади земельного участка. |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Предельные размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки – 60. Максимальный коэффициент плотности застройки – 3,0. Максимальное количество этажей – 3. Минимальные отступы - 3 м. Минимальный отступ от красной линии - без отступа. Минимальная доля озелененной территории земельных участков – 15% территории земельного участка |
| Площадки для занятий спортом | Предельные размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – 1000 кв. м. Минимальная доля озелененной территории земельных участков – 15% территории земельного участка |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Предельные размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки – 60. Максимальный коэффициент плотности застройки – 3,0. Максимальное количество этажей – 5. Минимальные отступы - 3 м. Минимальный отступ от красной линии - без отступа. Минимальная доля озелененной территории земельных участков – 15% территории земельного участка |
| Деловое управление | Предельные размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки – 60. Коэффициент плотности застройки – 3,0. Максимальное количество этажей – 18. Минимальные отступы - 3 м. Минимальный отступ от красной линии - без отступа. Минимальная доля озелененной территории земельных участков – 15% территории земельного участка |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Предельные размеры земельных участков: - минимальный – 2500 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальное количество этажей – 4. Минимальная доля озелененной территории земельных участков – 50% территории земельного участка |
| Гостиничное обслуживание | Предельные размеры земельных участков: - минимальный – 1000 кв. м; - максимальный – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки – 60. Максимальный коэффициент плотности застройки – 3,0. Максимальное количество этажей – 18. Минимальные отступы - 3 м. Минимальный отступ от красной линии - без отступа. Минимальная доля озелененной территории земельных участков – 15% территории земельного участка |
| Благоустройство территории | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков подлежат установлению |