# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# города Благовещенска

# от 21.04.2026 № 1914

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристики планируемого развития территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска (утв. Постановлением администрации города Благовещенска от 26.01.2026 г №256), территория проектирования расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4). Зона Ж-4 выделена для формирования кварталов многоквартирных жилых домов с высокой плотностью застройки.

С учетом градостроительных регламентов указанной территориальной зоны, проектом планировки территории предусматривается следующее развитие территории проектирования:

Новое строительство

- 2 пятиэтажных жилых дома, общей площадью жилого фонда - 8080 м2;

- 1 девятиэтажный жилой дом, общей площадью 11858 м2;

- 1 тридцати двухэтажный жилой дом, общей площадью 21438,9 м2;

- инженерно-технические коммуникации, предназначенные для обслуживания проектируемых зданий.

Ликвидируемые объекты капитального строительства:

- трансформаторная подстанция;

- инженерные сети;

- индивидуальные жилые дома.

Общая площадь в границах проектирования составляет – 5,59 га.

Граница внесения изменений – 0,50 га.

Площадь территории в границах планируемого планировочного элемента – 4,21 га.

Площадь территории в границах устанавливаемых красных линий – 4,07 га.

Численность населения выросла с 242 до 1076 человека;

Плотность населения – 192 чел./га.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки, которая измеряется суммарной поэтажной площадью застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории. В результате реализации планировочных решений коэффициент плотности застройки проектируемой территории составляет:

Территориальная зона Ж-4:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории, Нормативов градостроительного проектирования, Правил землепользования и застройки города Благовещенска:

- Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (литер 18) и подземной автостоянкой (литер 19), позиция 7

Коэффициент застройки – 0,22

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 2,98

Высота объекта не превышает 100 метров.

Минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;

Минимальный отступ от красной линии - без отступа.

- Многоквартирный жилой дом с встроенными автостоянками, позиция 5

Коэффициент застройки – 0,27

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 1,07

Высота объекта не превышает 75 метров

Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

Минимальный отступ от красной линии - без отступа.

- Многоквартирный жилой дом с встроенными автостоянками, позиция 6

Коэффициент застройки – 0,14

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 0,54

Высота объекта не превышает 75 метров

Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

Минимальный отступ от красной линии - без отступа.

- Многоквартирный жилой дом, позиция 4

Коэффициент застройки – 0,18

Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка – 1,29

Высота объекта не превышает 75 метров

Минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;

Минимальный отступ от красной линии - без отступа.

Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- Зона планируемого размещения объектов жилой застройки, площадь зоны 2,48 га, в том числе:

- объекты многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) (1,41 га);

- объекты среднеэтажной жилой застройки (1,07 га).

- Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры, площадь зоны 0,041 га.

Запроектированная трансформаторная подстанция является встроенной в объект «Подземная автостоянка. Формирование отдельного земельного участка под ТП не предусматривается.

Таблицы координат границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица 1

| Площадь - 9193 м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |  |
| № | X | Y |
| 1 | 454434,61 | 3288990,85 |
| 2 | 454420,65 | 3289081,46 |
| 3 | 454334,09 | 3289067,77 |
| 4 | 454339,29 | 3289021,26 |
| 5 | 454342,55 | 3289021,64 |
| 6 | 454344,2 | 3289006,15 |
| 7 | 454332,5 | 3289004,48 |
| 8 | 454338,28 | 3288958,84 |
| 9 | 454348,96 | 3288960,43 |
| 10 | 454350,69 | 3288947,59 |
| 11 | 454353,97 | 3288947,99 |
| 12 | 454360,77 | 3288949,88 |
| 13 | 454358,49 | 3288972,64 |
| 14 | 454371,29 | 3288976,23 |
| 15 | 454386,36 | 3288978,13 |
| 16 | 454386,12 | 3288979,95 |
| 17 | 454435,05 | 3288988,01 |
| 1 | 454434,61 | 3288990,85 |
| Площадь - 4943 м2 |  |  |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |  |
| № | X | Y |
| 18 | 454455,61 | 3288854,61 |
| 19 | 454467,74 | 3288775,82 |
| 20 | 454467,02 | 3288775,71 |
| 21 | 454464,91 | 3288775,38 |
| 22 | 454417,59 | 3288768,11 |
| 23 | 454382,9 | 3288762,77 |
| 24 | 454378,6 | 3288789,95 |
| 25 | 454413,25 | 3288795,26 |
| 26 | 454405,12 | 3288846,48 |
| 27 | 454424,65 | 3288849,63 |
| 28 | 454436,43 | 3288851,53 |
| 18 | 454455,61 | 3288854,61 |
| Внутренний контур |  |  |
| Площадь - 74 м2 |  |  |
| 50 | 454429,49 | 3288837,75 |
| 51 | 454440,01 | 3288839,37 |
| 52 | 454438,95 | 3288846,27 |
| 53 | 454428,43 | 3288844,65 |
| 50 | 454429,49 | 3288837,75 |
| Площадь - 2231 м2 |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка |  |  |
| № | X | Y |
| 29 | 454309,43 | 3288908,86 |
| 30 | 454326,46 | 3288910,92 |
| 31 | 454329,27 | 3288911,27 |
| 32 | 454359,27 | 3288916,48 |
| 33 | 454356,54 | 3288931,73 |
| 11 | 454353,97 | 3288947,99 |
| 10 | 454350,69 | 3288947,59 |
| 9 | 454348,96 | 3288960,43 |
| 8 | 454338,28 | 3288958,84 |
| 34 | 454302,6 | 3288953,52 |
| 29 | 454309,43 | 3288908,86 |
| Площадь - 4329 м2 |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка |  |  |
| № | X | Y |
| 34 | 454302,6 | 3288953,52 |
| 8 | 454338,28 | 3288958,84 |
| 7 | 454332,5 | 3289004,48 |
| 37 | 454323,21 | 3289003,16 |
| 36 | 454321,91 | 3289019,32 |
| 35 | 454335,08 | 3289021,13 |
| 4 | 454339,29 | 3289021,26 |
| 3 | 454334,09 | 3289067,77 |
| 38 | 454286,36 | 3289060,22 |
| 39 | 454286,43 | 3289059,78 |
| 40 | 454290,28 | 3289034,07 |
| 34 | 454302,6 | 3288953,52 |
| Площадь - 4097 м2 |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка |  |  |
| № | X | Y |
| 32 | 454359,27 | 3288916,48 |
| 31 | 454329,27 | 3288911,27 |
| 30 | 454326,46 | 3288910,92 |
| 29 | 454309,43 | 3288908,86 |
| 41 | 454312 | 3288892,04 |
| 42 | 454323,19 | 3288818,28 |
| 43 | 454335,15 | 3288820,35 |
| 44 | 454332,31 | 3288845,95 |
| 45 | 454369,35 | 3288849,67 |
| 46 | 454376,14 | 3288805,67 |
| 47 | 454382,07 | 3288806,61 |
| 48 | 454370,34 | 3288882,41 |
| 49 | 454363,5 | 3288882,12 |
| 32 | 454359,27 | 3288916,48 |
| Площадь - 336 м2 |  |  |
| Инженерная инфраструктура |  |  |
| № | X | Y |
| 6 | 454344,2 | 3289006,15 |
| 5 | 454342,55 | 3289021,64 |
| 4 | 454339,29 | 3289021,26 |
| 37 | 454335,08 | 3289021,13 |
| 36 | 454321,91 | 3289019,32 |
| 35 | 454323,21 | 3289003,16 |
| 7 | 454332,5 | 3289004,48 |
| 6 | 454344,2 | 3289006,15 |

Таблицы координат характерных точек устанавливаемых красных линий, ранее утвержденной документацией

Таблица 2

| № | МСК-28, зона 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 1 | 454286,36 | 3289060,22 |
| 2 | 454290,28 | 3289034,07 |
| 3 | 454312,00 | 3288892,04 |
| 4 | 454328,99 | 3288780,02 |
| 5 | 454341,83 | 3288782,02 |
| 6 | 454341,45 | 3288784,23 |
| 7 | 454378,60 | 3288789,95 |
| 8 | 454382,90 | 3288762,77 |
| 9 | 454417,59 | 3288768,11 |
| 10 | 454464,91 | 3288775,38 |
| 11 | 454467,02 | 3288775,71 |
| 12 | 454467,74 | 3288775,82 |
| 13 | 454455,61 | 3288854,61 |
| 14 | 454420,65 | 3289081,46 |
| 1 | 454286,36 | 3289060,22 |

## 1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-4:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории и не превышают:

Коэффициент плотности застройки – 3,0.

Для участков с видом разрешённого использования: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- этажность для многоквартирных жилых домов: минимальная – 9 / максимальная – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 33 %;

- коэффициент плотности застройки – 3,0.

Для участков с видом разрешённого использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1):

-  максимальная этажность – 4;

- максимальный процент застройки на свободных территориях – 60 %;

- коэффициент плотности застройки – 0,8.

Для участков с видом разрешенного использования: Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- минимальная этажность – 5; максимальная этажность – 8;

- максимальный процент застройки – 40%;

- коэффициент плотности – 2,4.

К размещению на территории проектирования предлагаются многоквартирные жилые дома со следующими характеристиками:

Таблица 3

| Тип планировочной структуры | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома общего типа |  |  |  |  |
| Многоквартирная жилая застройка (позиция 4) | 9 | 1647 | 11858 | 8894 |
| Многоквартирная жилая застройка (позиция 5) | 5 | 1158 | 4632 | 3474 |
| Многоквартирная жилая застройка (позиция 6) | 5 | 431 | 1724 | 1293 |
| Многоквартирная жилая застройка (позиция 6) | 5 | 431 | 1724 | 1293 |
| Многоквартирная жилая застройка (позиция 7) | 31 | 1070,7 | 21438,9 | 13535,8 |
| Итого: |  | 4737,7 | 41376,9 | 28489,8 |

На территории жилой зоны предусмотрено размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

Расчет площадок общего пользования для многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (литер 18) и подземной автостоянкой (литер 19) в квартале 240 (позиция 7);

Количество квартир: 519 квартир. Общая площадь квартир – 13535,8 кв.м.

Число жителей: 451 человек.

| Наименование площадок | Удельные размеры площадок м2/чел | Потребн в площад. м2 | Фактич. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская площадка | 0,4 | 180,4 | 225,5 |
| Площадка для отдыха | 0,1 | 45,1 |  |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 0,5 | 225,5 | 239,5 |
| Озеленение | 25% площади земельного участка | 1254,5 | 1339 |
| Площадка для выгула собак | 200 кв.м. | 200 кв.м. | 200 кв.м. |

Площадка для выгула собак расположена на территории 232 квартала в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 232 квартала. Находится в границах допустимой территориальной доступности.

Расчет площадок общего пользования для многоквартирного жилого дома с встроенными автостоянками в квартале 240 (позиция 6);

Общая площадь квартир – 1293 кв.м.

Число жителей: 43 человека.

| Наименование площадок | Удельные размеры площадок м2/чел | Потребн в площад. м2 | Фактич. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская площадка | 0,4 | 17,2 | 412,5 |
| Площадка для отдыха | 0,1 | 4,3 | - |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 0,5 | 21,5 | 1180 |
| Озеленение | 25% площади земельного участка | 557,75 | 611 |

Расчет площадок общего пользования для многоквартирного жилого дома с встроенными автостоянками в квартале 240 (позиция 6);

Общая площадь квартир – 1293 кв.м.

Число жителей: 43 человека.

| Наименование площадок | Удельные размеры площадок м2/чел | Потребн в площад. м2 | Фактич. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская площадка | 0,4 | 17,2 | 412,5 |
| Площадка для отдыха | 0,1 | 4,3 | - |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 0,5 | 21,5 | 1180 |
| Озеленение | 25% площади земельного участка | 1024,25 | 1887 |

Расчет площадок общего пользования для многоквартирного жилого дома с встроенными автостоянками в квартале 240 (позиция 5);

Общая площадь квартир – 3474 кв.м.

Число жителей: 116 человека.

| Наименование площадок | Удельные размеры площадок м2/чел | Потребн в площад. м2 | Фактич. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская площадка | 0,4 | 46,4 | - |
| Площадка для отдыха | 0,1 | 11,6 | - |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 0,5 | 58 | 245 |
| Озеленение | 25% площади земельного участка | 1082,25 | 1257 |

Расчет площадок общего пользования для многоквартирного жилого дома в квартале 240 (позиция 4);

Общая площадь квартир – 8894 кв.м.

Число жителей: 296 человек.

| Наименование площадок | Удельные размеры площадок м2/чел | Потребн в площад. м2 | Фактич. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская площадка | 0,4 | 118,4 | - |
| Площадка для отдыха | 0,1 | 29,6 | - |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 0,5 | 148 | 2775 |
| Озеленение | 25% площади земельного участка | 2298,25 | 3268 |

## 1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Экспликация существующих объектов капитального строительства представлена в таблице 4.

Таблица 4

Сводная ведомость существующих зданий, строений и сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Этажность | Количество зданий | Год строительства | Статус объекта | Пригодность для эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Ул. Северная, д. 38 | 9 | 1 | 2013 | Существующий | Пригодный для эксплуатации |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | ул. Северная, д. 36/2 | 5 | 1 | 2010 | Существующий | Пригодный для эксплуатации |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | ул. Северная, д. 36/3 | 9 | 1 | 2011 | Существующий | Пригодный для эксплуатации |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, д. 38/3 | 2 | 1 | 2010 | Существующий | Подлежит сносу |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.31 | 1 | 1 | 1954 | Существующий | Подлежит сносу |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.29 | 1 | 2 | 1955 | Существующий | Подлежит сносу |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.27 | 1 | 1 | 1968 | Существующий | Подлежит сносу |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.25 | 1 | 2 | 1997 | Существующий | Подлежит сносу |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.23 | 1 | 1 | 2009 | Существующий | Подлежит сносу |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.21 | 1 | 1 | 1996 | Существующий | Подлежит сносу |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.19 | 1 | 1 | 2004 | Существующий | Подлежит сносу |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.17 | 1 | 1 | 2004 | Существующий | Подлежит сносу |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.15 | 1 | 1 | 1954 | Существующий | Подлежит сносу |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | ул. Пушкина, д. 114 | 1 | 1 | 2003 | Существующий | Подлежит сносу |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, д. 17 | 1 | 1 | 2004 | Существующий | Подлежит сносу |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | ул. Пушкина, д. 116 | 1 | 1 | 1951 | Существующий | Подлежит сносу |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | ул. Пушкина, д. 118 | 1 | 1 | 1958 | Существующий | Подлежит сносу |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | ул. Пушкина, д. 120 | 1 | 1 | 1951 | Существующий | Подлежит сносу |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | ул. Пушкина, д. 122 | 1 | 1 | - | Существующий | Подлежит сносу |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | ул. Пушкина, д. 124 | 1 | 1 | 1987 | Существующий | Подлежит сносу |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, д. 32 | 1 | 1 | - | Существующий | Подлежит сносу |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, д. 36 | 1 | 1 | 1949 | Существующий | Подлежит сносу |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, д. 34 | 1 | 1 | 2009 | Существующий | Подлежит сносу |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, д. 36/1 | 1 | 3 | 2000 | Существующий | Подлежит сносу |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.33 | 1 | 1 | 1954 | Существующий | Подлежит сносу |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, д.35 | 1 | 2 | 1959 | Существующий | Подлежит сносу |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, д. 38/2 | 2 | 1 | 2006 | Существующий | Подлежит сносу |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | ул. Чайковского, д. 109 | 1 | 1 | - | Существующий | Подлежит сносу |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | ул. Чайковского, д. 107 | 1 | 2 | - | Существующий | Подлежит сносу |
| 32 | Детский сад | пер. Технический, д. 37 | 3 | 1 | 2016 | Существующий | Пригодный для эксплуатации |
| 33 | ТП 10/0.4 | квартал 240 | 1 | 1 | - | Существующий | Подлежащий переносу |
| 35 | Гараж | квартал 240 | 1 | 10 | - | Существующий | Подлежит сносу |
| 36 | Нежилые строения, сооружения | квартал 240 |  | 31 | - | Существующий | Подлежит сносу |

1.3.1.1 Объекты производственного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов производственного назначения.

1.3.1.2 Объекты общественно-делового назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов общественно-делового назначения.

1.3.1.3 Объекты социальной инфраструктуры

Расчетное количество планируемых жителей для планируемой застройки: 949 чел.

Число детей было принято согласно письма Амурстата от 20.02.2025 № МР-ТЗ1-09/210-ДР, а именно на 01.01.2024 г. число детей в возрасте 0-3 лет на 1000 населения составило 25,5; 3-7 лет – 38,0; 7-18 лет – 115,0.

Планируемое количество детей:

– в возрасте 0-7 лет: 949/1000*(25,5+38,0) = 60 чел.;

– в возрасте 7-18 лет: 949/1000*115,0 = 109 чел.

Так как минимальный допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями (ДОО) составляет 85 мест на 100 детей 
в возрасте 0-7 лет, согласно таблице 19 нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, 
то потребность в местах составит: 60/100*85=51 место.

Так как минимальный допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями (ОО) составляет 95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет, согласно нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, утвержденных Постановлением администрации города Благовещенска от 29.12.2021 № 5551, 
то потребность в местах составит: 109/100*95=104 места.

На основе приведенных данных расчётные показатели для объектов в области образования на проектируемой территории составляют:

Для ДОО – 51 место

Для ОО – 104 мест.

Возможность размещения детей в существующих образовательных учреждениях

На основании официальной информации, предоставленной Управлением образования администрации города Благовещенска (Письмо от 14.10.2025 № 10041), в непосредственной близости к проектируемой территории расположены следующие учреждения:

- МАОУ «Школа № 12 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, 89;

- МАОУ «Школа № 17 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Свободная, 33;

- Планируемая школа не менее чем на 750 мест в 225 квартале города Благовещенска;

- МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Свободная, 31;

-  Школа «Наш дом», расположенная по адресу Чехова, 52. Радиус доступности от 300 до 520 метров.

- Школа №12, структурное подразделение Дэц, расположенная по адресу Чайковского, 90. Радиус доступности от 350 до 490 метров.

- Детский сад «Планета детей» на 96 мест по адресу: г. Благовещенск, пер. Технический, 37.

- Планируемый детский сад на 240-260 мест на земельном участке кадастровым номером 28:01:130231:15.

1.3.1.4 Объекты иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов иного назначения.

### 1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1.3.2.1 Водоснабжение

Для обеспечения территории централизованной системой водоснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- строительство повысительной насосной станции, а также при необходимости размещение в зданиях индивидуальных повысительных станций, позволяющих обеспечить необходимое давление и расход, в том числе на пожаротушение;

- строительство сетей водоснабжения общей протяжённостью 1,28 км.

Пожаротушение предусматривается от существующей и проектируемой системы хозяйственно-питьевого водопровода с пожарными гидрантами, существующими и планируемыми к установке.

При рабочем проектировании необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Объём водопотребления планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории принят по укрупнённым показателям и составит 237 куб. м/сутки.

1.3.2.2 Канализация

Для обеспечения всех абонентов централизованной системой водоотведения в границах территории проектирования необходимо выполнить строительство сетей водоотведения общей протяжённостью 0,51 км.

При рабочем проектировании необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Объём водоотведения планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории принят по укрупнённым показателям и составит 237 куб. м/сутки.

1.3.2.3 Теплоснабжение

Обеспечение абонентов системой горячего водоснабжения в границах территории проектирования предусмотрено выполнить по средствам строительство индивидуальных пластинчатых водонагревателей. Для обеспечения централизованной системой теплоснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- строительство сетей теплоснабжения общей протяжённостью трассы 0,46 км;

- реконструкция с увеличением диаметра сетей теплоснабжения общей протяжённостью трассы 0,35 км.

При рабочем проектировании необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Ориентировочная суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории по укрупненным показателям составит 1,86 Гкал/ч (16273 Гкал/год).

1.3.2.4 Электроснабжение

Для обеспечения территории централизованной системой электроснабжения в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- строительство кабельных линий электропередачи номиналом 10 кВ общей протяженности 0,48 км;

- строительство кабельных линий электропередачи номиналом 0,4 кВ общей протяженности 0,68 км;

- строительство одной двух трансформаторной подстанции ориентировочной мощностью трансформаторов 2*400 кВА;

- реконструкция одной существующей трансформаторной подстанции, с установкой двух трансформаторов ориентировочной мощностью 2*400 кВА;

- демонтаж одной существующей трансформаторной подстанции, расположенной на пересечении ул. Чайковского и ул. Северная;

- демонтаж существующих кабельных линий электропередачи номиналом 10 кВ общей протяженности 0,01 км;

- демонтаж существующих воздушных линий электропередачи номиналом 0,4 кВ общей протяженности 0,68 км.

Марку и сечение проектных линий электропередачи определить после уточнения нагрузок. Трассировка, место подключения, используемые материалы должны определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Пищеприготовление предусмотрено посредством электрических плит.

При рабочем проектировании необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Ориентировочное суммарное электропотребление планируемых к размещению объектов в границах рассматриваемой территории по укрупненным показателям составит 0,6 МВт. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

1.3.2.5 Газоснабжение

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов и сетей газоснабжения в границах территории проектирования.

1.3.2.6 Связь

Для обеспечения системой связи всех абонентов в границах территории проектирования необходимо выполнить:

- строительство сетей связи общей протяжённостью трассы 0,21 км;

- демонтаж кабельных сетей связи общей протяжённостью трассы 0,04 км.

При рабочем проектировании необходимо получить технические условия на подключение и разрешения на производство работ у эксплуатирующей организации. Все решения согласовать с эксплуатирующей организацией.

Ориентировочное количество номеров планируемых к строительству объектов в границах рассматриваемой территории составит 234 (номерную ёмкость необходимо уточнить маркетинговым исследованием и спросом на данный вид услуг).

1.3.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Проектируемые улицы и дороги местного значения:

- улицы в зонах жилой застройки:

- пер. Технический – предусмотрена реконструкция

- протяженность: 0,259 км,

- площадь дорожного полотна: 1820 м2,

- количество полос движения – 2,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное);

Проезды:

- Проезд №1

- протяженность: 0,195 км,

- площадь дорожного полотна: 2025 м2,

- количество полос движения – 2,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное);

- Проезд №2

- протяженность: 0,093 км,

- площадь дорожного полотна: 733 м2,

- количество полос движения – 2,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное);

- Проезд №3

- протяженность: 0,230 км,

- площадь дорожного полотна: 1582 м2,

- количество полос движения – 2,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

- Проезд №4

- протяженность: 0,323 км,

- площадь дорожного полотна: 2456 м2,

- количество полос движения – 2,

- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

Для отведения ливневых стоков, а также для предотвращения затопления территории, в границах проекта планировки необходимо строительство сети ливневой канализации открытого типа, общей протяженностью:

- водоотводной канавы – 0,04 км;

- водопропускной трубы – 0,02 км.

Также необходима частичная ликвидация сетей ливневой канализации открытого типа, (водоотводной канавы), общей протяженностью – 0,01 км.

1.4 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

1.4.1 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

1.4.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

1.4.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения

На рассматриваемой территории из объектов местного значения присутствуют трансформаторная подстанция и повысительная насосная станция.

Площадь зоны планируемого размещения объектов местного значения 0,041 га.

1.5 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

В границах территории проектирования не предусматривается размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения. Следовательно, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с ч. 12.7 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения, не подлежат отображению в настоящем разделе.

## 1.6. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 5

| Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории | Примечание | Максимальный срок осуществления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь (подготовительная) |  |  |  |
| 1 этап | Подготовительный этап | Формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. | 2026 г. |
|  |  | Снос существующих объектов капитального строительства. | 2026-2027 гг. |
| 2 этап | Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку | Проведение мероприятий по предоставлению земельных участков для строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | 2026 г. |
| 3 этап | Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения | Подготовка рабочей документации для получения разрешения на строительство. | 2026 г. |
| 2-я очередь |  |  |  |
| 1 этап | Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций | Реконструкция и устройство капитального, асфальтобетонного покрытия, строительство и перекладка инженерных сетей. | 2026-2032 гг. |
|  |  | Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями (литер 18) и подземной автостоянкой (литер 19) | 2026-2029 гг. |
|  |  | Строительство 3-х многоквартирных домов 5-ти и 9-ти этажности. | 2029-2031 гг. |
|  |  | Строительство трансформаторной подстанции. | 2031 г. |
|  |  | Строительство повысительной насосной станции. | 2031 г. |
| 2 этап | Завершающий этап | Комплексное благоустройство территории, ввод всех объектов в эксплуатацию | 2032-2033 гг. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур приведены в п.3.1.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры отсутствует.

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Чертеж красных линий