Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 19.08.2026 № 4475

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 21.02.2025 № 916

Основная часть проекта планировки территории

# Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

# 1.1. Характеристики планируемого развития территории

Территория проекта планировки расположена по адресу: Амурская область, городской округ город Благовещенск, кварталы 28:01:210266 и 28:01:210265.

Общая площадь территории в границах проекта планировки – 11,05 га.

С целью развития территории разрабатывается проект планировки и проект межевания территории.

Документацией по планировке территории предусмотрено:

– установление границ территорий общего пользования (красных линий);

– установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

– определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории;

– установление границ земельных участков.

На данную территорию ранее была разработана и утверждена документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 266 и части квартала 265 города Благовещенска, утверждённая постановлением администрации города Благовещенска от № 6219 от 21.10.2025 г., в рамках которой было предусмотрено размещение объектов капитального строительства (ОКС):

1. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой, расположенный на земельном участке 28:01:210266:204, этажностью 14 эт., 158м/м-парковка.

2. Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями «Лазурный берег» этажностью 9, 16, 21.

3. Многоуровневый наземный паркинга на 300 м/м для обеспечения планируемой застройки парковочными местами.

4. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 190 мест.

Документацией также было предусмотрено:

– сохранение существующего зелёного массива в непосредственной близости от объекта культурного наследия «Дача Бабинцева Николая Петровича», благоустройство, организация пешеходных путей;

– сохранение существующего объекта культурного наследия регионального значения («Дача Бабинцева Николая Петровича») на основе регламента зоны охраны ОКН, а также реконструкция объекта с изменением функционального назначения под школьный музей, благоустройство территории и придание статуса туристическо-познавательного объекта.

Внесение изменений в ранее утверждённую документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 266 и части квартала 265 города Благовещенска, утверждённую постановлением № 6219 от 21.10.2025г., выполнено на основании:

1. Задания заказчика;

2. В связи с изменениями объёмно планировочных показателей при рабочем проектировании объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой, расположенный на земельном участке 28:01:210266:204» в части:

| # Наименование показателя проекта планировки территории | # Единицы измерения | # Показатели ранее утверждённого проекта | # Показатели ранее утверждённого проекта изменяемые |
| --- | --- | --- | --- |
| # Численность населения (планируемая) | # чел. | # 549 | # 553 |
| # Максимальная общая площадь квартир | # кв.м. | # 16 476,4 | # 16581,7 |
| # Количество квартир | # шт. | # 338 | # 322 |
| # Этажность застройки | # эт. | # 14 | # 15 |
| # Общая площадь зданий | # кв.м. | # 30738,0 | # 30737,6 |
| # Продаваемая площадь встроенных БКФН | # кв.м. | # 1100 | # 1118,6 |
| # Количество машино-мест в подземном паркинге | # м/м | # 158 | # 117 |

Потребность населения в плоскостных спортивных сооружениях 
на проектируемой территории будет обеспечиваться за счёт спортивных сооружений, расположенных на придомовых территориях, а также 
на территориях общего пользования общественные пространства, озеленённые территории, что позволит создать условия для развития в целом физической культуры и спорта.

Для повышения комфортности территории и насыщения ее коммерческими сервисами в границах проектируемой территории на первом этаже многоквартирных жилых домов предложены к размещению коммерческие помещения, которые могут использоваться с целью торговли и бытового обслуживания, общественного питания, рестораны, кафетерии и т.д.

В границах проекта планировки территории предусмотрена организации 
и строительство внутриквартальных проездов, озеленение и благоустройство территорий общего пользования.

Основные расчётные показатели проекта планировки территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п. п. | Наименование показателя проекта планировки территории | Единица измерения | Параметры многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой | Параметры многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями «Лазурный берег» | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения (планируемая) | чел. | 553 | 666 | 1 219 |
| 1.2 | Максимальная общая площадь квартир 1 | кв. м | 16581.7 | 20000,0 | 36581,7 |
| 1.3 | Количество квартир | шт. | 322 | 484 | 806 |
| 1.4 | Этажность застройки (не более) | эт. | 15 | 21 | - |
| 1.5 | Общая площадь зданий | кв. м | 30737,6 | 32784,0 | 63521,6 |
| 1.6 | Продаваемая площадь встроенных БКФН | кв. м | 1118.6 | 600 | 1718,6 |
| 1.7 | Минимальная жилищная обеспеченность | кв. м/чел | 30 2 |  |  |
| 1.8 | Количество машино-мест в подземном паркинге | м/м | 117 | - | 117 |
| Объекты капитального строительства образования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь ДОО | кв. м | - | 3027 3 | 3027 |
| 2.2 | Количество мест в ДОО | мест | - | 190 | 190 |
| 2.3 | Этажность ДОО (не более) 4 | эт. | - | 3 | 3 |
| Объекты капитального строительства иного назначения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество машино-мест в многоуровневом наземном паркинге | м/м | - | 300 5 | 300 |
| 3.2 | Общая площадь здания в многоуровневом наземном паркинге | кв. м | - | 8074,8 | 8074,8 |
| Примечание: 1 – Общая площадь квартир – это продаваемая площадь квартир включая балконы и лоджии с учетом понижающего коэффициента. 2 – Показатель принят согласно СП 42. 13330-2016 таб 5.1, для стандартного типа жилья. 3 – Площадь ДОО рассчитана исходя из параметров типовых проектов и может быть уточнена как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с заданием на проектирование ДОО. 4 – Этажность ДОО может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в соответствии с заданием на проектирование 5 – Машино-места в многоуровневом наземном паркинге предусмотрены для обеспечения жителей МКД, размещенного в рамках внесения изменений и последующий этапов развития территории Лазурный берег. |  |  |  |  |  |

# 2.1. Красные линии и границы элементов планировочной структуры

Красные линии на территории, утверждены постановлением администрации города Благовещенска от 21.10.2025 № 6219 «Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала 266 города Благовещенска».

Проектом внесения изменений в документацию не планируется изменения красных линий.

# 2.2. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

Баланс зон планируемого размещения ОКС представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование зон планируемого размещения ОКС | Площадь зоны |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
|  | 11,05 | 100 |
| Зоны в границах кварталов |  |  |
| Зоны многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) | 2,11 | 19,1 |
| Зоны учебно-образовательного назначения | 1,49 | 13,5 |
| Зона рекреационного назначения | 1,20 | 10,9 |
| Зона зеленых насаждений общего пользования | 1,00 | 9,1 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 0,34 | 3 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,05 | 0,5 |
| Зона улично-дорожной сети | 0,24 | 2,2 |
| Зоны в красных линиях |  |  |
| Зона улично-дорожной сети | 1,01 | 9,1 |
| Зона рекреационного назначения | 2,64 | 24 |

Территория проекта планировки расположена в территориальных зонах 
Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше)) и Р-1 (Зона озелененных территорий общего пользования) в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска от 30.01.2025 № 479 (далее – ПЗЗ города Благовещенска). Предельны размеры земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства приняты согласно ПЗЗ города Благовещенска.

1. Зоны многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) (№2, 7)

Плотность и параметры застройки:

– Процент застройки земельного участка – 27 %;

– Коэффициент плотности земельного участка – 2,4;

– Минимальный процент озеленения – 25 % земельного участка.

Предельная высота и этажность объектов капитального строительства 
на земельных участках:

– Минимальная/максимальная этажность: минимальная – 9 / максимальная – не подлежит установлению.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь: минимальная – 1000 кв. м / максимальная – не подлежит установлению.

Иные параметры:

– Отступ от красной линии – без отступа;

– Минимальные отступы от граница земельного участка – не менее 3 м.

Проектом планировки территории устанавливаются норматив жилищной обеспеченности для жилья стандартного типа в размере 30 кв. м общей площади жилых помещений на одного человека, в соответствие с Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска.

2. Зоны учебно-образовательного назначения (№ 3, 5, 8)

Плотность и параметры застройки:

– Процент застройки земельного участка – 50 %;

– Коэффициент плотности земельного участка – 2,0;

– Минимальный процент озеленения – 50 % земельного участка.

Предельная высота и этажность объектов капитального строительства 
на земельных участках:

– Минимальная/максимальная этажность: минимальная – не подлежит установлению / максимальная – 4.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь: минимальная – 1000 кв. м / максимальная – не подлежит установлению.

Иные параметры:

– Отступ от красной линии магистральных улиц для объектов начального, среднего общего образования и дополнительного образования – 25 м;

– Минимальные отступы от граница земельного участка – не менее 3 м.

3. Зона рекреационного назначения (№1)

Плотность и параметры застройки:

– Процент застройки земельного участка – не подлежит установлению;

– Коэффициент плотности земельного участка – не подлежит установлению;

– Минимальный процент озеленения – 70 % земельного участка.

Предельная высота и этажность объектов капитального строительства 
на земельном участке:

– Минимальная/максимальная этажность – не подлежит установлению.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь: минимальная – 5000 кв. м / максимальная – не подлежит установлению.

Иные параметры:

– Отступ от красной линии – без отступа;

– Минимальные отступы от граница земельного участка – не подлежит установлению.

4. Зона зеленных насаждений общего пользования (№6)

Плотность и параметры застройки:

– Процент застройки земельного участка – не подлежит установлению;

– Коэффициент плотности земельного участка – не подлежит установлению;

– Минимальный процент озеленения – не подлежит установлению.

Предельная высота и этажность объектов капитального строительства 
на земельном участке:

– Минимальная/максимальная этажность – не подлежит установлению.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь – не подлежит установлению.

Иные параметры:

– Отступ от красной линии – без отступа;

– Минимальные отступы от граница земельного участка – не подлежит установлению.

5. Зона транспортной инфраструктуры (№9)

Плотность и параметры застройки:

– Процент застройки земельного участка – 80 %;

– Коэффициент плотности застройки земельного участка – 2,4;

– Минимальный процент озеленения – 10 % территории земельного участка.

Предельная высота и этажность объектов капитального строительства 
на земельном участке:

– Минимальная/максимальная этажность: минимальная – не подлежит установлению / максимальная – 3 эт.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь: минимальная – 1000 кв. м / максимальная – не подлежит установлению.

Иные параметры:

– Отступ от красной линии – не менее 3 м;

– Минимальные отступы от границы земельного участка – не менее 3 м.

6. Зоны инженерной инфраструктуры (№10, 11)

Плотность и параметры застройки:

– Процент застройки земельного участка – 60 %;

– Коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8;

– Минимальный процент озеленения – требования по озеленению не устанавливаются, допускается без озеленения.

Предельная высота и этажность объектов капитального строительства 
на земельном участке:

– Минимальная/максимальная этажность – не подлежит установлению.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь – не подлежит установлению

Иные параметры:

– Отступ от красной линии – без отступа;

– Минимальные отступы от границы земельного участка – не менее 3 м.

8. Зона улично-дорожной сети (№4, 12)

На земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется.

9. Зона рекреационного назначения (№13)

На земельные участки в границах территорий общего пользования в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется.

Сводная таблица с фактическими и нормативными параметрами зон планируемого размещения объектов капитального строительства приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Номер земельного участка (этап образования земельного участка) | Площадь земельного участка | Максимальная этажность (проектный/ нормативный показатель) | Процент застройки (проектный/ нормативный показатель) | Коэффициент плотности застройки (проектный/ нормативный показатель) | Фактический процент озеленения (проектный/ нормативный показатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона рекреационного назначения (№1) |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 1 (2 этап) | 11 985 | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 85,4 / 70 |
| Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) (№2) |  |  |  |  |  |
| 28:01:210266:204 | 11 774 | 15/н. у. | 21,5 / 27 | 2,4 1 / 2,4 | 21,6 2 / 25 |
| Зона учебно-образовательного назначения (№3) |  |  |  |  |  |
| 28:01:210266:1 | 5 461 | 2 / 4 | 4,3 / 50 | 0,1 / 2,0 | 67,9 / 50 |
| Зона учебно-образовательного назначения (№5) |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 6 (1 этап) | 3654 | 0 / 4 | 0 / 50 | 0 / 2,0 | 100 / 50 |
| Зона зеленных насаждений общего пользования (№6) |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 5 (1 этап) | 4558 | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 87,5 / н. у. |
| :ЗУ 10 (1 этап) | 1728 | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 86,3 / н. у. |
| :ЗУ 11 (1 этап) | 805 | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 64,0 / н. у. |
| :ЗУ 2 (2 этап) | 2935 | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 0 / н. у. | 100 / н. у. |
| Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) (№7) |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 3 (1 этап) | 9254 | 21 / н. у. | 23 / 27 | 2,19 / 2,4 3 | 53,0 / 25 |
| Зона учебно-образовательного назначения (№8) |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 4 (1 этап) | 5728 | 3 / 4 | 17,6 / 50 | 0,53 / 2,0 | 50 / 50 |
| Зона транспортной инфраструктуры (№9) |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 9 (1 этап) | 3421 | 6 / 3 4 | 39,6 / 80 | 2,4 / 2,4 | 20,4 / 10 |
| Зона инженерной инфраструктуры (№10) |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 8 (1 этап) | 278 | 1 / н. у. | 12,6 / 60 | 0,13 / 1,8 | - |
| Зона инженерной инфраструктуры (№11) |  |  |  |  |  |
| 28:01:210266:203 | 171 | 1 / н. у. | 20,5 / 60 | 0,21 / 1,8 | - |
| Примечание: В знаменателе приведены нормативные показатели. Н. у. – не подлежит установлено 1 – Коэффициент плотности был принят по ранее утверждённой документации по планировке территории. 2 – Озеленение было принято по ранее утверждённой документации по планировке территории. Дефицит озеленения будет устранен за счет планируемого сквера в границах образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1 (2 этап межевания) площадью 11 985 кв. м. 3 – При расчете коэффициента плотности были исключены площади встроенных нежилых помещений, которые направлены на удовлетворение спроса жителей многоквартирного жилого дома объектами торговли, общепита, образования, бытового обслуживания населения, лечебно-профилактических организаций и позволяющих улучшать обеспечение пешеходной доступности до объектов повседневного спроса, а к площади земельного участка добавлены площади парковочных мест, размещенные за границами с целью освобождения территории от размещения машино-мест для иных видов ее использования (в соответствие с пунктом 3.14 таб. 29 примечание нормативов градостроительного проектирования городского округа города Благовещенска, утвержденных постановлением администрации города Благовещенска от 16.02.2026 № 632.) 4 – Для реализации решений по размещению многоуровневого этажностью до 6 этажей необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. |  |  |  |  |  |

Каталог координат характерных точек для зоны рекреационного назначения (№1) представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 455035,28 | 3289344,19 |
| 2 | 455035,25 | 3289344,44 |
| 3 | 455033,88 | 3289359,01 |
| 4 | 455032,58 | 3289377,94 |
| 5 | 455031,88 | 3289393,78 |
| 6 | 455031,66 | 3289413,19 |
| 7 | 455031,9 | 3289427,21 |
| 8 | 455032,52 | 3289452,17 |
| 9 | 455013,43 | 3289452,18 |
| 10 | 454998,42 | 3289453,53 |
| 11 | 454963,82 | 3289454,92 |
| 12 | 454958,82 | 3289454,51 |
| 13 | 454959,33 | 3289451,91 |
| 14 | 454960,87 | 3289438,02 |
| 15 | 454959,92 | 3289423,01 |
| 16 | 454956,55 | 3289415,2 |
| 17 | 454956,5 | 3289398,4 |
| 18 | 454934,9 | 3289396,53 |
| 19 | 454922,45 | 3289376,77 |
| 20 | 454885,4 | 3289379,84 |
| 21 | 454883,7 | 3289363,55 |
| 22 | 454882,06 | 3289347,89 |
| 23 | 454881,2 | 3289340,01 |
| 24 | 454916,7 | 3289334,98 |
| 25 | 454929,79 | 3289335,88 |
| 1 | 455035,28 | 3289344,19 |

Каталог координат характерных точек для зоны многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) (№2) представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 455032,52 | 3289452,17 |
| 2 | 455032,65 | 3289456,66 |
| 3 | 455033,08 | 3289470,81 |
| 4 | 455018,97 | 3289472,31 |
| 5 | 455020,26 | 3289484,7 |
| 6 | 455033,45 | 3289483,36 |
| 7 | 455035,17 | 3289547,74 |
| 8 | 455035,26 | 3289551,02 |
| 9 | 455035,3 | 3289552,69 |
| 10 | 454915,06 | 3289559,36 |
| 11 | 454911,86 | 3289486,77 |
| 12 | 454910,02 | 3289469,13 |
| 13 | 454918,98 | 3289468,57 |
| 14 | 454918,96 | 3289472,78 |
| 15 | 454928,22 | 3289473,1 |
| 16 | 454928,26 | 3289462,52 |
| 17 | 454952,61 | 3289459,42 |
| 18 | 454958,81 | 3289454,51 |
| 19 | 454963,81 | 3289454,92 |
| 20 | 454998,41 | 3289453,53 |
| 21 | 455013,42 | 3289452,18 |
| 1 | 455032,52 | 3289452,17 |

Каталог координат характерных точек для зоны объектов учебно-образовательного назначения (№3) представлен в таблице 6.

Таблица 6

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454956,49 | 3289398,4 |
| 2 | 454956,54 | 3289415,2 |
| 3 | 454959,91 | 3289423,01 |
| 4 | 454960,86 | 3289438,02 |
| 5 | 454959,32 | 3289451,91 |
| 6 | 454958,81 | 3289454,51 |
| 7 | 454952,61 | 3289459,42 |
| 8 | 454928,26 | 3289462,52 |
| 9 | 454928,22 | 3289473,1 |
| 10 | 454918,96 | 3289472,78 |
| 11 | 454918,98 | 3289468,57 |
| 12 | 454910,02 | 3289469,12 |
| 13 | 454894,63 | 3289470,09 |
| 14 | 454885,39 | 3289379,84 |
| 15 | 454922,44 | 3289376,77 |
| 16 | 454934,89 | 3289396,53 |
| 1 | 454956,49 | 3289398,4 |

Каталог координат характерных точек для зоны улично-дорожной сети (№4) представлен в таблице 7.

Таблица 7

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454868,44 | 3289350,8 |
| 2 | 454881,2 | 3289340,01 |
| 3 | 454882,06 | 3289347,89 |
| 4 | 454883,7 | 3289363,55 |
| 5 | 454885,4 | 3289379,84 |
| 6 | 454894,64 | 3289470,09 |
| 7 | 454910,03 | 3289469,13 |
| 8 | 454911,87 | 3289486,77 |
| 9 | 454908,71 | 3289489,48 |
| 10 | 454901,05 | 3289492,61 |
| 11 | 454891,92 | 3289493,59 |
| 12 | 454892,34 | 3289502,59 |
| 13 | 454885,72 | 3289502,91 |
| 14 | 454881,8 | 3289468,38 |
| 1 | 454868,44 | 3289350,8 |

Каталог координат характерных точек для зоны учебно-образовательного назначения (№5) представлен в таблице 8

Таблица 8

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454721,54 | 3289510,92 |
| 2 | 454722,5 | 3289537,88 |
| 3 | 454727,23 | 3289577,55 |
| 4 | 454723,95 | 3289577,87 |
| 5 | 454661,66 | 3289584,14 |
| 6 | 454658,59 | 3289584,45 |
| 7 | 454648,98 | 3289535,03 |
| 8 | 454705,29 | 3289535,7 |
| 9 | 454705,99 | 3289511,68 |
| 1 | 454721,54 | 3289510,92 |

Каталог координат характерных точек для зоны зеленых насаждений общего пользования (№6) представлен в таблице 9.

Таблица 9

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454834,68 | 3289468,71 |
| 2 | 454848,26 | 3289466,79 |
| 3 | 454848,94 | 3289471,69 |
| 4 | 454849,95 | 3289471,59 |
| 5 | 454881,8 | 3289468,38 |
| 6 | 454885,72 | 3289502,91 |
| 7 | 454863,4 | 3289504 |
| 8 | 454756,02 | 3289509,23 |
| 9 | 454755,22 | 3289537,09 |
| 10 | 454754,92 | 3289574,85 |
| 11 | 454733,25 | 3289576,95 |
| 12 | 454727,23 | 3289577,55 |
| 13 | 454722,5 | 3289537,88 |
| 14 | 454721,54 | 3289510,92 |
| 15 | 454705,99 | 3289511,68 |
| 16 | 454706,37 | 3289498,68 |
| 17 | 454698 | 3289497,7 |
| 18 | 454703,09 | 3289389,63 |
| 19 | 454708,95 | 3289388,98 |
| 20 | 454777,4 | 3289381,34 |
| 21 | 454778,71 | 3289392,88 |
| 22 | 454710,16 | 3289400,66 |
| 23 | 454718,65 | 3289482,25 |
| 24 | 454788,08 | 3289475,44 |
| 25 | 454798,62 | 3289474,35 |
| 26 | 454812,99 | 3289471,65 |
| 27 | 454815,83 | 3289471,13 |
| 28 | 454823,51 | 3289469,69 |
| 1 | 454834,68 | 3289468,71 |

Каталог координат характерных точек для зоны многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) (№7) представлен в таблице 10.

Таблица 10

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454868,44 | 3289350,8 |
| 2 | 454881,8 | 3289468,38 |
| 3 | 454849,95 | 3289471,59 |
| 4 | 454848,94 | 3289471,69 |
| 5 | 454848,26 | 3289466,79 |
| 6 | 454834,68 | 3289468,71 |
| 7 | 454823,51 | 3289469,69 |
| 8 | 454815,83 | 3289471,13 |
| 9 | 454812,99 | 3289471,65 |
| 10 | 454798,62 | 3289474,35 |
| 11 | 454788,08 | 3289475,44 |
| 12 | 454778,71 | 3289392,88 |
| 13 | 454777,4 | 3289381,34 |
| 14 | 454839,65 | 3289374,38 |
| 1 | 454868,44 | 3289350,8 |

Каталог координат характерных точек для зоны учебно-образовательного назначения (№8) представлен в таблице 11.

Таблица 11

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454778,71 | 3289392,88 |
| 2 | 454788,08 | 3289475,44 |
| 3 | 454718,65 | 3289482,25 |
| 4 | 454710,16 | 3289400,66 |
| 1 | 454778,71 | 3289392,88 |

Каталог координат характерных точек для зоны транспортной инфраструктуры (№9) представлен в таблице 12.

Таблица12

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454847,1 | 3289348,99 |
| 2 | 454840,8 | 3289354,13 |
| 3 | 454761,2 | 3289363,02 |
| 4 | 454703,66 | 3289369,44 |
| 5 | 454703,54 | 3289363,9 |
| 6 | 454703,39 | 3289356,44 |
| 7 | 454703,16 | 3289345,22 |
| 8 | 454844,95 | 3289330,1 |
| 1 | 454847,1 | 3289348,99 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№10) представлен в таблице 13.

Таблица13

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454874,04 | 3289327 |
| 2 | 454847,1 | 3289348,99 |
| 3 | 454844,95 | 3289330,1 |
| 1 | 454874,04 | 3289327 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№11) представлен в таблице 14.

Таблица14

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 455033,08 | 3289470,81 |
| 2 | 455033,35 | 3289479,61 |
| 3 | 455033,45 | 3289483,36 |
| 4 | 455020,26 | 3289484,7 |
| 5 | 455018,97 | 3289472,31 |
| 1 | 455033,08 | 3289470,81 |

Каталог координат характерных точек для зоны улично-дорожной сети (№12) представлен в таблице 15.

Таблица15

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 455040,48 | 3289309,27 |
| 2 | 455053,81 | 3289550,31 |
| 3 | 455035,31 | 3289552,69 |
| 4 | 455035,27 | 3289551,02 |
| 5 | 455035,18 | 3289547,74 |
| 6 | 455033,46 | 3289483,36 |
| 7 | 455033,36 | 3289479,61 |
| 8 | 455033,09 | 3289470,81 |
| 9 | 455032,66 | 3289456,67 |
| 10 | 455032,52 | 3289452,17 |
| 11 | 455031,9 | 3289427,21 |
| 12 | 455031,66 | 3289413,19 |
| 13 | 455031,88 | 3289393,78 |
| 14 | 455032,58 | 3289377,94 |
| 15 | 455033,88 | 3289359,01 |
| 16 | 455035,25 | 3289344,44 |
| 17 | 455035,28 | 3289344,19 |
| 18 | 454929,79 | 3289335,88 |
| 19 | 454916,7 | 3289334,98 |
| 20 | 454881,2 | 3289340,01 |
| 21 | 454868,44 | 3289350,8 |
| 22 | 454839,65 | 3289374,38 |
| 23 | 454777,4 | 3289381,34 |
| 24 | 454708,95 | 3289388,98 |
| 25 | 454703,09 | 3289389,63 |
| 26 | 454703,78 | 3289374,91 |
| 27 | 454703,66 | 3289369,44 |
| 28 | 454761,2 | 3289363,02 |
| 29 | 454840,8 | 3289354,13 |
| 30 | 454847,1 | 3289348,99 |
| 31 | 454874,04 | 3289327 |
| 1 | 455040,48 | 3289309,27 |

Каталог координат характерных точек для зоны рекреационного назначения (№13) представлен в таблице 16.

Таблица16

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 455053,8 | 3289550,31 |
| 2 | 455057,69 | 3289620,62 |
| 3 | 454735,02 | 3289641,01 |
| 4 | 454670,37 | 3289645,1 |
| 5 | 454658,58 | 3289584,45 |
| 6 | 454661,65 | 3289584,14 |
| 7 | 454723,94 | 3289577,87 |
| 8 | 454727,24 | 3289577,55 |
| 9 | 454733,24 | 3289576,95 |
| 10 | 454754,91 | 3289574,85 |
| 11 | 454867,76 | 3289563,95 |
| 12 | 454915,06 | 3289559,36 |
| 13 | 455035,3 | 3289552,69 |
| 1 | 455053,8 | 3289550,31 |

# 2.3. Характеристика объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения

Экспликация существующих объектов капитального строительства представлена в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Этажность | Количество зданий | Год строительства | Статус объекта | Пригодность для эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (Дача Бабинцева Николая Петровича) | ул. Набережная, 50А | 1 | 1 | 1917 | Действующий | Аварийный |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | ул. Набережная, 50А1 | 1 | 1 | 1917 | Действующий | Аварийный |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | ул. Высокая, 2/2 | 1 | 1 | 1990 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | ул. Чехова, 2 | 1 | 1 | 2003 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс «СШОР» | ул. Набережная, 44 | 2 | 1 | 2022 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 6 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 1994 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 7 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 1994 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 8 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 2018 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 9 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 1994 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 10 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 11 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 2010 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 12 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 13 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 1994 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 14 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 15 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 1994 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 16 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 2012 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 17 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 1997 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 18 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 19 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 20 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 21 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 22 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 23 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 24 | Гараж | квартал 266 | 1 | 1 | 1996 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 25 | Гаражный бокс | квартал 266 | 1 | 1 | - | Действующий | Пригодный для эксплуатации |
| 26 | Гараж | квартал 266 | 2 | 1 | 1994 | Действующий | Пригодный для эксплуатации |

Экспликация планируемых объектов капитального строительства жилого назначения представлена в таблице 18.

Таблица 18

| № корпуса | Высотность | Этажность | Наименование объекта | Кол-во квартир* | Общая S квартир, кв. м 1 | S застройки, кв. м | Общая S здания, кв. м | S помещений БКФН, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | 15 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой, расположенный на земельном участке 28:01:210266:204 | 322 | 16581,7 | 2524,4 | 30737,6 | 1118,6 |
| Параметры ранее утверждённого проекта (сохраняемые) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 65 | 21 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями «Лазурный берег»2 | 484 | 8707 | 672,0 | 14112,0 | 304 |
| 2.2 | 30 | 9 |  |  | 3399 | 656,0 | 5 904,0 | 296 |
| 2.3 | 50 | 16 |  |  | 7894 | 798,0 | 12768,0 | - |
| Итого: |  |  |  | 484 | 20000 | 2126 | 32784 | 600 |
| ИТОГО в рамках внесения изменений: |  |  |  | 806 | 36581,7 | 4650,4 | 63521,6 | 1718,6 |
| Примечание: 1 – Общая площадь квартир – это продаваемая площадь квартир включая балконы и лоджии с учетом понижающего коэффициента. 2 – Многоквартирный жилой дом является единым имущественным комплексом, представлен тремя корпусами, которые после ввода в эксплуатацию будут иметь один адрес с разными литерами. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обеспечение площадками благоустройства общего пользования.

Расчёт площадок придомового благоустройства для проектируемых многоквартирных жилых домов

Таблица 18.1

| Назначение площадки | Удельный размер площадки м2 на 1 человека | Расчётный размер, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями «Лазурный берег» |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0.7 | 553х0,7=387,1 | 666х0,7=466,2 |
| Для отдыха взрослого населения | 0.2 | 553х0,2=110,6 | 666х0,2=133,2 |
| Для занятий физкультурой | 0.7 | 553х0,7=387,1 | 666х0,7=466,2 |
| Для хозяйственных целей и выгула собак | 0.03 | 16,59 | 20,0 |
| Площадка для выгула собак | 400-600 | 400х0,5=200* |  |
| Озеленение | 25% | 2943,5 | 2313,5 |

*- Согласно МНГП таблица 27 примечание 7 в центральных районах города, районах со сложившейся застройкой (где отсутствуют площадки для выгула собак и земельные участки, пригодные для их обустройства) допускается применять понижающий коэффициент 0,5 к величине минимально допустимого уровня обеспеченности площадок для выгула собак.

Расчёты площадок выполнены с учётом градостроительных норм и правил города Благовещенска.

# 2.4. Характеристика развития объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства, а также обеспечения жизнедеятельности граждан

Расчётное количество планируемых жителей для застройки «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями «Лазурный берег»  - 666 чел.

Число детей было принято согласно письма Амурстата от 25.06.2024 
№ ОК-ТЗ1-09/895-ДР, а именно на 01.01.2024 г. число детей в возрасте 0-3 года на 1000 населения составило 34,4; 3-7 лет – 49,1; 7-18 лет – 129,5.

Планируемое количество детей:

– в возрасте 0-7 лет: 666/1000*(34,4+49,1) = 56 чел.;

– в возрасте 7-18 лет: 666/1000*129,5 = 87 чел.

Так как минимальный допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями (ДОО) составляет 65 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет, согласно таблице 5, п.3.2 нормативов градостроительного проектирования городского округа города Благовещенска, то потребность в местах составит: 56/100*65=36 мест.

Так как минимальный допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями (ОО) составляет 95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет, согласно нормативов градостроительного проектирования городского округа города Благовещенска, утверждённых Постановлением администрации города Благовещенска от 16.02.2026 №632, то потребность в местах составит: 87/100*95=83 места.

Расчётное количество планируемых жителей для застройки «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой» - 553 чел.

Число детей было принято согласно письма Амурстата от 25.06.2024

№ ОК-ТЗ1-09/895-ДР, а именно на 01.01.2024 г. число детей в возрасте 0-3 года на 1000 населения составило 34,4; 3-7 лет – 49,1; 7-18 лет – 129,5.

Планируемое количество детей:

– в возрасте 0-7 лет: 553/1000*(34,4+49,1) = 46 чел.;

– в возрасте 7-18 лет: 553/1000*129,5 = 72 чел.

Так как минимальный допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями (ДОО) составляет 65 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет, согласно таблице 19 нормативов градостроительного проектирования городского округа города Благовещенска, то потребность в местах составит: 46/100*65=30 мест.

Так как минимальный допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями (ОО) составляет 95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет, согласно нормативов градостроительного проектирования городского округа города Благовещенска, утвержденных Постановлением администрации города Благовещенска от 16.02.2026 №632, то потребность в местах составит: 72/100*95=68 места.

На основе приведенных данных расчётные показатели для объектов 
в области образования на проектируемой территории составляют:

Для ДОО – 36 и 30 мест соответственно;

Для ОО – 83 и 68 мест соответственно.

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 
для размещения объектов капитального строительства социального назначения представлены в таблице 19.

Таблица 19

| № | Наименование | Мощность |  | Площадь застройки, м2 | Площадь общая, м2 | Этаж-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Значение |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация (ДОО) | мест | 190 | 1009 1 | 3027 1 | 3 2 |
| Примечание: 1 – Площадь ДОО рассчитана исходя из параметров типовых проектов и может быть уточнена как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с заданием на проектирование ДОО. 2 – Этажность ДОО может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в соответствии с заданием на проектирование. |  |  |  |  |  |  |

Планируемые параметры организаций и предприятий обслуживания территорий, а также их местоположение соответствует нормам СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Наименование | По норме на 1 тыс. чел. | Потребность |  | Радиус обслуживания, м | Принято всего по проекту планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой | Параметры многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями «Лазурный берег» |  |  |
| Объекты социального назначения |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 65 мест на 100 детей | 30 | 36 | 500 метров пешеходной доступности | 190 мест 1 |
| Общеобразовательные организации | 95 мест на 100 детей | 68 | 83 | 500 метров пешеходной доступности | За границами проекта планировки 2 |
| Объекты бытового назначения |  |  |  |  |  |
| Продовольственный магазин | 70 м2 торговой площади | 38,71 | 46,6 | 500 | Проектом предусмотрено размещение коммерческих помещений на 1 этажах жилых домов (S = 1700 кв. м) |
| Магазины кулинарии | 6 м2 торговой площади | 3,3 | 4,0 | 500 |  |
| Магазин непродовольственных товаров | 30 м2 торговой площади | 16,59 | 20,0 | 500 |  |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест (1,5 м2 на 1 место) | 22,1 | 27,0 | 700 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 рабочих мест (10 м2 на 1 место) | 5,0 | 6,0 | 500 |  |
| Примечание: 1 – планируемый ДОО предназначен для жилых домов, размещаемых в рамках внесения изменений, профицит предусмотрен для перспективной застройки в 265 квартале. 2 – Общеобразовательная организация на 1 100 мест планируется к размещению в квартале 265 для жилых домов, размещаемых в рамках внесения изменений, профицит предусмотрен для перспективной застройки с целью последующего развития этапов проектирования территории Лазурный берег. |  |  |  |  |  |

В соответствии с действующим генеральным планом города Благовещенска в радиусе доступности за границами проекта планировки, в квартале 231, предусмотрено размещение детской поликлиники на 380 мест.

Обеспечение нормируемого количества мест в общеобразовательной организации для населения жилых домов, возводимых в рамках внесения изменений, предлагается осуществить за счет размещения школы на 1 100 мест в квартале 265. В границах проекта планировки территории планируется резервирование части земельного участка для перспективного размещения данного объекта. Избыточное количество мест предусмотрено для будущей застройки в рамках дальнейшего развития территории Лазурный берег. Мощность общеобразовательной организации подлежит уточнению в рамках разработки проекта планировки смежной территории.

Ближайшая пожарная часть (Третья пожарная часть Благовещенска) расположена по адресу: ул. Амурская, 72. Расчетное время прибытия пожарного подразделения – 6 минут. Нормативное время прибытия пожарного подразделения составляет до 10 минут, в связи с чем необходимость в строительстве дополнительного объекта пожарной охраны отсутствует.

Расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов охраны правопорядка не нормируются. Ближайшее отделение полиции: Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления МВД РФ по Амурской области (ул. Политехническая, 96).

2.5. Характеристика планируемых в границах проекта планировки объектов федерального, регионального и местного значения

На момент подготовки проекта планировки, в границах территории не планируется размещение вновь создаваемых объектов федерального и регионального значения.

В границах проектирования располагается существующий объект регионального значения – спортивное сооружение.

Планируется к размещению объект местного значения – детское дошкольное учреждение этажностью до 3 этажей, вместимостью 190 мест. Параметры ДДУ могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования в соответствии с заданием на проектирование.

Согласно протокола публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план городского округа города Благовещенска от 19.04.2025 предусмотрен перенос общеобразовательной организации в 265 квартал, поэтому в рамках внесения изменений она исключена с территории проекта планировки.

2.6. Характеристика развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимой для развития территории

Проектом планировки предлагается:

– изменение категории улицы Набережной с улицы местного значения в пешеходную улицу;

– строительства улицы местного значения вдоль железнодорожной ветки;

– строительства внутриквартальных проездов, обеспечивающих доступ к многоквартирным жилым домам, а также детскому дошкольному учреждению.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Благовещенска предусмотрено строительство велосипедных дорожек по ул. Конной и Набережной.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания (улично-дорожной сети) представлена в таблице 21.

Таблица 21

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Ширина в красных линиях | Протяженность, м | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Конная (улица местного значения) | 2 | 6 | 25 | 260 | С |
| Улица Набережная (пешеходная улица) | 2 | 6 | 65-70 | 400 | С |
| Проектируемая улица вдоль ж/д (улица местного значения) | 2 | 6 | 10-35 | 360 | П |
| Внутриквартальные проезды | 2 | 6 | - | 1500 | П |
| Примечание: П – проектируемый объект, С – существующий. |  |  |  |  |  |

Проектом предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов с общим количеством квартир 806 шт. Согласно требований нормативов градостроительного проектирования г. Благовещенска потребность в стоянках автомобильного транспорта для жителей многоквартирных домов, с учетом объектов коммерческого назначения на первом этаже, составляет 486 машино-мест. В соответствии с Перечнем номеров и границ кварталов г. Благовещенска, проектируемая территория относится к центральному планировочному району, соответственно потребность в машино-местах была рассчитана с понижающим коэффициентом 0,7. Расчет машино-мест представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Объект капитального строительства | Норматив | Объект обслуживания автомобильного транспорта | Потребность в машино-местах | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и пристроенной гостевой автостоянкой, расположенный на земельном участке 28:01:210266:204 | Для стандартного класса жилья: 0,8 м/м на 1 квартиру, доля гостевых мест на 1 м/м – 0,2 | Плоскостная автомобильная стоянка | 180 | 68 |
|  |  | Подземная автомобильная стоянка |  | 117 |
| Коммерческие нежилые помещения на 1 этаже жилого дома | 2 м/м на 100 кв. м общей площади | Плоскостная автомобильная стоянка | 22 | 22 |
| Итого в рамках внесения изменения: |  |  | 202 | 207 |
| Параметры многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями «Лазурный берег» |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями «Лазурный берег» | Для стандартного класса жилья: 0,8 м/м на 1 квартиру, доля гостевых мест на 1 м/м – 0,2 | Многоуровневый наземный паркинг | 272 | 300 |
|  |  | Плоскостная автомобильная стоянка |  | 54 |
| Коммерческие нежилые помещения на 1 этаже жилых домов | 2 м/м на 100 кв. м общей площади | Плоскостная автомобильная стоянка | 12 | 40 |
| Итого для многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями «Лазурный берег» |  |  | 284 м/м | 394 м/м |
| Итого для жителей многоквартирных домов, с учётом объектов коммерческого назначения на первом этаже |  |  | 486 м/м | 601 м/м |
| Дошкольная образовательная организация | 2 м/м на 10 единовременно работающих воспитателей и сотрудников | Плоскостная автомобильная стоянка | 6 | 19 |
| Школьный музей «Дача Бабинцева Николая Петровича» | 1 м/м на 6-8 единовременных посетителей | Плоскостная автомобильная стоянка | 5 | 30 |
| Итого для социальных объектов: |  |  | 11 м/м | 49 |
| ВСЕГО |  |  | 497 | 6501 |
| Примечание: 1 – Профицит в машино-местах предусмотрен для перспективной застройки в 265 квартале. |  |  |  |  |

Расчет парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей:

Расчет выполнен на основании табл. 2 примечание 9 (НГП), не менее 5% от общего числа парковочных мест на стоянках автомобилей:

202х0,05=10 м/м

2.7. Характеристика системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории

С целью размещения объектов капитального строительства жилого 
и социального назначения, некоторые из существующих объектов инженерной инфраструктуры предполагаются к сносу (переустройству) или предлагаются 
к сохранению.

Экспликация к существующим объектам инженерной инфраструктуры, 
в т. ч. предполагаемым к сносу, указана в таблице 23.

Таблица 23

| № | Наименование | Общая длина сетей, м | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть теплоснабжения | 391,97 | Сохр. |
| 2 | Сеть электроснабжения (высокого напряжения) КЛ 10кВ | 224,58 | Вынос |
| 3 | Сеть электроснабжения (низкого напряжения) КЛ 0,4кВ | 1464,85 | Сохр. |
| 4 | Сеть электроснабжения (низкого напряжения) КЛ 0,4кВ | 298,76 | Вынос |
| 5 | Сеть электроснабжения (низкого напряжения) ВЛ 0,4кВ | 62,31 | Сохр. |
| 6 | Сеть электроснабжения (низкого напряжения) ВЛ 0,4кВ | 655,21 | Вынос |
| 7 | Сети связи | 1052,88 | Сохр. |
| 8 | Сети водоснабжения | 377,48 | Сохр. |
| 9 | Сеть ливневой канализации | 1347,96 | Сохр. |
| 10 | Сеть хозяйственно-бытовой канализации | 395,01 | Сохр. |
| Примечание: сохр. - предлагаются к сохранению в границах ППТ; вынос – сети предлагаются к переустройству. |  |  |  |

Планируемое размещение объектов системы инженерно-технического обеспечения территории определяется в материалах по обоснованию проекта планировки, уточняется и детализируется на стадии архитектурно-строительного проектирования.

Расчётные инженерные нагрузки нового строительства в границах проектирования приведены в таблице 24.

Таблица 24

| № | Наименование | Единица измерения | Расчетная нагрузка нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | м3/сут | 283,4 |
| 2 | Канализация хозяйственно-бытовая | м3/сут | 283,4 |
| 3 | Теплоснабжение | Гкал/час | 5,24 |
| 4 | Электроснабжение | кВт | 1,53 |

Водоснабжение

Общий расход воды составит 283,4 куб. м в сутки.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью.

Для обеспечения планируемых абонентов качественным централизованным водоснабжением в границах проектируемой территории предусмотрено строительство водопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50, 160, 200 мм.

Водоотведение

Общий объем стоков составит 283,4 куб. м в сутки.

Для обеспечения планируемых абонентов централизованным водоотведением в границах проектируемой территории предусмотрено строительство самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 – 200 мм.

Теплоснабжение

Суммарная тепловая нагрузка планируемых объектов в границах проекта планировки территории с учетом потерь составит 5,24 Гкал/ч.

Подключение перспективной застройки к централизованной системе теплоснабжения предусматривается от новой газовой котельной в квартале 252.

Электроснабжение

Электрическая нагрузка планируемых объектов в режиме пикового потребления электроэнергии в границе проектируемой территории составит 1,53 МВт.

Подключение планируемых объектов электроснабжения (ТП 10/0,4 кВ) предлагается выполнить от распределительных электрических сетей напряжением 10 кВ электрической подстанции ПС 35 кВ «Металлист».

Электроснабжение планируемых потребителей предлагается осуществлять за счет строительства трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ различной мощности, планируемых к размещению линий электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ.

Связь

Планируемые сети телекоммуникаций проекта планировки территории включают в себя сети телефонизации (в подземном исполнении) с обеспечением широкополосного доступа к сети «Интернет», междугородней и международной связи с учетом 100-процентной телефонизации.

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры представлены 
в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование | Мощность (напр.) |  | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Значение |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Сети водоснабжения | км | 0,597 | Планируемые |
| Водоотведение |  |  |  |
| Сети хозяйственно-бытовой канализации | км | 0,552 | Планируемые |
| Сети ливневой канализации | км | 1,110 | Планируемые |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Сети теплоснабжения | км | 0,768 | Планируемые |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Линии электропередачи ЛЭП 10 кВ | км | 0,727 | Планируемые |
| Трансформаторные подстанции | кВ | 10/0,4 | Планируемые |

Раздел 2. Положения об очерёдности планируемого развития территории

Очередность этапов реализации определена с учётом возможностей систем коммунальной инфраструктуры, а также планов застройщика по освоению проектируемой территории.

Реализация проекта планировки территории осуществляется в пять этапов.

Начало строительства – 2025 год.

Окончание строительства – 2035 год.

Реализация проекта планировки территории осуществляется в соответствии со следующими этапами:

–	 первый этап (2025 г. – 2027 г.) – освоение земельного участка с кадастровым номером 28:01:210266:204, строительство многоквартирного жилого дома этажностью 15 этажей со встроенной подземной автомобильной стоянкой на 117 м/м;

–	 второй этап (2028 г. – 2029 г.) – строительство многоквартирного жилого дома этажностью до 21 этажей включительно со встроенными объектами без конкретного функционального назначения на земельном участке с условным номером :ЗУ3;

–	 третий этап (2030 г. – 2031 г.) – строительство дошкольной образовательной организации на 190 мест;

– четвертый этап (2032 г. – 2033 г.) – строительство многоуровневого наземного паркинга на 300 м/м, а также строительство проектируемой улицы для обеспечения доступа к планируемой застройке;

– пятый этап (2034 г. – 2035 г.) – выполнение благоустройства на земельном участке с кадастровым номером 28:01:210266:1 и земельном участке с условным номером :ЗУ1, а также реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Дача Бабинцева Николая Петровича».

Снос объектов капитального строительства планируется выполнить на первом этапе (2025 г. – 2027 г.) реализации проекта, с целью подготовки к строительству и благоустройству территории.

На всех этапах строительства предполагается переустройство сетей, препятствующих строительству, и ликвидация недействующих сетей.

Транспортно-пешеходная связанность жилых объектов и социальной инфраструктуры будет осуществлена посредством строительства внутриквартальных проездов.

Реализация решений проекта планировки возможна после сокращения охранной зоны от железнодорожных путей и определения санитарного разрыва для гаражей и железнодорожных путей.