Приложение №1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 30.04.2026 № 2188

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Плотность и параметры застройки территории

| Наименование зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь | Предельная этажность/ предельная высота | Максима-льный процент застройки | Максим-альный коэффи-циент плотности застройки | Минима-льные отступы от красных линий, м | Минима-льные отступы от границ земельных участков, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона многоэтажной жилой застройки | Площадь минимальная – 1 000 кв. м; площадь максимальная – не подлежит установлению | 9 этажей и выше/- | 27 | 2,4 | - | 3 |
| Зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | 3 |
| Зона улично-дорожной сети | - | - | - | - | - | 3 |

Характеристики объектов капитального строительства

Объекты жилого назначения

| Вид жилой застройки | Общая площадь зданий, тыс. кв. м | Этажность | Площадь застройки, кв. м. | Общая площадь жилых помещений, кв. м | Общая площадь нежилых помещений, кв. м | Значение объекта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже | 5 120 | 12 | 495 | 2 681 | 244 | ОИЗ | П | 1/ 2026-2028 |
| Примечания: - Статус объекта: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции; Л – планируемый к ликвидации. - Значение объекта: ОФЗ – объект федерального значения; ОРЗ – объект регионального значения; ОМЗ – объект местного значения; ОИЗ – объект иного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размещение объектов капитального строительства жилого назначения федерального значения, регионального значения и местного значения решениями проекта планировки территории не предусмотрено.

Объекты транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

| Категория улиц и дорог | Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Общая протяженность, км | Общая площадь покрытия, кв. м | Ширина пешеходной части тротуара | Значение объекта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица в жилой застройке. Проезд | Проезд | 2 | 6,0 | 0,141 | 847,3 | - | ОИЗ | П | 1/ 2026-2028 |
| Примечания: - Статус объекта: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции; Л – планируемый к ликвидации. - Значение объекта: ОФЗ – объект федерального значения; ОРЗ – объект регионального значения; ОМЗ – объект местного значения; ОИЗ – объект иного значения. - Дорожные одежды – капитального типа с асфальтобетонным покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Размещение объектов капитального строительства жилого назначения федерального значения, регионального значения и местного значения решениями проекта планировки территории не предусмотрено.

Транспортное обслуживание

| Наименование объекта | Мощность |  | Значение объекта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
| Стоянка (парковка) автомобилей постоянного и временного хранения | Машино-мест | 32 | ОИЗ | П | 1/ 2026-2028 |
| Примечания: 1. Статус объекта: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции; Л – планируемый к ликвидации. 2. Значение объекта: ОФЗ – объект федерального значения; ОРЗ – объект регионального значения; ОМЗ – объект местного значения; ОИЗ – объект иного значения. |  |  |  |  |  |

Размещение объектов капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения в области транспортной инфраструктуры решениями проекта планировки не предусмотрено.

Объекты коммунальной инфраструктуры

| Наименование объекта | Мощность |  | Значение объекта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ | кВА | 500 | ОМЗ | П | 1/ 2026-2028 |
| Примечания: - Статус объекта: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции; Л – планируемый к ликвидации. - Значение объекта: ОФЗ – объект федерального значения; ОРЗ – объект регионального значения; ОМЗ – объект местного значения; ОИЗ – объект иного значения. |  |  |  |  |  |

Размещение объектов капитального строительства федерального значения и регионального значения в области коммунальной инфраструктуры решениями проекта планировки территории не предусмотрено.

Примечание – все параметры объектов капитального строительства являются ориентировочными и подлежат уточнению на последующих стадиях.

Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

В настоящее время территория проектирования свободна от застройки и на ней отсутствует постоянно проживающее население, в связи с чем фактически отсутствует потребность в размещении объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Реализация проектных решений потребует создания инфраструктуры для предполагаемого населения численностью 88 человек, а также для обслуживания проектируемого жилищного фонда общей площадью 5 120 кв. м в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Амурской области, нормативами градостроительного проектирования городского округа города Благовещенска (Таблица 1).

Таблица 1 – Расчетные и проектные показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

| № п/п | Вид инфраструктуры | Расчетные показатели обеспеченности объектами | Проектные показатели обеспеченности объектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная инфраструктура |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | 4 места | 4 места |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | 10 мест | 10 мест |
| 1.3 | Детские школы искусств | 1 место | 1 место |
| 1.4 | Помещения для физкультурно-спортивных занятий | 6 м | 6 м |
| 2 | Коммунальная инфраструктура |  |  |
| 2.1 | Трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ | 111 808 кВт ч/год | 111 808 кВт ч/год |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 3.1 | Места постоянного хранения легковых автомобилей | 24 машино-мест | 24 машино-мест |
| 3.2 | Места временного хранения легковых автомобилей | 8 машино-мест | 8 машино-мест |
| 4 | Благоустройство |  |  |
| 4.1 | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 52,8 кв. м | 60 кв. м |
| 4.2 | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 44 кв. м | 75 кв. м |
| 4.3 | Площадки для отдыха взрослого населения | 8,8 кв. м | 15 кв. м |
| 4.4 | Площадки для выгула собак | 8 кв. м | 8 кв. м |

Обеспечение населения образовательными и спортивными услугами будет осуществляться за счет объектов, действующих на смежных территориях.

На основании письма управления образования администрации города Благовещенска от 30.09.2025 № 9570 потребности населения в детских садах и школах будут удовлетворены за счет следующих объектов:

МАОУ «Школа № 27 г. Благовещенска», адрес: ул. Ломоносова, 154;

МАДОУ «ДС № 5 г. Благовещенска» (корпус детского сада № 1, адрес: ул. Тополиная, д. 51/1; корпус детского сада № 2, адрес: ул. Ломоносова, д. 227; корпус детского сада № 3, адрес: ул. Чехова, д. 217; корпус детского сада № 4, адрес: ул. Ломоносова, д. 178).

Кроме того, потребности населения в детских садах и школах будут удовлетворены за счет следующих объектов, запланированных в генеральном плане города Благовещенска, расположенных в нормативной пешеходной доступности от проектируемой территории:

общеобразовательной организации на 825 мест (квартал № 295);

двух дошкольных образовательных организаций по 85 мест каждая (кварталы № 297 и № 299).

Обеспечение населения услугами дополнительного образования будет осуществляться за счет существующей центральной детской школы искусств. Кроме того, генеральным планом города Благовещенска в квартале № 301 запланировано строительство организации дополнительного образования на 300 мест.

Потребности населения в спортивной инфраструктуре будут удовлетворены за счет запланированного к размещению спортивного зала на первом этаже жилого дома в квартале № 296 в рамках Мастер-плана территории комплексного развития территории в границах улиц Конная – 50 лет Октября – Островского – Тенистая.

Потребности в коммунальной инфраструктуре будут обеспечены за счет мероприятий, указанных в п. 1.2.3, а также путем подключения к существующим системам коммунальной инфраструктуры (Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории).

Потребности в транспортной инфраструктуре будут обеспечены за счет мероприятий, указанных в п. 1.2.2.

Потребности населения в благоустройстве территории будет осуществляться за счет мероприятий, указанных в разделе 2.3.8 Тома 3. Материалов по обоснованию проекта планировки территории. Проектом планировки предлагается использование существующей площадки для выгула собак, расположенной в квартале 305 в нормативной доступности от проектируемой территории (250 метров). В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Благовещенска потребность в озеленении придомовой территории составляет 563 кв. м. Для удовлетворения нормативной потребности в границе территории комплексного развития предусмотрено озеленение:

–	придомовой территории, планируемой под развитие жилищного строительства, площадью 804 кв. м;

–	территории, планируемой под развитие транспортной инфраструктуры, площадью 192 кв. м.

Таким образом, реализация проектных решений не ухудшит фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

Таблица 1 – Ведомость координат зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| Зона многоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 455604,1 | 3287322,74 | 100° 39' 8'' | 10.77 |
| 2 | 455602,11 | 3287333,32 | 100° 42' 47'' | 0.38 |
| 3 | 455602,04 | 3287333,69 | 100° 19' 58'' | 3.68 |
| 4 | 455601,38 | 3287337,31 | 56° 41' 22'' | 1.26 |
| 5 | 455602,07 | 3287338,36 | 100° 59' 12'' | 17.74 |
| 6 | 455598,69 | 3287355,77 | 100° 49' 20'' | 23.27 |
| 7 | 455594,32 | 3287378,63 | 189° 9' 31'' | 42.79 |
| 8 | 455552,08 | 3287371,82 | 281° 32' 50'' | 23.68 |
| 9 | 455556,82 | 3287348,62 | 9° 31' 38'' | 1.45 |
| 10 | 455558,25 | 3287348,86 | 278° 42' 43'' | 22.84 |
| 11 | 455561,71 | 3287326,28 | 7° 21' 9'' | 0.63 |
| 12 | 455562,33 | 3287326,36 | 7° 4' 56'' | 11.6 |
| 13 | 455573,84 | 3287327,79 | 282° 26' 11'' | 10.08 |
| 14 | 455576,01 | 3287317,95 | 9° 40' 38'' | 28.5 |
| 1 | 455604,1 | 3287322,74 | - | - |

| Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 455611,19 | 3287323,95 | 101° 1' 43'' | 11.19 |
| 2 | 455609,05 | 3287334,93 | 190° 1' 53'' | 7.12 |
| 3 | 455602,04 | 3287333,69 | 280° 42' 47'' | 0.38 |
| 4 | 455602,11 | 3287333,32 | 280° 39' 8'' | 10.77 |
| 5 | 455604,1 | 3287322,74 | 9° 41' 6'' | 7.19 |
| 1 | 455611,19 | 3287323,95 | - | - |

| Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат МСК-28 |  |  |  |  |
| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| 1 | 455609,05 | 3287334,93 | 101° 2' 22'' | 45.7 |
| 2 | 455600,3 | 3287379,78 | 190° 53' 8'' | 6.09 |
| 3 | 455594,32 | 3287378,63 | 280° 49' 20'' | 23.27 |
| 4 | 455598,69 | 3287355,77 | 280° 59' 12'' | 17.74 |
| 5 | 455602,07 | 3287338,36 | 236° 41' 22'' | 1.26 |
| 6 | 455601,38 | 3287337,31 | 280° 19' 58'' | 3.68 |
| 7 | 455602,04 | 3287333,69 | 10° 1' 53'' | 7.12 |
| 1 | 455609,05 | 3287334,93 | - | - |

- ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Очередность планируемого развития территории определена с учетом возможностей систем коммунальной инфраструктуры, а также планов застройщика по освоению проектируемой территории.

Продолжительность строительства многоквартирного дома с нежилыми помещениями на первом этаже составит 24 месяца (двадцать четыре месяца).

Реализация проекта планировки территории осуществляется в один этап.

Сроки осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства:

начало этапа – 2026 год;

окончание этапа – 2028 год.