Приложение

к постановлению мэра

города Благовещенска

от                    №________

Основная часть проекта планировки территории

# Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

# 1.1. Характеристики планируемого развития территории

Документация разработана на основании постановления администрации города Благовещенска от 21.03.2025 № 1503 «О подготовке документации 
по планировке территории в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в границах ул. Ленина – пер. Пограничный – р. Амур – створ ул. Тепличная города Благовещенска» (с изменениями от 27.05.2025 № 2958).

Территория проекта планировки расположена по адресу: Амурская область, городской округ Благовещенск, г. Благовещенск, кварталы 28:01:030605 и 28:01:130418.

Общая площадь территории в границах проекта планировки – 58,30 га 
(при разработке документации уточнена площадь границы проектируемой территории. В соответствии с техническим заданием, её ориентировочная площадь равна 57,64 га).

С целью развития территории разрабатывается проект планировки 
и проект межевания территории.

Документацией по планировке территории предусмотрено:

- выделение элементов планировочной структуры;

- установление красных линий;

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

– определение очередности планируемого развития территории.

Градостроительное преобразование проектируемой территории заключается в размещении объектов капитального строительства (ОКС) жилого назначения (этажностью до 25 этажей включительно) со встроенными и встроенно-пристроенными объектами общественного назначения (БКФН) и объектами социального назначения.

Среди объектов капитального строительства социального назначения предусмотрено возведение дошкольной общеобразовательной организации (ДОО) на 300 мест, общеобразовательной организации (ОО) на 800 мест, а также двух встроенно-пристроенных в жилые дома дошкольных общеобразовательных организаций (ДОО) на 80 мест каждый.

В границах проекта планировки территории предполагается строительство делового центра с автостоянкой в двухэтажном стилобате и подземным паркингом.

Отдельно расположенные ДОО и ОО находятся на территории, прилегающей к участкам жилой застройки, в границах проектирования.

В границах проекта планировки территории предполагается реконструкция существующей транспортной сети и строительство объектов транспортной инфраструктуры, а также озеленение и благоустройство территорий общего пользования.

Основные расчетные показатели проекта планировки территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Объекты капитального строительства жилого назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Численность населения (планируемая) | чел. | 6 233 |
| 1.2 | Количество квартир, в т. ч. стандартное жилье, бизнес-класс | шт. | 4 124 3 669 455 |
| 1.3 | Максимальная общая площадь квартир1, в т. ч. стандартное жилье, бизнес-класс | кв. м | 193 200 168 300 24 900 |
| 1.4 | Этажность жилой застройки (не более) | эт. | 25 |
| 1.5 | Высотность (не более) | м | 99 |
| 1.6 | Общая площадь застройки зданий | кв. м | 333 125,7 |
| 1.7 | Продаваемая площадь встроенных БКФН, в т. ч. встроенно-пристроенная ДОО 1, встроенно-пристроенная ДОО 2 | кв. м | 15 500 1 601 1 601 |
| 1.8 | Минимальная жилищная обеспеченность для жилого дома стандартного типа 2 | кв. м/чел | 30 |
| 1.9 | Минимальная жилищная обеспеченность для жилого дома бизнес-класса 2 | кв. м/чел | 40 |
| Объекты капитального строительства образования |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь ДОО 3 | кв. м | 7 569 |
| 2.2 | Количество мест в ДОО 3 | мест | 300 |
| 2.3 | Этажность ДОО 3 (не более) | эт. | 3 |
| 2.4 | Общая площадь ОО | кв. м | 15 248 |
| 2.5 | Количество мест в ОО | мест | 800 |
| 2.6 | Этажность ОО (не более) | эт. | 4 |
| Объекты капитального строительства нежилого назначения |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь делового центра | кв. м | 47 705 |
| 3.2 | Продаваемая площадь делового центра | кв. м | 25 271 |
| 3.3 | Этажность делового центра (не более) | эт. | 45 3 |
| 3.4 | Высотность (не более) | м | 150 3 |
| 3.5 | Емкость паркинга в деловом центре, в т. ч. в подземной автостоянке, в двухэтажном стилобате | м/м | 500 297 203 |
| Примечание: 1 – Общая площадь квартир – это продаваемая площадь квартир включая балконы и лоджии с учетом понижающего коэффициента. 2 – Показатель принят согласно нормативам градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, утвержденных постановлением администрации города Благовещенска от 29.12.2021 № 5551, для стандартного типа жилья. 3 – При условии получения разрешения на строительство уникального объекта капитального строительства и с учётом требований к инсоляции соседних зданий и площадок на стадии проектирования. |  |  |  |

# 1.2. Красные линии и границы элементов планировочной структуры

Красные линии в границах проекта планировки территории утверждены постановлением мэра города Благовещенска от 11.08.2006 № 2646 «Проект красных линий города Благовещенска» и постановлением Администрации города Благовещенска от 02.05.2023 № 2131 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала 604 города Благовещенска».

Проектом планировки территории предусмотрено изменение красных линий, включая их отмену на отдельных участках, а также установление.

Каталог координат устанавливаемых красных линий представлен 
в таблице 2.

Таблица 2

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| Красная линия 1 |  |  |
| 1 | 453999,07 | 3282967,24 |
| 2 | 453991,94 | 3282981,28 |
| 3 | 453949,30 | 3282959,71 |
| 4 | 453863,82 | 3282908,57 |
| 5 | 453874,83 | 3282892,71 |
| 6 | 453890,53 | 3282870,05 |
| 7 | 453892,90 | 3282866,41 |
| 8 | 453912,88 | 3282834,58 |
| 9 | 453918,62 | 3282826,43 |
| 10 | 453937,30 | 3282800,38 |
| 11 | 453952,20 | 3282780,67 |
| 12 | 453968,85 | 3282758,51 |
| 13 | 453982,03 | 3282740,87 |
| 14 | 453995,29 | 3282723,30 |
| 15 | 454007,66 | 3282706,74 |
| 16 | 454028,07 | 3282680,04 |
| 17 | 454040,62 | 3282663,52 |
| 18 | 454060,64 | 3282636,58 |
| 19 | 454068,02 | 3282626,40 |
| 20 | 454084,20 | 3282604,89 |
| 21 | 454146,93 | 3282543,47 |
| 22 | 454153,98 | 3282535,65 |
| 23 | 454181,11 | 3282503,89 |
| 24 | 454195,18 | 3282487,09 |
| 25 | 454203,75 | 3282480,99 |
| 26 | 454208,09 | 3282478,34 |
| 27 | 454214,03 | 3282472,64 |
| 28 | 454229,08 | 3282472,72 |
| 29 | 454241,09 | 3282473,09 |
| 30 | 454248,80 | 3282473,92 |
| 31 | 454243,32 | 3282485,04 |
| 32 | 454223,79 | 3282524,67 |
| 1 | 453999,07 | 3282967,24 |
| Красная линия 2 |  |  |
| 1 | 454244,83 | 3282432,76 |
| 2 | 454228,06 | 3282448,90 |
| 3 | 454213,90 | 3282459,27 |
| 4 | 454188,76 | 3282477,38 |
| 5 | 454176,58 | 3282492,17 |
| 6 | 454174,60 | 3282494,44 |
| 7 | 454146,24 | 3282522,49 |
| 8 | 454131,91 | 3282537,52 |
| 9 | 454114,61 | 3282519,30 |
| 10 | 454089,47 | 3282551,73 |
| 11 | 453894,45 | 3282803,31 |
| 12 | 453453,14 | 3283535,11 |
| 13 | 453324,73 | 3283748,06 |
| 14 | 453114,02 | 3284035,74 |
| 15 | 453096,05 | 3284060,28 |
| 16 | 453089,33 | 3284051,96 |
| 17 | 453080,53 | 3284041,09 |
| 18 | 453087,98 | 3284010,04 |
| 19 | 453102,34 | 3283950,17 |
| 20 | 453151,32 | 3283832,55 |
| 21 | 453174,01 | 3283764,13 |
| 22 | 453185,13 | 3283739,18 |
| 23 | 453202,26 | 3283693,40 |
| 24 | 453265,04 | 3283563,46 |
| 25 | 453303,47 | 3283491,24 |
| 26 | 453321,66 | 3283458,91 |
| 27 | 453374,39 | 3283346,83 |
| 28 | 453405,93 | 3283286,34 |
| 29 | 453424,90 | 3283250,52 |
| 30 | 453439,12 | 3283225,54 |
| 31 | 453480,23 | 3283150,13 |
| 32 | 453546,69 | 3283032,00 |
| 33 | 453583,82 | 3282977,84 |
| 34 | 453691,67 | 3282829,24 |
| 35 | 453743,66 | 3282752,17 |
| 36 | 453854,33 | 3282614,63 |
| 37 | 453901,72 | 3282563,71 |
| 38 | 453903,21 | 3282561,74 |
| 39 | 453947,81 | 3282502,51 |
| 40 | 453982,54 | 3282440,63 |
| 41 | 454082,95 | 3282430,32 |
| 42 | 454215,48 | 3282416,70 |
| 1 | 454244,83 | 3282432,76 |
| Красная линия 3 |  |  |
| 1 | 453702,30 | 3283600,47 |
| 2 | 453688,39 | 3283627,63 |
| 3 | 453665,26 | 3283615,19 |
| 4 | 453562,10 | 3283559,76 |
| 5 | 453530,68 | 3283498,25 |
| 6 | 453544,77 | 3283465,34 |
| 7 | 453552,13 | 3283451,77 |
| 8 | 453558,63 | 3283439,53 |
| 9 | 453572,31 | 3283414,20 |
| 10 | 453588,03 | 3283385,64 |
| 11 | 453609,35 | 3283344,61 |
| 12 | 453618,60 | 3283327,34 |
| 13 | 453655,78 | 3283257,99 |
| 14 | 453659,56 | 3283250,94 |
| 15 | 453697,07 | 3283180,96 |
| 16 | 453752,54 | 3283088,99 |
| 17 | 453782,57 | 3283039,56 |
| 18 | 453799,22 | 3283010,99 |
| 19 | 453807,85 | 3282997,00 |
| 20 | 453818,98 | 3282979,31 |
| 21 | 453834,66 | 3282954,47 |
| 22 | 453850,95 | 3282928,59 |
| 23 | 453854,78 | 3282922,48 |
| 24 | 453942,06 | 3282972,86 |
| 25 | 453991,88 | 3282998,06 |
| 26 | 453944,55 | 3283096,36 |
| 27 | 453798,79 | 3283388,32 |
| 28 | 453694,81 | 3283596,63 |
| 1 | 453702,30 | 3283600,47 |

# 1.3. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства

Баланс зон планируемого размещения ОКС представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование зон планируемого размещения ОКС | Площадь зоны |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
|  | 58,30 | 100 |
| Зоны в границах кварталов |  |  |
| Зона многоэтажной жилой застройки | 17,23 | 29,55 |
| Зоны учебно-образовательного назначения | 3,87 | 6,64 |
| Зоны рекреационного назначения | 13,80 | 23,67 |
| Зоны инженерной инфраструктуры | 0,12 | 0,21 |
| Зона делового управления | 1,59 | 2,73 |
| Зоны в красных линиях |  |  |
| Зона улично-дорожной сети | 8,89 | 15,25 |

Территория проекта планировки расположена в территориальных зонах ОД-1 (Многофункциональная общественно-деловая зона), Р-1 (Зона озелененных территорий общего пользования), П-2 (Коммунально-складская зона), СН-4 (Зона режимных территорий), Ж-4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)), Ж-3 (Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)), ОД-2 (Зона специализированной общественной застройки), Р-5 (Иные зоны)
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска (далее – ПЗЗ города Благовещенска).

Для реализации проектных решений необходимо внести изменения в ПЗЗ города Благовещенска. Проектом планировки территории предлагается разделить многофункциональную общественно-деловую территориальную зону (ОД-1) на зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4), зону озелененных территорий общего пользования (Р-1) и многофункциональную общественно-деловую зону (ОД-1) (в соответствии с предложением по разделению земельного участка с кадастровым номером 28:01:000000:2934 в рамках проекта межевания территории). Также изменить границу коммунально-складской зоны (П-2) и зону озелененных территорий общего пользования (Р-1).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства приняты согласно ПЗЗ города Благовещенска.

- Зона многоэтажной жилой застройки (№1)

Плотность и параметры застройки:

– Максимальный процент застройки земельного участка – 27 %;

– Коэффициент плотности земельного участка – 2,4;

– Минимальный процент озеленения – 25 % земельного участка.

Предельная этажность объектов капитального строительства 
на земельных участках:

– Минимальная/максимальная этажность: минимальная – 9 / максимальная – не подлежит установлению.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь: минимальная – 1000 кв. м / максимальная – не подлежит установлению.

Иные параметры:

– Отступ от красной линии – без отступа;

– Минимальные отступы от граница земельного участка – не менее 3 м.

Проектом планировки территории устанавливается норматив жилищной обеспеченности для жилья стандартного типа в размере 30 кв. м общей площади жилых помещений на одного человека, для жилого дома бизнес класса в размере 40 кв. м, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска.

2. Зоны учебно-образовательного назначения (№12, 14)

Плотность и параметры застройки:

– Минимальный процент застройки земельного участка – 15 %;

– Максимальный процент застройки земельного участка – 50 %;

– Коэффициент плотности земельного участка – 2,0;

– Минимальный процент озеленения – 50 % земельного участка.

Предельная этажность объектов капитального строительства 
на земельных участках:

– Минимальная/максимальная этажность: минимальная – не подлежит установлению / максимальная – 4.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь: минимальная – 1000 кв. м / максимальная – не подлежит установлению.

Иные параметры:

– Отступ от красной линии магистральных улиц для объектов начального, среднего общего образования и дополнительного образования – 25 м;

– Минимальные отступы от граница земельного участка – не менее 3 м.

3. Зона улично-дорожной сети (№17)

На земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента 
не распространяется.

4. Зоны рекреационного назначения (№3, 13, 15, 16)

Плотность и параметры застройки:

– Минимальный процент застройки земельного участка – 30 %;

– Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;

– Коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8;

– Минимальный процент озеленения – требования по озеленению 
не устанавливаются.

Предельная этажность объектов капитального строительства 
на земельном участке:

– Минимальная/максимальная этажность: минимальная – не подлежит установлению / максимальная – 3 эт.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь: минимальная – 1000 кв. м / максимальная – не подлежит установлению.

Иные параметры:

– Отступ от красной линии – не установлен;

– Минимальные отступы от границы земельного участка – не менее 3 м.

На земельные участки в границах территорий общего пользования 
в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется.

5. Зоны инженерной инфраструктуры (№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Плотность и параметры застройки:

– Процент застройки земельного участка – 60 %;

– Коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,8;

– Минимальный процент озеленения – требования по озеленению
не устанавливаются, допускается без озеленения.

Предельная этажность объектов капитального строительства 
на земельном участке:

– Минимальная/максимальная этажность – не подлежит установлению.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь – не подлежит установлению

Иные параметры:

– Отступ от красной линии – без отступа;

– Минимальные отступы от границы земельного участка – не менее 3 м.

6. Зона делового управления (№2)

Плотность и параметры застройки:

– Минимальный процент застройки земельного участка – 30 %;

– Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %;

– Коэффициент плотности застройки земельного участка – 3,0;

– Минимальный процент озеленения – 15 % земельного участка.

Предельная этажность объектов капитального строительства 
на земельном участке:

– Минимальная/максимальная этажность: не подлежит установлению.

Предельные размеры земельных участков:

– Минимальная/максимальная площадь: минимальная – 1000 кв. м / максимальная – не подлежит установлению.

Иные параметры:

– Отступ от красной линии – без отступа;

– Минимальные отступы от границы земельного участка – не менее 3 м.

Сводная таблица с фактическими и нормативными параметрами
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, задействованных в размещении проектируемых объектов капитального строительства приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Номер земельного участка (этап образования земельного участка)5 | Площадь земельного участка | Максимальная этажность (проектный/ нормативный показатель) | Процент застройки (проектный/ нормативный показатель) | Коэффициент плотности застройки (проектный/ нормативный показатель) | Площадь озеленения (проектный/ нормативный показатель min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона многоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 1 (1 этап) | 84 503 | 25 / н. у. | 15,3 / 27 | 1,97 / 2,4 | 25 391 / 20 829,9 |
| :ЗУ 2 (1 этап) | 87 759 | 25 / н. у. | 15,5 / 27 | 1,90 / 2,4 | 30 822 / 21 632,6 |
| Зоны учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 5 (2 этап) | 29 386 | 4 / 4 | 13,0 / 50 | 0,5 / 2,0 | 22 484 / 14 693 |
| :ЗУ 2 (2 этап) | 9 344 | 3 / 4 | 27,0 / 50 | 0,8 / 2,0 | 5 597 / 4 672 |
| Зона улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 1 (2 этап) | 48 879 | Действие градостроительного регламента не распространяется |  |  |  |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 4 (1 этап) | 89 082 | * / 3 | * / 60 | * / 1,8 | * / н.у |
| :ЗУ 4 (2 этап) | 6 723 | Действие градостроительного регламента не распространяется |  |  |  |
| :ЗУ 3 (2 этап) | 11 466 |  |  |  |  |
| Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 13 (1 этап) | 147 | 1 / н. у. | 22,6 / 60 | 0,2 / 1,8 | - |
| :ЗУ 14 (1 этап) | 147 | 1 / н. у. | 22,6 / 60 | 0,2 / 1,8 | - |
| :ЗУ 15 (1 этап) | 154 | 1 / н. у. | 21,6 / 60 | 0,2 / 1,8 | - |
| :ЗУ 16 (1 этап) | 147 | 1 / н. у. | 22,6 / 60 | 0,2 / 1,8 | - |
| :ЗУ 17 (1 этап) | 147 | 1 / н. у. | 22,6 / 60 | 0,2 / 1,8 | - |
| :ЗУ 18 (1 этап) | 147 | 1 / н. у. | 22,6 / 60 | 0,2 / 1,8 | - |
| :ЗУ 19 (1 этап) | 147 | 1 / н. у. | 22,6 / 60 | 0,2 / 1,8 | - |
| 28:01:000000:2934 (1 этап) | 147 | 1 / н. у. | 22,6 / 60 | 0,2 / 1,8 | - |
| Зона делового управления |  |  |  |  |  |
| :ЗУ 3 (1 этап) | 15 945 | 35 / н. у. | 36,4 / 60 | 2,99 / 3,0 | 2 915 / 2 391,8 |
| Примечание: В знаменателе приведены нормативные показатели. Н. у. – не подлежит установлено. |  |  |  |  |  |

Каталог координат характерных точек для зоны многоэтажной жилой застройки (№1) представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454244,83 | 3282432,76 |
| 2 | 454228,06 | 3282448,90 |
| 3 | 454213,90 | 3282459,27 |
| 4 | 454188,76 | 3282477,38 |
| 5 | 454176,58 | 3282492,17 |
| 6 | 454174,60 | 3282494,44 |
| 7 | 454146,24 | 3282522,49 |
| 8 | 454131,91 | 3282537,52 |
| 9 | 454114,61 | 3282519,30 |
| 10 | 454089,47 | 3282551,73 |
| 11 | 454074,38 | 3282571,20 |
| 12 | 454066,87 | 3282565,38 |
| 13 | 454057,38 | 3282577,63 |
| 14 | 454064,88 | 3282583,45 |
| 15 | 454001,15 | 3282665,67 |
| 16 | 453993,64 | 3282659,85 |
| 17 | 453984,14 | 3282672,10 |
| 18 | 453991,65 | 3282677,92 |
| 19 | 453896,99 | 3282800,04 |
| 20 | 453881,31 | 3282793,07 |
| 21 | 453877,45 | 3282801,75 |
| 22 | 453891,60 | 3282808,03 |
| 23 | 453835,49 | 3282901,07 |
| 24 | 453811,07 | 3282941,57 |
| 25 | 453802,94 | 3282936,67 |
| 26 | 453794,93 | 3282949,94 |
| 27 | 453803,07 | 3282954,85 |
| 28 | 453746,53 | 3283048,60 |
| 29 | 453738,39 | 3283043,69 |
| 30 | 453730,39 | 3283056,97 |
| 31 | 453738,53 | 3283061,87 |
| 32 | 453656,54 | 3283197,82 |
| 33 | 453648,41 | 3283192,92 |
| 34 | 453640,40 | 3283206,19 |
| 35 | 453648,54 | 3283211,10 |
| 36 | 453579,47 | 3283325,63 |
| 37 | 453571,33 | 3283320,72 |
| 38 | 453563,33 | 3283334,00 |
| 39 | 453424,90 | 3283250,52 |
| 40 | 453439,12 | 3283225,54 |
| 41 | 453480,23 | 3283150,13 |
| 42 | 453546,69 | 3283032,00 |
| 43 | 453583,82 | 3282977,84 |
| 44 | 453691,67 | 3282829,24 |
| 45 | 453743,66 | 3282752,17 |
| 46 | 453854,33 | 3282614,63 |
| 47 | 453878,03 | 3282589,17 |
| 48 | 453901,72 | 3282563,71 |
| 49 | 453903,21 | 3282561,74 |
| 50 | 453947,81 | 3282502,51 |
| 51 | 453982,54 | 3282440,63 |
| 52 | 454082,95 | 3282430,32 |
| 53 | 454215,48 | 3282416,70 |
| 1 | 454244,83 | 3282432,76 |

Каталог координат характерных точек для зоны делового управления (№2) представлен в таблице 6

Таблица 6

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453504,22 | 3283450,40 |
| 2 | 453509,45 | 3283441,74 |
| 3 | 453501,31 | 3283436,83 |
| 4 | 453509,32 | 3283423,56 |
| 5 | 453517,45 | 3283428,46 |
| 6 | 453571,46 | 3283338,90 |
| 7 | 453563,33 | 3283334,00 |
| 8 | 453424,90 | 3283250,52 |
| 9 | 453405,93 | 3283286,34 |
| 10 | 453396,66 | 3283304,11 |
| 1 | 453504,22 | 3283450,40 |

Каталог координат характерных точек для зоны рекреационного назначения (№3) представлен в таблице 7.

Таблица 7

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453396,66 | 3283304,11 |
| 2 | 453374,39 | 3283346,83 |
| 3 | 453321,66 | 3283458,91 |
| 4 | 453303,47 | 3283491,24 |
| 5 | 453265,04 | 3283563,46 |
| 6 | 453202,26 | 3283693,40 |
| 7 | 453185,13 | 3283739,18 |
| 8 | 453174,01 | 3283764,13 |
| 9 | 453151,32 | 3283832,55 |
| 10 | 453102,34 | 3283950,17 |
| 11 | 453087,98 | 3284010,04 |
| 12 | 453080,53 | 3284041,09 |
| 13 | 453089,33 | 3284051,96 |
| 14 | 453096,05 | 3284060,28 |
| 15 | 453114,02 | 3284035,74 |
| 16 | 453324,73 | 3283748,06 |
| 17 | 453453,14 | 3283535,11 |
| 18 | 453504,22 | 3283450,40 |
| 1 | 453396,66 | 3283304,11 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№4) представлен в таблице 8.

Таблица 8

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454074,38 | 3282571,20 |
| 2 | 454066,87 | 3282565,38 |
| 3 | 454057,38 | 3282577,63 |
| 4 | 454064,88 | 3282583,45 |
| 1 | 454074,38 | 3282571,20 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№5) представлен в таблице 9.

Таблица 9

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454001,15 | 3282665,67 |
| 2 | 453993,64 | 3282659,85 |
| 3 | 453984,14 | 3282672,10 |
| 4 | 453991,65 | 3282677,92 |
| 1 | 454001,15 | 3282665,67 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№6) представлен в таблице 10.

Таблица 10

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453891,60 | 3282808,03 |
| 2 | 453894,45 | 3282803,31 |
| 3 | 453896,99 | 3282800,04 |
| 4 | 453881,31 | 3282793,07 |
| 5 | 453877,45 | 3282801,75 |
| 1 | 453891,60 | 3282808,03 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№7) представлен в таблице 11.

Таблица 11

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453811,07 | 3282941,57 |
| 2 | 453802,94 | 3282936,67 |
| 3 | 453794,93 | 3282949,94 |
| 4 | 453803,07 | 3282954,85 |
| 1 | 453811,07 | 3282941,57 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№8) представлен в таблице 12.

Таблица 12

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453746,53 | 3283048,60 |
| 2 | 453738,39 | 3283043,69 |
| 3 | 453730,39 | 3283056,97 |
| 4 | 453738,53 | 3283061,87 |
| 1 | 453746,53 | 3283048,60 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№9) представлен в таблице 13.

Таблица 13

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453656,54 | 3283197,82 |
| 2 | 453648,41 | 3283192,92 |
| 3 | 453640,40 | 3283206,19 |
| 4 | 453648,54 | 3283211,10 |
| 1 | 453656,54 | 3283197,82 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№10) представлен в таблице 14.

Таблица 14

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453579,47 | 3283325,63 |
| 2 | 453571,33 | 3283320,72 |
| 3 | 453563,33 | 3283334,00 |
| 4 | 453571,46 | 3283338,90 |
| 1 | 453579,47 | 3283325,63 |

Каталог координат характерных точек для зоны инженерной инфраструктуры (№11) представлен в таблице 15.

Таблица 15

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453517,45 | 3283428,46 |
| 2 | 453509,32 | 3283423,56 |
| 3 | 453501,31 | 3283436,83 |
| 4 | 453509,45 | 3283441,74 |
| 1 | 453517,45 | 3283428,46 |

Каталог координат характерных точек для зоны учебно-образовательного назначения (№12) представлен в таблице 16.

Таблица 16

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453765,12 | 3283455,78 |
| 2 | 453694,81 | 3283596,63 |
| 3 | 453684,06 | 3283591,13 |
| 4 | 453679,71 | 3283588,90 |
| 5 | 453681,03 | 3283586,57 |
| 6 | 453660,32 | 3283577,02 |
| 7 | 453651,33 | 3283571,94 |
| 8 | 453671,45 | 3283534,30 |
| 9 | 453662,31 | 3283528,87 |
| 10 | 453664,26 | 3283525,10 |
| 11 | 453647,85 | 3283516,30 |
| 12 | 453647,06 | 3283517,75 |
| 13 | 453636,16 | 3283511,80 |
| 14 | 453635,90 | 3283512,48 |
| 15 | 453614,39 | 3283551,43 |
| 16 | 453611,98 | 3283553,49 |
| 17 | 453609,95 | 3283556,93 |
| 18 | 453607,00 | 3283559,58 |
| 19 | 453597,24 | 3283575,82 |
| 20 | 453595,96 | 3283577,95 |
| 21 | 453562,09 | 3283559,75 |
| 22 | 453530,68 | 3283498,25 |
| 23 | 453544,77 | 3283465,34 |
| 24 | 453552,13 | 3283451,77 |
| 25 | 453558,63 | 3283439,53 |
| 26 | 453572,31 | 3283414,20 |
| 27 | 453588,03 | 3283385,64 |
| 28 | 453595,72 | 3283370,83 |
| 1 | 453765,12 | 3283455,78 |

Каталог координат характерных точек для зоны рекреационного назначения (№13) представлен в таблице 17.

Таблица 17

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453806,68 | 3283316,55 |
| 2 | 453744,87 | 3283440,36 |
| 3 | 453684,92 | 3283411,16 |
| 4 | 453701,00 | 3283382,73 |
| 5 | 453703,61 | 3283378,13 |
| 6 | 453656,99 | 3283355,71 |
| 7 | 453649,10 | 3283363,02 |
| 8 | 453646,38 | 3283367,54 |
| 9 | 453644,15 | 3283366,39 |
| 10 | 453637,16 | 3283378,45 |
| 11 | 453603,22 | 3283358,69 |
| 12 | 453602,31 | 3283358,16 |
| 13 | 453595,72 | 3283370,83 |
| 14 | 453765,12 | 3283455,78 |
| 15 | 453767,35 | 3283451,31 |
| 16 | 453798,79 | 3283388,32 |
| 17 | 453829,23 | 3283327,33 |
| 1 | 453806,68 | 3283316,55 |

Каталог координат характерных точек для зоны учебно-образовательного назначения (№14) представлен в таблице 18.

Таблица 18

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453728,80 | 3283333,63 |
| 2 | 453718,25 | 3283316,21 |
| 3 | 453711,55 | 3283312,14 |
| 4 | 453716,20 | 3283302,28 |
| 5 | 453732,30 | 3283311,77 |
| 6 | 453739,96 | 3283295,52 |
| 7 | 453746,09 | 3283281,53 |
| 8 | 453746,32 | 3283281,09 |
| 9 | 453747,17 | 3283281,53 |
| 10 | 453746,17 | 3283287,62 |
| 11 | 453754,15 | 3283291,44 |
| 12 | 453806,68 | 3283316,55 |
| 13 | 453744,87 | 3283440,36 |
| 14 | 453684,92 | 3283411,16 |
| 15 | 453701,00 | 3283382,73 |
| 16 | 453703,61 | 3283378,13 |
| 1 | 453728,80 | 3283333,63 |

Каталог координат характерных точек для зоны рекреационного назначения (№15) представлен в таблице 19.

Таблица 19

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 454341,34 | 3282300,90 |
| 2 | 454349,67 | 3282301,19 |
| 3 | 454292,33 | 3282418,70 |
| 4 | 454244,83 | 3282432,76 |
| 5 | 454215,48 | 3282416,70 |
| 6 | 454082,95 | 3282430,32 |
| 7 | 453982,54 | 3282440,63 |
| 8 | 453947,81 | 3282502,51 |
| 9 | 453903,21 | 3282561,74 |
| 10 | 453901,72 | 3282563,71 |
| 11 | 453878,03 | 3282589,17 |
| 12 | 453890,79 | 3282568,49 |
| 13 | 453956,91 | 3282435,69 |
| 14 | 454016,18 | 3282350,88 |
| 15 | 454017,23 | 3282335,58 |
| 16 | 454041,85 | 3282298,36 |
| 17 | 454216,36 | 3282373,31 |
| 18 | 454228,7 | 3282378,75 |
| 19 | 454233,59 | 3282379,96 |
| 20 | 454245,09 | 3282380,40 |
| 21 | 454253,61 | 3282373,33 |
| 22 | 454299,69 | 3282347,77 |
| 23 | 454321,62 | 3282306,84 |
| 1 | 454341,34 | 3282300,90 |

Каталог координат характерных точек для зоны рекреационного назначения (№16) представлен в таблице 20.

Таблица 20

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453947,67 | 3282822,57 |
| 2 | 453951,77 | 3282825,49 |
| 3 | 453964,23 | 3282808,53 |
| 4 | 453978,24 | 3282789,46 |
| 5 | 453994,98 | 3282766,68 |
| 6 | 454015,01 | 3282739,41 |
| 7 | 454050,62 | 3282690,91 |
| 8 | 454053,88 | 3282686,47 |
| 9 | 454099,77 | 3282624,06 |
| 10 | 454103,47 | 3282626,79 |
| 11 | 454146,93 | 3282543,47 |
| 12 | 454084,20 | 3282604,89 |
| 13 | 454068,02 | 3282626,40 |
| 14 | 454060,64 | 3282636,58 |
| 15 | 454040,62 | 3282663,52 |
| 16 | 454028,07 | 3282680,04 |
| 17 | 454007,66 | 3282706,74 |
| 18 | 453995,29 | 3282723,30 |
| 19 | 453982,03 | 3282740,87 |
| 20 | 453968,85 | 3282758,51 |
| 21 | 453952,20 | 3282780,67 |
| 22 | 453937,30 | 3282800,38 |
| 23 | 453918,62 | 3282826,43 |
| 24 | 453912,88 | 3282834,58 |
| 25 | 453892,90 | 3282866,41 |
| 26 | 453890,53 | 3282870,05 |
| 27 | 453874,83 | 3282892,71 |
| 28 | 453863,82 | 3282908,57 |
| 29 | 453929,90 | 3282948,11 |
| 30 | 453932,95 | 3282942,45 |
| 31 | 453926,88 | 3282934,64 |
| 32 | 453929,85 | 3282925,02 |
| 33 | 453932,87 | 3282916,72 |
| 34 | 453928,94 | 3282914,49 |
| 35 | 453899,29 | 3282897,68 |
| 36 | 453913,02 | 3282878,11 |
| 37 | 453908,87 | 3282875,71 |
| 1 | 453947,67 | 3282822,57 |

Каталог координат характерных точек для зоны улично-дорожной сети (№17) представлен в таблице 21.

Таблица 21

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 453694,29 | 3283652,18 |
| 2 | 453675,47 | 3283642,35 |
| 3 | 453501,50 | 3283551,43 |
| 4 | 453507,72 | 3283539,53 |
| 5 | 453494,22 | 3283532,18 |
| 6 | 453482,89 | 3283553,25 |
| 7 | 453453,14 | 3283535,11 |
| 8 | 453504,22 | 3283450,4 |
| 9 | 453509,44 | 3283441,74 |
| 10 | 453517,45 | 3283428,47 |
| 11 | 453571,46 | 3283338,90 |
| 12 | 453579,47 | 3283325,63 |
| 13 | 453648,54 | 3283211,10 |
| 14 | 453656,54 | 3283197,82 |
| 15 | 453738,53 | 3283061,87 |
| 16 | 453746,53 | 3283048,60 |
| 17 | 453803,07 | 3282954,85 |
| 18 | 453811,07 | 3282941,57 |
| 19 | 453835,49 | 3282901,07 |
| 20 | 453891,60 | 3282808,04 |
| 21 | 453894,45 | 3282803,31 |
| 22 | 453896,99 | 3282800,04 |
| 23 | 453991,65 | 3282677,92 |
| 24 | 454001,15 | 3282665,67 |
| 25 | 454064,88 | 3282583,45 |
| 26 | 454074,38 | 3282571,20 |
| 27 | 454089,47 | 3282551,73 |
| 28 | 454114,61 | 3282519,3 |
| 29 | 454131,91 | 3282537,52 |
| 30 | 454146,24 | 3282522,49 |
| 31 | 454174,6 | 3282494,44 |
| 32 | 454176,58 | 3282492,17 |
| 33 | 454188,76 | 3282477,38 |
| 34 | 454213,9 | 3282459,27 |
| 35 | 454228,06 | 3282448,9 |
| 36 | 454244,83 | 3282432,76 |
| 37 | 454292,33 | 3282418,70 |
| 38 | 454349,67 | 3282301,19 |
| 39 | 454357,34 | 3282301,46 |
| 40 | 454369,34 | 3282301,99 |
| 41 | 454220,41 | 3282596,52 |
| 42 | 453840,26 | 3283361,97 |
| 43 | 453836,71 | 3283369,11 |
| 44 | 453832,14 | 3283378,31 |
| 1 | 453694,29 | 3283652,18 |
| 45 | 454203,75 | 3282480,99 |
| 46 | 454195,18 | 3282487,09 |
| 47 | 454181,11 | 3282503,89 |
| 48 | 454153,98 | 3282535,65 |
| 49 | 454146,93 | 3282543,47 |
| 50 | 454084,2 | 3282604,89 |
| 51 | 454068,02 | 3282626,4 |
| 52 | 454060,64 | 3282636,58 |
| 53 | 454040,62 | 3282663,52 |
| 54 | 454028,07 | 3282680,04 |
| 55 | 454007,66 | 3282706,74 |
| 56 | 453995,29 | 3282723,3 |
| 57 | 453982,03 | 3282740,87 |
| 58 | 453968,85 | 3282758,51 |
| 59 | 453952,2 | 3282780,67 |
| 60 | 453937,3 | 3282800,38 |
| 61 | 453918,62 | 3282826,43 |
| 62 | 453912,88 | 3282834,58 |
| 63 | 453892,9 | 3282866,41 |
| 64 | 453890,53 | 3282870,05 |
| 65 | 453874,83 | 3282892,71 |
| 66 | 453863,82 | 3282908,57 |
| 67 | 453929,90 | 3282948,11 |
| 68 | 453949,3 | 3282959,71 |
| 69 | 453991,94 | 3282981,28 |
| 70 | 453999,07 | 3282967,24 |
| 71 | 454223,79 | 3282524,67 |
| 72 | 454243,31 | 3282485,05 |
| 73 | 454248,81 | 3282473,91 |
| 74 | 454241,09 | 3282473,09 |
| 75 | 454229,08 | 3282472,72 |
| 76 | 454214,03 | 3282472,64 |
| 77 | 454208,09 | 3282478,34 |
| 45 | 454203,75 | 3282480,99 |
| 78 | 453908,27 | 3283169,03 |
| 79 | 453940,00 | 3283105,47 |
| 80 | 453944,55 | 3283096,36 |
| 81 | 453978,18 | 3283026,51 |
| 82 | 453991,88 | 3282998,06 |
| 83 | 453942,06 | 3282972,86 |
| 84 | 453854,78 | 3282922,48 |
| 85 | 453850,95 | 3282928,59 |
| 86 | 453834,66 | 3282954,47 |
| 87 | 453818,98 | 3282979,31 |
| 88 | 453807,85 | 3282997,00 |
| 89 | 453799,22 | 3283010,99 |
| 90 | 453782,57 | 3283039,56 |
| 91 | 453752,54 | 3283088,99 |
| 92 | 453697,07 | 3283180,96 |
| 93 | 453659,56 | 3283250,94 |
| 94 | 453655,78 | 3283257,99 |
| 95 | 453647,99 | 3283272,52 |
| 96 | 453618,60 | 3283327,34 |
| 97 | 453610,57 | 3283342,34 |
| 98 | 453609,35 | 3283344,61 |
| 99 | 453602,31 | 3283358,16 |
| 100 | 453595,72 | 3283370,83 |
| 101 | 453588,03 | 3283385,64 |
| 102 | 453572,31 | 3283414,20 |
| 103 | 453558,63 | 3283439,53 |
| 104 | 453552,13 | 3283451,77 |
| 105 | 453544,77 | 3283465,34 |
| 106 | 453530,68 | 3283498,25 |
| 107 | 453562,09 | 3283559,75 |
| 108 | 453595,96 | 3283577,95 |
| 109 | 453633,07 | 3283597,89 |
| 110 | 453665,26 | 3283615,19 |
| 111 | 453688,39 | 3283627,63 |
| 112 | 453702,30 | 3283600,47 |
| 113 | 453694,81 | 3283596,63 |
| 114 | 453765,12 | 3283455,78 |
| 115 | 453767,35 | 3283451,31 |
| 116 | 453798,79 | 3283388,32 |
| 117 | 453829,24 | 3283327,32 |
| 118 | 453833,07 | 3283319,66 |
| 119 | 453856,98 | 3283271,77 |
| 78 | 453908,27 | 3283169,03 |

# 1.4. Характеристика объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения

Экспликация планируемых объектов капитального строительства жилого назначения представлена в таблице 22.

Таблица 22

| № корпуса | Этажность | Назначение объекта | Кол-во квартир | Общая S квартир4, кв. м | S застройки, кв. м | Общая S здания в ГНС6, кв. м1 | S помещений БКФН5, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 18 | Жилой комплекс (группа многоквартирных жилых домов с объектами общественного назначения) 7 | 148 | 6791 | 1817 | 23 373 | 1091 |
| 1.2 | 18 |  | 148 | 6791 |  |  |  |
| 1.3 | 16 |  | 143 | 6540 | 2667 | 29 450 | 1601 2 |
| 1.4 | 25 |  | 225 | 10334 |  |  |  |
| 1.5 | 20 |  | 165 | 7589 | 2832 | 45 262 | 1700 |
| 1.6 | 25 |  | 209 | 9587 |  |  |  |
| 1.7 | 25 |  | 208 | 9556 |  |  |  |
| 1.8 | 11 |  | 95 | 4360 | 2163,7 | 20 155,7 | 1299 |
| 1.9 | 17 |  | 152 | 6976 |  |  |  |
| 1.10 | 16 |  | 143 | 6540 | 2163 | 19 463 | 1298 |
| 1.11 | 11 |  | 95 | 4360 |  |  |  |
| 1.12 | 20 |  | 165 | 7589 | 1268 | 28 530 | 761 |
| 1.13 | 25 |  | 209 | 9587 |  |  |  |
| ИТОГО по :ЗУ1 |  |  | 2 105 | 96 600 | 12 910,7 | 166 233,70 | 7 750 3 |
| Земельный участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 18 | Жилой комплекс (группа многоквартирных жилых домов с объектами общественного назначения) 7 | 162 | 7412 | 2690 | 32 446 | 1614 |
| 2.2 | 16 |  | 143 | 6540 |  |  |  |
| 2.3 | 12 |  | 105 | 4796 |  |  |  |
| 2.4 | 25 |  | 208 | 9556 | 3667 | 32 306 | 2201 2 |
| 2.5 | 22 |  | 185 | 8487 |  |  |  |
| 2.6 | 25 |  | 208 | 9556 | 1900 | 38 624 | 1140 |
| 2.7 | 16 |  | 131 | 5992 |  |  |  |
| 2.8 | 20 |  | 165 | 7589 |  |  |  |
| 2.9 | 12 |  | 105 | 4796 | 1384 | 20 068 | 831 |
| 2.10 | 17 |  | 152 | 6976 |  |  |  |
| 2.11 | 11 |  | 80 | 4360 | 1384 | 13 840 | 692 |
| 2.12 | 9 |  | 64 | 3488 |  |  |  |
| 2.13 | 11 |  | 73 | 4007 | 1272 | 13 992 | 636 |
| 2.14 | 11 |  | 73 | 4007 |  |  |  |
| 2.15 | 10 |  | 66 | 3607 | 1272 | 15 616 | 636 |
| 2.16 | 15 |  | 99 | 5431 |  |  |  |
| ИТОГО по :ЗУ2 |  |  | 2 019 | 96 600 | 13 569 | 166 892 | 7 750 3 |
| ИТОГО: |  |  | 4 124 | 193 200 | 26 488 | 333 125,7 | 15 500 |
| Примечание: 1 – Общая площадь здания приведена с учетом стилобата; 2 – Встроенно-пристроенный ДОО; 3 – Общая площадь БКФН включает площадь встроенно-пристроенного ДОО (1601 кв. м); 4 – Общая площадь квартир – это продаваемая площадь квартир включая балконы и лоджии с учетом понижающего коэффициента; 5 – Общая продаваемая (полезная) площадь; 6 – Общая площадь в границах наружных стен (суммарная поэтажная площадь наземной части); 7 – Жилой комплекс является единым имущественным комплексом, который состоит из нескольких корпусов. |  |  |  |  |  |  |  |

# 1.5. Характеристика развития объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства, а также обеспечения жизнедеятельности граждан

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 
для размещения объектов капитального строительства социального назначения представлены в таблице 23.

Таблица 23

| № | Наименование | Мощность |  | Площадь застройки, м2 | Площадь общая, м2 | Этаж-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Значение |  |  |  |
| ОКС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация (ДОО 1) 1 | мест | 80 | 2 667 | 2 667 | 1 |
| 2 | Дошкольная образовательная организация (ДОО 2) 1 | мест | 80 | 3 667 | 3 667 | 1 |
| 3 | Дошкольная образовательная организация (ДОО 3) | мест | 300 | 2 500 | 7 500 | до 3 |
| ОКС общеобразовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общеобразовательная организация (ОО) | мест | 800 | 3 800 | 15 200 | до 4 |
| Примечание: 1 – Дошкольные образовательные организации ДОО 1 и ДОО 2 встроенно-пристроенного типа в жилом корпусе на 1 этаже. |  |  |  |  |  |  |

Проектом планировки планируется размещение отдельно-стоящей ДОО мощностью 300 мест, а также две встроенно-пристроенных ДОО каждый мощностью 80 мест. Общее требуемое количество мест в дошкольных образовательных организациях, согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, утвержденных Постановлением администрации города Благовещенска от 29.12.2021 № 5551 для территории в границах проекта планировки составляет – 407 мест.

Общая потребность в общеобразовательных организациях по местным нормативам градостроительного проектирования для территории в границах проекта планировки территории согласно расчету, составляет 763 места. К размещению планируется школа на 800 мест.

Планируемые объекты социальной инфраструктуры полностью обеспечивают перспективную потребность территории в учреждениях дошкольного и школьного образования.

В части обеспеченности территории объектами здравоохранения согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Амурской области, утвержденных постановлением от 20.12.2019 № 749, транспортная доступность до поликлиник для взрослых и детских поликлиник для города Благовещенска не установлена. Ближайшие взрослые поликлиники расположены в 8 минутах пути на автомобиле. Детская поликлиника расположена в зоне 5-минутной автомобильной доступности. Согласно Генеральному плану планируется строительство лечебного педиатрического корпуса, совмещенного с детской поликлиникой, емкостью 300 посещений в день в квартале 28:01:030010.

Ближайшая пожарная часть (Пожарно-спасательная часть №2) расположена по адресу: ул. Студенческая, 6. Расчетное время прибытия пожарного подразделения – 8 минут. Нормативное время прибытия пожарного подразделения составляет до 10 минут, в связи с чем необходимость в строительстве дополнительного объекта пожарной охраны отсутствует.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов охраны правопорядка не нормируются. Ближайшее отделение полиции: Отдел полиции №1 (ул. Загородная, 56).

Планируемые параметры организаций и предприятий обслуживания территорий, а также их местоположение соответствует нормам СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами представлены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование | По норме на 1 тыс. чел. | Потребность | Радиус обслуживания, м | Принято по проекту планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального назначения |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения1 | 85 мест на 100 детей | 407 мест | 500 метров пешеходной доступности | 460 мест |
| Общеобразовательное учреждение1 | 95 мест на 100 детей | 761 места |  | 800 мест |
| Объекты бытового назначения |  |  |  |  |
| Продовольственный магазин | 70 м2 торговой площади | 437,08 м2 | 500 | Проектом предусмотрено размещение коммерческих помещений на 1 этажах жилых домов (S = 12300 кв. м) |
| Магазины кулинарии | 6 м2 торговой площади | 37,46 м2 | 500 |  |
| Магазин непродовольственных товаров | 30 м2 торговой площади | 187,32 м2 | 500 |  |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест (1,5 м2 на 1 место) | 375 м2 | 700 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 рабочих мест (10 м2 на 1 место) | 560 м2 | 500 |  |
| Отделение почтовой связи | 1 объект (200 м2) | 1 объект | 1000 |  |
| Отделение банка | операционная касса на 10-30 человек (200 м2) | 1 касса | 500 |  |
| Примечание: 1 – ДОО и ОО, предусмотренные проектом, рассчитаны для жилых домов, нового строительства в рамках территории проектирования. |  |  |  |  |

# 1.6. Характеристика планируемых в границах проекта планировки объектов федерального, регионального и местного значения

На момент подготовки проекта планировки, в границах территории 
не планируется размещение вновь создаваемых объектов федерального 
и регионального значения.

Планируются к размещению объекты местного значения городского округа:

– дошкольная общеобразовательная организация до 3 этажей, вместимостью 300 мест;

– общеобразовательная организация до 4 этажей, вместимостью 800 мест.

# 1.7. Характеристика развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимой для развития территории

Проектом планировки предлагается:

– реконструкция улицы Краснофлотской и переулка Пограничный;

– строительство улицы местного значения, соединяющей улицу Ленина 
и улицу Краснофлотскую;

– строительства внутриквартальных проездов, обеспечивающих доступ 
к многоквартирным жилым домам, а также детскому дошкольному учреждению.

Характеристика развития системы транспортного обслуживания (улично-дорожной сети) представлена в таблице 25.

Таблица 25

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Ширина в красных линиях | Протяженность, м | Общая площадь покрытия, кв. м | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица Ленина (магистральная улица общегородского значения) | 4 | 12 | 45-60 | 1 544 | 23 160 | С |
| Улица Краснофлотская (улица местного значения) | 2 | 6 | 111-40 | 1 546 | 10 822 | Р |
| Переулок Пограничная (улица местного значения) | 2 | 6 | 25 | 229 | 1 603 | Р |
| Планируемая улица 2 (улица местного значения) | 2 | 6,5 | 15 | 197 | 1182 | П |
| Примечание: Р – объект, планируемый к реконструкции; С – существующий объект; П – планируемый объект; 1 – В северо-западной части территории проектирования ширина красных линий составляет 11 метров, что обусловлено существующей застройкой, а также экономической эффективностью и высокой плотность нового строительства. 2 – Планируемая улица местного значения, которая будет соединять улицу Ленина и улицу Краснофлотскую. |  |  |  |  |  |  |

Расчет обеспеченности территории местами хранения транспорта 
для объектов жилого назначения представлен в таблице 26.

Таблица 26

| № ЗУ | Кол-во квартир | Необходимое число машино-мест для хранения автомобилей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По расчету |  |  | По проекту |  |
|  |  | пост. хранения (с учетом пониж. коэф. 0,8) | времен. хранения (с учетом пониж. коэф. 0,8) |  | пост. хранения | времен. хранения1 |
| 1 | 2 105 2 | 1 078 | 269 | 1 078 |  | 269 |
| 2 | 1 564 2 455 3 | 801 434 | 200 76 |  | 1 235 | 276 |
| Итого | 4 124 | 2 313 | 545 |  | 2 313 | 545 |
| Примечание: 1 – В связи со стесненными условиями и сложной конфигурацией земельного участка, проектом планировки предлагается размещение части гостевых машино-мест в подземных паркингах; 2 – Квартиры стандартного типа; 3 – Квартиры бизнес-класса. |  |  |  |  |  |  |

В границах земельных участков для многоквартирных домов располагаются БКФН (встроенные в первые этажи и пристроенные помещения без конкретного функционального назначения), в которых будут располагаться объекты бытового обслуживания. Расчет обеспеченности приобъектными машино-местами принят согласно таблице 14 МНГП города Благовещенска и отображен в таблице 27.

Таблица 27

| Объект | Норматив (таблица 14 МНГП) | Показатель объекта |  | Требуемое количество машино-мест |  | Расчетное количество машино-мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗУ1 | ЗУ2 | ЗУ1 | ЗУ2 | ЗУ1 | ЗУ2 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков, операционная касса | м/м на 100 м2 общей площади | 150 | 150 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Медицинские организации, учреждения социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м/м на 100 м2 общей площади | 212 | 226 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Спортивные залы общего пользования |  | 181 | 194 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитатель ной работы с населением, досуга и любительской деятельности | м/м на 100 м2 общей площади | 151 | 161 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Клубы | м/м на 10 зрительских мест | 242 | 258 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| Кинотеатры | м/м на 10 зрительских мест | 75 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | м/м на 100 м2 общей площади. | 845 | 903 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Магазины кулинарии |  | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия общественного питания | м/м на 10 посадочных мест | 121 | 129 | 31 | 33 | 31 | 33 |
| Предприятия бытового обслуживания | м/м на 1 рабочее место приемщика | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия коммунального обслуживания Прачечные | м/м на 1 рабочее место приемщика | 4,84 | 4,84 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Химчистки |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации (80 мест) | м/м на 10 единовременно работающих воспитателей и сотрудников | 80 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах, включая встроенно-пристроенные помещения нежилого назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| БКТ | м/м на 100 м2 общей площади | 4 592,48 | 4 496,90 | 79 | 77 | 79 | 77 |
| Итого |  |  |  | 191 | 195 | 191 | 195 |

Расчет машино-мест для объектов образовательных организаций 
и делового центра представлен в таблице 28.

Таблица 28

| Объект | Показатель объекта | Требуемое количество машино-мест | Проектное количество машино-мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации (300 мест) | 47 воспитателей/ сотрудников | 10 | 10 |
| Общеобразовательные организации (800 мест) | 70 учителей/ сотрудников | 21 | 21 |
| Деловой центр | 25 271 кв. м продаваемой площади | 506 | 506 |
| Итого |  | 537 | 537 |

# 1.8. Характеристика системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории

Планируемое размещение объектов системы инженерно-технического обеспечения территории определяется в материалах по обоснованию проекта планировки, уточняется и детализируется на стадии архитектурно-строительного проектирования.

Расчетные инженерные нагрузки нового строительства в границах проектирования приведены в таблице 29.

Таблица 29

| № | Наименование | Единица измерения | Расчетная нагрузка нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | м3/сут | 1200,72 |
| 2 | Канализация ливневая | л/с | 830,15 |
| 3 | Канализация хозяйственно-бытовая | м3/сут | 1120,98 |
| 4 | Теплоснабжение | Гкал/час | 29,53 |
| 5 | Электроснабжение | кВт | 11 624,73 |

Водоснабжение

Обеспечить централизованным водоснабжением объектов нового строительства рассматриваемой территории планируется осуществить 
от кольцевой водопроводной сети, необходимой для обеспечения хозяйственно питьевых и противопожарных нужд возводимых строений. Проект предусматривает строительство внутриплощадочной кольцевой водопроводной Ду 300 мм, образующей соединение между существующим городским водопроводом Ду 500 мм.

Согласно данным ООО «Амурские коммунальные системы» от 12.02.2025 
№ 101-18-1115 и Администрации города Благовещенск от 28.04.2025 
№ 02-11/6173 точками подключения к системе холодного водоснабжения 
для объектов жилой застройки «Серебряная миля» с максимальными нагрузками 1325 м3/сут являются водопроводные колодцы (реконструируемые), расположенные на водопроводной сети Ду500 мм по ул. Краснофлотская.

Горячее водоснабжение предусматривается от проектируемых индивидуальных тепловых пунктов. Водопроводные вводы в здания проектируемой застройки выполнить самостоятельными от проектируемой водопроводной сети Ду 300 мм, минуя ИТП, в помещение водомерного узла или помещение насосной. В данном помещении предусмотреть установку водосчетчиков с импульсным входом и современной запорно-регулирующей арматурой.

Общие объемы работ по системе водоснабжения составят:

- строительство водопроводных сетей Ду 300 мм, протяженностью 1,4 км;

- переустройство водопроводной сети Ду 500 мм, протяженностью 0,16 км.

При строительстве сетей водоснабжения необходимо предусматривать мероприятия по соблюдению нормативных расстояний до оставшихся 
в эксплуатации и перекладываемых инженерных сетей и сооружений 
в соответствии с требованиями п. 12.35, п. 12.36 СП 42.13330.2016. При пересечении сетей водоснабжения с иными инженерными сетями по вертикали (в свету) на последующих этапах предусмотреть выполнение требований п. 6.12 СП 18.13330.2019.

Трассировка сетей, технические параметры и размещение сооружений, диаметры водопровода и схема водоснабжения уточняются на последующих стадиях проектирования.

Хозяйственно-бытовая канализация

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемой застройки, предлагается обеспечить устройством выпусков из строений Ду 100 мм (проектом не учитывается) и прокладкой новых участков дворовых и уличных сетей Ду 200-400 мм, с подключением их к существующим городским канализационным сетям, проходящих за границами проектирования.

Согласно данным ООО «Амурские коммунальные системы» от 12.02.2025 №101-18-1115 и Администрации города Благовещенск от 28.04.2025 № 02-11/6173 точками подключения к системе водоотведения для объектов жилой застройки «Серебряная миля» с максимальными нагрузками 1197 м3/сут является канализационный колодец 
на канализационной сети Ду500 мм по ул. Ленина. Т.к. в связи с недостаточной мощностью канализационных насосных станций (КНС) потребуется выполнить реконструкцию КНС «Мебельная», расположенной в районе здания по ул. Ленина, 237 и КНС «Спорткомплекс», расположенной в районе здания по ул. Загородной, 5.

В связи с разницей отметок ул. Краснофлотская и ул. Ленина, порядка
8 м, предлагается разделение потоков сточных вод :ЗУ1 и :ЗУ2, :ЗУ3 на две колодезные канализационные насосные станции со строительством напорной канализации 2Ду100 мм до колодцев на самотечном коллекторе Ду500 мм по ул. Ленина.

Прокладку трубопровода самотечной канализации следует вести с учетом требований СП 42.13330.2016: не менее 3 м и напорной канализации не менее 5 м от наружной стенки трубопровода до фундамента существующих и проектируемых зданий.

При строительстве канализационных сетей предусмотреть мероприятия по соблюдению нормативных расстояний до оставшихся в эксплуатации 
и перекладываемых инженерных сетей и сооружений в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Общие объемы работ по системе хозяйственно-бытовой канализации по данному проекту составят:

- строительство канализационных самотечных сетей Ду 200 мм, протяженностью 1,2 км;

- строительство напорных канализационных сетей Ду 100 мм, протяженностью 0,5 км;

- реконструкция КНС «Мебельная» и КНС «Спорткомплекс».

Схема проектируемых канализационных сетей и сооружений отражена 
в графической части проекта планировки.

Трассировка сетей, технические параметры и размещение сооружений, диаметры и схема канализования уточняются на последующих стадиях проектирования. Канализационные выпуски из зданий данным проектом не учитываются.

Ливневая канализация

Организация поверхностного стока – одно из основных мероприятий инженерной подготовки территории, которое обеспечивает соответствующий уровень благоустройства жилой застройки, исключает загрязнение водных объектов неочищенными сточными водами, способствует понижению уровня грунтовых вод, и тем самым, защищает от подтопления. Организация поверхностного водоотведения решается строительством закрытой системой дождевой канализации.

Объем атмосферных сточных вод с территории рассмотрения равен расходу стоков с кровель проектируемых зданий, расходу стоков с дорог и земельных участков территории проектируемой застройки в границах рассмотрения и приблизительно составит 830 л/сек.

Для отведения поверхностного стока с территории проектируемой застройки предлагается строительство новых закрытых участков уличных водосточных сетей Ду 400 – 600 мм. Выпуски из зданий и дворовые водосточные сети данным проектом не учитываются.

В связи с разницей отметок ул. Краснофлотская и ул. Ленина, порядка 
8 м, потребуется строительство НСДК, в районе Участка (:ЗУ3) ориентировочной мощностью 437 л/сек с резервуаром 700 м3. С дальнейшим подключением, согласно информации МКП «ГСТК», к городской дождевой канализации Ду 800-1000 мм на пересечении улиц Железнодорожная и Ленина. Также в связи с прохождением сбросного коллектора Ду 1000 мм от ул. Ленина до границ проектирования, в районе :ЗУ2, проектом предлагается переустройство до сброса в р. Амур.

Прокладку трубопроводов дождевой канализации следует вести с учетом требований СП 42.13330.2016: не менее 3 м для самотечной и напорной канализации не менее 5 м от наружной стенки трубопровода до фундамента существующих и проектируемых зданий.

При строительстве канализационных сетей предусмотреть мероприятия по соблюдению нормативных расстояний до оставшихся в эксплуатации и перекладываемых инженерных сетей и сооружений в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Общие объемы работ по системе дождевой канализации по данному проекту составят:

- строительство водосточных самотечных сетей Ду 400-600 мм, протяженностью 1,2 км;

- строительство водосточных напорных сетей Ду600 мм, протяженностью 0,42 км;

- переустройство сбросного коллектора Ду 1000 мм, протяженностью 0,85 км;

- строительство НСДК мощностью 437 л/сек с резервуаром 700 м3;

Трассировка сетей, технические параметры и размещение сооружений, диаметры и схема водостоков уточняются на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

Присоединение проектируемых объектов к тепловым сетям предлагается осуществлять через ИТП (индивидуальные тепловые пункты), оборудованный высокоэффективными пластинчатыми теплообменниками с применением современных средств регулирования и учета тепловой энергии. Учет расхода тепловой энергии в ИТП осуществить раздельно для каждой из систем (отопление, ГВС и вентиляция).

Тепловая энергия расходуется для покрытия нужд потребителей 
в отоплении, вентиляции и горячем водоснабжении. Жилые дома участков :ЗУ1 и :ЗУ2, а также деловой центр :ЗУ3 расположены на подземных паркингах и имеют общую подземную часть, в которой необходимо предусмотреть ИТП.

Согласно данным СП «Амурские тепловые сети» от 19.02.2025 
№ ИСХ-230-17/432 и Администрации города Благовещенск от 28.04.2025 
№ 02-11/6173 в квартале 607 в 2025-2027 гг. планируется к строительству газовая котельная «Серебряная миля». Точкой подключения тепловая камера в районе пересечения ул. Амурская и ул. Железнодорожная со строительством тепловой сети 2Ду 400 мм до границ проектируемой застройки «Серебряная миля».

Общие объемы работ по системе теплоснабжения в границах проектирования составят: строительство тепловых сетей 2Ду 125-250 мм, общей протяженностью 1,2 км.

Тепловые сети прокладываются подземно, бесканально из стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ) заводского изготовления 
в полиэтиленовой оболочке с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК). При прохождении теплосети под проездами и на расстоянии менее 5 метров от фундамента здания – применяется прокладка труб в непроходном канале. При компенсации тепловых удлинений использовать углы поворота, П-образные и сильфонные компенсаторы.

Трассировка сетей, технические параметры и размещение сооружений, диаметры трубопровода и схема теплоснабжения уточняются на последующих стадиях проектирования.

Электроснабжение

Ближайшая опорная электрическая подстанция – ПС «Западная» 
110/35/10 кВ. Согласно данным АО «ДРСК» от 12.02.2025 №15-18/738 
и Администрации города Благовещенск от 28.04.2025 № 02-11/6173 резерв мощности силовых трансформаторов указанного центра питания позволяет присоединить энергопринимающие устройства с заявленной мощностью 9 МВт.

Электроснабжение объектов нового строительства рассматриваемой территории предлагается осуществлять на напряжении 10 кВ, ближайшая подстанция ПС «Западная» 110/35/10 кВ согласно данным АО «ДРСК» от 12.02.2025 №15-18/738 и Администрации города Благовещенск от 28.04.2025 № 02-11/6173 резерв мощности силовых трансформаторов указанного центра питания позволяет присоединить энергопринимающие устройства с заявленной мощностью 9 МВт. Расчетная электрическая нагрузка на шинах ТП участков :ЗУ1-:ЗУ3 составит 11,29 МВт, нагрузка на шинах РП (К=0,75) 8,47 МВт, с учетом КРТ на шинах ТП составит 11,63 МВт, а нагрузка на шинах РП (К=0,75) 8,72 МВт.

В границах проекта предлагается разместить РТП 10 кВ, подключение которой необходимо осуществить от ПС «Западная» 110/35/10 кВ и шесть ТП 10/0,4 кВ для энергообеспечения :ЗУ1 и :ЗУ2, а также с возможностью подключения объектов КРТ. Для подключения к системе электроснабжения :ЗУ3 предлагается строительство собственной ТП 10/0,4 кВ с отдельным подключением к ПС «Западная» 110/35/10 кВ. Суммарная протяженность кабельных линий в границах проектирования напряжением 10 кВ, ориентировочно составит 2,0 км, без учета питающих кабельных линий 10 кВ от ПС «Западная» до РТП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Электроснабжение жилых домов и подземных паркингов предусматривается в основном по II категории надежности от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП 10/0,4 кВ. Исключение составляет аппаратура пожарно-охранной сигнализации, системы пожаротушения, дымоудаления и автоматики инженерных систем, которые относятся к I категории.

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры представлены 
в таблице 30.

Таблица 30

| Наименование | Мощность (напр.) |  | Значение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Значение |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Сети водоснабжения | км | 1,56 | - | П |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Сети хозяйственно-бытовой канализации | км | 2,56 | - | П |
| Сети хозяйственно-бытовой канализации | км | 0,23 | - | В |
| Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации | км | 0,46 | - | П |
| Сети ливневой канализации | км | 1,55 | - | П |
| Сети напорной ливневой канализации | км | 0,42 | - | П |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения | км | 1,67 | - | П |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Линии электропередачи | км | 1,28 | - | П |
| Линии электропередачи | км | 0,27 | - | В |
| Трансформаторные подстанции | кВ | 10/0,4 | - | П |
| Связь |  |  |  |  |
| Сети связи | км | 0,4 | - | В |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Сети газоснабжения | км | 0,3 | - | П |
| Примечания: П – планируемый к размещению объект; В – планируемый объект в результате выноса. |  |  |  |  |

Раздел 2. Положения об очередности планируемого развития территории

Рисунок 1 – Схема принципиального расположения этапов и очередей освоения территории.

### Основная часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения об изменяемых земельных участках

В рамках проекта межевания территории предусмотрен раздел земельных участков с сохранением исходного земельного участка в изменённых границах, в результате которого предусмотрено образование одного или нескольких земельных участков, согласно подпунктам 1 и 3 пункта 6 статьи 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации.

Перечень изменяемых земельных участков с указанием их площадей 
и видов разрешенного использования, установленных в соответствии 
с решениями проекта планировки территории, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Способ образования земельного участка | Кадастровый номер исходного земельного участка | Исходная площадь земельного участка до раздела, кв. м | Площадь земельного участка после раздела, кв. м | Категория земель исходного земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования земельного участка согласно проекта планировки территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Раздел с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | 28:01:000000:2934 | 281701 | 147 | Земли населенных пунктов | Строительство берегоукрепительного сооружения - набережной по объекту: «Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск» | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
|  | 28:01:030605:874 | 10078 | 5764 | Земли населенных пунктов | Размещение сетей инженерно-технического обеспечения по объекту: «Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г. Благовещенск» | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
|  | 28:01:030605:235 | 2 691 | 2488 | Земли населенных пунктов | Размещение сквера | Благоустройство территории (12.0.2) |

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

2.1 Первый этап межевания

В рамках первого этапа межевания территории предусмотрены мероприятия по:

- разделу земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:000000:2934, 28:01:030605:874, 28:01:030605:235 с сохранением исходных участков в изменённых границах;

- разделу земельного участка с кадастровым номером 28:01:030605:234;

- разделу земельных участков с кадастровыми номерами 28:030605:586 и 28:01:030605:91 с последующим изъятием;

- изъятию земельных участков для муниципальных нужд.

Экспликация к образуемым земельным участкам, с указанием условных номеров образуемых земельных участков, их площадей и видов разрешенного использования, установленных в соответствии с решениями проекта планировки территории, приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Условный номер земельного участка | Способ образования земельного участка | Исходные земельные участки | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Категория земель образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка и объектов капитального строительства в соответствии с решениями проекта планировки территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :ЗУ1 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 84503 | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| :ЗУ2 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 87759 | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) |
| :ЗУ3 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 15945 | Земли населенных пунктов | Деловое управление (4.1) |
| :ЗУ4 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 89082 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) Развлекательные мероприятия (4.8.1) |
| :ЗУ5 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка с последующим изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд | 28:01:030605:586 | 18 | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ6 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:030605:91 | 641 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ7 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка с последующим изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд | 28:01:030605:91 | 162 | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ8 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:030605:874 | 1423 | Земли населенных пунктов | Хранение автотранспорта (2.7.1) |
| :ЗУ9 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:030605:874 | 2887 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ10 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:030605:234 | 89 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ11 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:030605:235 | 202 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ12 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:030605:234 | 1456 | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ13 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 147 | Земли населенных пунктов | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ14 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 147 | Земли населенных пунктов | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ15 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 154 | Земли населенных пунктов | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ16 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 147 | Земли населенных пунктов | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ17 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 147 | Земли населенных пунктов | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ18 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 147 | Земли населенных пунктов | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ19 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 147 | Земли населенных пунктов | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ20 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 108 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ21 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 634 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ22 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:030605:586 | 6422 | Земли населенных пунктов | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |
| :ЗУ23 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 1294 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ24 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 73 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ25 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 405 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ26 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 45 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ27 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 124 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ28 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 259 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ29 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 50 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ30 | Образование земельного участка в результате раздела земельного участка | 28:01:000000:2934 | 245 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |

Перечень изымаемых земельных участков, с указанием их площадей 
и видов разрешенного использования, установленных в соответствии 
с решениями проекта планировки территории, приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Изымаемый земельный участок | Площадь изымаемого земельного участка, кв. м | Вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования земельного участка согласно проекта планировки территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28:01:030605:259 | 23 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:1072 | 23 | Для размещения гаражей для собственных нужд | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:169 | 23 | Для размещения гаражей для собственных нужд | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:845 | 24 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:220 | 22 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:253 | 22 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:894 | 23 | Объект гаражного назначения | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:639 | 22 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:241 | 23 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:90 | 1034 | Многоквартирный жилой дом | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:188 | 56 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:190 | 54 | Для гаража | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:148 | 61 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:76 | 26 | Индивидуальный гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:892 | 23 | Для обслуживания автотранспорта (размещение гаража) | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:219 | 23 | Для гаража | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:844 | 38 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:900 | 43 | Хранение автотранспорта (объект гаражного назначения) | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:247 | 22 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:55 | 22 | Гараж | улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ5 (1 этап) | 18 | Административно-производственная база | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ7 (1 этап) | 162 | Для возведения жилого одно этажного деревянного дома | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 28:01:030605:83 | 3200 | Стрелковый тир | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |

2.2 Второй этап межевания

В рамках второго этапа межевания территории предусмотрены мероприятия по:

- перераспределению земель и земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности;

- перераспределению земель и земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

Экспликация к образуемым земельным участкам, с указанием условных номеров образуемых земельных участков, их площадей и видов разрешенного использования, установленных в соответствии с решениями проекта планировки территории, приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Условный номер земельного участка | Способ образования земельного участка | Исходные земельные участки | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Категория земель образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка и объектов капитального строительства в соответствии с решениями проекта планировки территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :ЗУ1 | Образование земельного участка в результате перераспределения земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 28:01:000000:10431, 28:01:030605:874, 28:01:000000:2203, 28:01:030605:188, 28:01:030605:190, 28:01:030605:148, 28:01:030605:900, 28:01:030605:844, 28:01:030605:220, 28:01:030605:894, 28:01:030605:247, 28:01:030605:55, 28:01:030605:639, 28:01:030605:845, 28:01:030605:219, 28:01:030605:76, 28:01:030605:169, 28:01:030605:253, 28:01:030605:892, 28:01:030605:259, 28:01:030605:1072, 28:01:030605:241, 28:01:030605:90, 28:01:030605:586, :ЗУ21, :ЗУ7, :ЗУ5, :ЗУ11, образованные на 1 этапе, и земли, государственная собственность на которые не разграничена | 48879 | Земли населенных пунктов | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ2 | Образование земельного участка в результате перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | 28:01:030605:170, 28:01:030605:932, 28:01:030605:933, 28:01:030605:930, 28:01:030605:179, 28:01:030605:199, 28:01:030605:198, 28:01:030605:197, 28:01:030605:183, и земли, государственная собственность на которые не разграничена | 9344 | Земли населенных пунктов | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |
| :ЗУ3 | Образование земельного участка в результате перераспределения земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | 28:01:030605:235, 28:01:030605:236, 28:01:030605:255, 28:01:030605:16, 28:01:030605:206, 28:01:030605:210, 28:01:030605:58, 28:01:030605:20, 28:01:030605:246, 28:01:030605:32, 28:01:030605:248, 28:01:030605:17, 28:01:030605:922, 28:01:030605:76, 28:01:030605:844, 28:01:030605:900, :ЗУ9, :ЗУ10, образованные на 1 этапе, и земли, государственная собственность на которые не разграничена | 11466 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ4 | Образование земельного участка в результате перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | 28:01:030605:170, 28:01:030605:932, 28:01:030605:933, 28:01:030605:179, 28:01:030605:199, 28:01:030605:198, 28:01:030605:183, 28:01:030605:60, 28:01:030605:586, :ЗУ22, образованные на 1 этапе, и земли, государственная собственность на которые не разграничена | 6723 | Земли населенных пунктов | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ5 | Образование земельного участка в результате перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | 28:01:030605:199, 28:01:030605:198, 28:01:030605:251, 28:01:030605:252, 28:01:030605:182, 28:01:030605:181, 28:01:030605:60, 28:01:030605:93, 28:01:030605:92, 28:01:030605:40, 28:01:030605:88, 28:01:030605:90, 28:01:030605:586, :ЗУ6, :ЗУ22, образованные на 1 этапе, и земли, государственная собственность на которые не разграничена | 29386 | Земли населенных пунктов | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |

3. Перечень и сведения о публичных сервитутах

В проекте межевания территории не предусмотрено установление публичных сервитутов.

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, в части улично-дорожной сети, озелененных территорий и общественных зон, с указанием их площадей и видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с решениями проекта планировки территории, приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Условный номер земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемый в соответствии с проектом планировки территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ4 (1 этап) | 90 471 | Благоустройство территории (12.0.2) Развлекательные мероприятия (4.8.1) |
| :З12 (1 этап) | 1456 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ1 (2 этап) | 48 879 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ3 (2 этап) | 11 466 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ4 (2 этап) | 6 723 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ20 (1 этап) | 108 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ21 (1 этап) | 634 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ23 (1 этап) | 1294 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ24 (1 этап) | 73 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ25 (1 этап) | 405 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ26 (1 этап) | 45 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ27 (1 этап) | 124 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ28 (1 этап) | 259 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ29 (1 этап) | 50 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ30 (1 этап) | 245 | Благоустройство территории (12.0.2) |

5. Вид разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

По данным Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска (далее – ПЗЗ города Благовещенска), утверждённых постановлением администрации города Благовещенска от 30.01.2025 № 479, территория планирования расположена в нескольких территориальных зонах - многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1), зона озелененных территорий общего пользования (Р-1), коммунально-складская зона (П-2), зона режимных объектов (СН-4), зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4), зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3), зона специализированной общественной застройки (ОД-2), иные зоны (Р-5).

Для реализации проектных решений необходимо внести изменения в зону ПЗЗ города Благовещенска. Проектом планировки территории предлагается разделить многофункциональную общественно-деловую территориальную зону (ОД-1) на зону застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4), зону озелененных территорий общего пользования (Р-1) и многофункциональную общественно-деловую зону (ОД-1) (в соответствии с предложением по разделению земельного участка 
с кадастровым номером 28:01:000000:2934 в рамках проекта межевания территории). Также изменить границу коммунально-складской зоны (П-2) и зону озелененных территорий общего пользования (Р-1).

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории:

- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6);

- Предоставление коммунальных услуг (3.1.1);

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1);

- Деловое управление (4.1);

- Развлекательные мероприятия (4.8.1);

- Улично-дорожная сеть (12.0.1);

- Благоустройство территории (12.0.2).

6. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков

Территория, на которую разрабатывается проект межевания территории, не включает в себя участки лесов, лесничеств, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов, 
не определяет их количественные и качественные характеристики, 
не содержит сведений о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Граница территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания, имеет следующий перечень координат характерных точек, приведенный в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень координат характерных точек границ проекта межевания территории

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453878,03 | 3282589,17 |
| 2 | 453890,79 | 3282568,49 |
| 3 | 453956,91 | 3282435,69 |
| 4 | 454016,18 | 3282350,88 |
| 5 | 454017,23 | 3282335,58 |
| 6 | 454041,85 | 3282298,36 |
| 7 | 454216,36 | 3282373,31 |
| 8 | 454228,70 | 3282378,75 |
| 9 | 454233,59 | 3282379,96 |
| 10 | 454245,09 | 3282380,40 |
| 11 | 454253,61 | 3282373,33 |
| 12 | 454299,69 | 3282347,77 |
| 13 | 454321,62 | 3282306,84 |
| 14 | 454341,34 | 3282300,90 |
| 15 | 454357,34 | 3282301,46 |
| 16 | 454369,34 | 3282301,99 |
| 17 | 454220,41 | 3282596,52 |
| 18 | 453840,26 | 3283361,97 |
| 19 | 453836,71 | 3283369,11 |
| 20 | 453832,14 | 3283378,31 |
| 21 | 453694,29 | 3283652,18 |
| 22 | 453675,47 | 3283642,35 |
| 23 | 453501,50 | 3283551,42 |
| 24 | 453507,72 | 3283539,53 |
| 25 | 453494,22 | 3283532,18 |
| 26 | 453482,89 | 3283553,25 |
| 27 | 453453,14 | 3283535,11 |
| 28 | 453324,73 | 3283748,06 |
| 29 | 453114,02 | 3284035,74 |
| 30 | 453096,05 | 3284060,28 |
| 31 | 453089,33 | 3284051,96 |
| 32 | 453080,53 | 3284041,09 |
| 33 | 453087,98 | 3284010,04 |
| 34 | 453102,34 | 3283950,17 |
| 35 | 453116,09 | 3283892,82 |
| 36 | 453132,39 | 3283862,79 |
| 37 | 453151,32 | 3283832,55 |
| 38 | 453165,40 | 3283781,53 |
| 39 | 453168,42 | 3283772,94 |
| 40 | 453174,01 | 3283764,13 |
| 41 | 453185,13 | 3283739,18 |
| 42 | 453202,26 | 3283693,40 |
| 43 | 453235,09 | 3283618,33 |
| 44 | 453261,38 | 3283568,71 |
| 45 | 453265,04 | 3283563,46 |
| 46 | 453300,39 | 3283494,42 |
| 47 | 453303,47 | 3283491,24 |
| 48 | 453321,66 | 3283458,91 |
| 49 | 453334,87 | 3283425,40 |
| 50 | 453345,93 | 3283404,13 |
| 51 | 453363,55 | 3283359,53 |
| 52 | 453374,39 | 3283346,83 |
| 53 | 453381,38 | 3283327,51 |
| 54 | 453388,25 | 3283316,70 |
| 55 | 453394,62 | 3283301,33 |
| 56 | 453405,93 | 3283286,34 |
| 57 | 453413,68 | 3283266,96 |
| 58 | 453424,90 | 3283250,52 |
| 59 | 453409,90 | 3283235,63 |
| 60 | 453410,36 | 3283230,17 |
| 61 | 453414,17 | 3283227,15 |
| 62 | 453439,12 | 3283225,54 |
| 63 | 453480,23 | 3283150,13 |
| 64 | 453546,69 | 3283032,00 |
| 65 | 453564,42 | 3283002,20 |
| 66 | 453583,82 | 3282977,84 |
| 67 | 453691,67 | 3282829,24 |
| 68 | 453743,66 | 3282752,17 |
| 69 | 453780,11 | 3282685,94 |
| 70 | 453811,99 | 3282651,64 |
| 71 | 453854,33 | 3282614,63 |
| 1 | 453878,03 | 3282589,17 |

8. Сведения о границах публичных сервитутов, содержащих перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также цели установления публичных сервитутов

В проекте межевания территории не предусмотрено установление публичных сервитутов, образование частей земельных участков в целях установления сервитутов.

9. Сведения о границах образуемых земельных участков и (или) частей земельных участков, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

9.1 Первый этап межевания

Каталоги координат поворотных точек земельных участков приведены 
в таблицах 7 - 36.

Таблица 7 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ1 площадью 84503 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 454215,48 | 3282416,70 |
| 2 | 454244,83 | 3282432,76 |
| 3 | 454228,06 | 3282448,90 |
| 4 | 454213,90 | 3282459,27 |
| 5 | 454188,76 | 3282477,38 |
| 6 | 454176,58 | 3282492,17 |
| 7 | 454174,60 | 3282494,44 |
| 8 | 454146,24 | 3282522,49 |
| 9 | 454131,91 | 3282537,52 |
| 10 | 454114,61 | 3282519,30 |
| 11 | 454089,47 | 3282551,73 |
| 12 | 454074,38 | 3282571,20 |
| 13 | 454066,87 | 3282565,38 |
| 14 | 454057,38 | 3282577,63 |
| 15 | 454064,88 | 3282583,45 |
| 16 | 454001,15 | 3282665,67 |
| 17 | 453993,64 | 3282659,85 |
| 18 | 453984,14 | 3282672,10 |
| 19 | 453991,65 | 3282677,92 |
| 20 | 453896,99 | 3282800,04 |
| 21 | 453881,31 | 3282793,07 |
| 22 | 453877,45 | 3282801,75 |
| 23 | 453891,60 | 3282808,03 |
| 24 | 453835,49 | 3282901,07 |
| 25 | 453698,81 | 3282818,65 |
| 26 | 453743,66 | 3282752,17 |
| 27 | 453854,33 | 3282614,63 |
| 28 | 453901,72 | 3282563,71 |
| 29 | 453947,81 | 3282502,51 |
| 30 | 453982,54 | 3282440,63 |
| 31 | 454082,95 | 3282430,32 |
| 1 | 454215,48 | 3282416,70 |

Таблица 8 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ2 площадью 87759 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453571,33 | 3283320,72 |
| 2 | 453563,33 | 3283334,00 |
| 3 | 453424,90 | 3283250,52 |
| 4 | 453439,12 | 3283225,54 |
| 5 | 453480,23 | 3283150,13 |
| 6 | 453546,69 | 3283032,00 |
| 7 | 453583,82 | 3282977,84 |
| 8 | 453691,67 | 3282829,24 |
| 9 | 453698,81 | 3282818,65 |
| 10 | 453835,49 | 3282901,07 |
| 11 | 453811,07 | 3282941,57 |
| 12 | 453802,94 | 3282936,67 |
| 13 | 453794,93 | 3282949,94 |
| 14 | 453803,07 | 3282954,85 |
| 15 | 453746,53 | 3283048,60 |
| 16 | 453738,39 | 3283043,69 |
| 17 | 453730,39 | 3283056,97 |
| 18 | 453738,53 | 3283061,87 |
| 19 | 453656,54 | 3283197,82 |
| 20 | 453648,41 | 3283192,92 |
| 21 | 453640,40 | 3283206,19 |
| 22 | 453648,54 | 3283211,10 |
| 23 | 453579,47 | 3283325,63 |
| 1 | 453571,33 | 3283320,72 |

Таблица 9 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ3 площадью 15945 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453504,22 | 3283450,40 |
| 2 | 453509,45 | 3283441,74 |
| 3 | 453501,31 | 3283436,83 |
| 4 | 453509,32 | 3283423,56 |
| 5 | 453517,45 | 3283428,46 |
| 6 | 453571,46 | 3283338,90 |
| 7 | 453563,33 | 3283334,00 |
| 8 | 453424,90 | 3283250,52 |
| 9 | 453405,93 | 3283286,34 |
| 10 | 453396,66 | 3283304,11 |
| 1 | 453504,22 | 3283450,40 |

Таблица 10 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ4 площадью 89082 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453396,66 | 3283304,11 |
| 2 | 453374,39 | 3283346,83 |
| 3 | 453321,66 | 3283458,91 |
| 4 | 453303,47 | 3283491,24 |
| 5 | 453265,04 | 3283563,46 |
| 6 | 453202,26 | 3283693,40 |
| 7 | 453185,13 | 3283739,18 |
| 8 | 453174,01 | 3283764,13 |
| 9 | 453151,32 | 3283832,55 |
| 10 | 453102,34 | 3283950,17 |
| 11 | 453087,98 | 3284010,04 |
| 12 | 453080,53 | 3284041,09 |
| 13 | 453089,33 | 3284051,96 |
| 14 | 453096,05 | 3284060,28 |
| 15 | 453114,02 | 3284035,74 |
| 16 | 453324,73 | 3283748,06 |
| 17 | 453453,14 | 3283535,11 |
| 18 | 453504,22 | 3283450,40 |
| 1 | 453396,66 | 3283304,11 |

Таблица 11 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ5 площадью 18 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453556,54 | 3283548,88 |
| 2 | 453560,55 | 3283556,72 |
| 3 | 453554,10 | 3283553,27 |
| 1 | 453556,54 | 3283548,88 |

Таблица 12 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ6 площадью 641 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453541,59 | 3283519,60 |
| 2 | 453555,72 | 3283527,03 |
| 3 | 453565,28 | 3283508,44 |
| 4 | 453534,20 | 3283490,02 |
| 5 | 453530,68 | 3283498,25 |
| 1 | 453541,59 | 3283519,60 |

Таблица 13 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ7 площадью 162 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453541,59 | 3283519,60 |
| 2 | 453522,65 | 3283509,65 |
| 3 | 453534,11 | 3283489,97 |
| 4 | 453534,20 | 3283490,02 |
| 5 | 453530,68 | 3283498,25 |
| 1 | 453541,59 | 3283519,60 |

Таблица 14 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ8 площадью 1423 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453782.57 | 3283039.56 |
| 2 | 453799.22 | 3283010.99 |
| 3 | 453807.85 | 3282997.00 |
| 4 | 453818.98 | 3282979.31 |
| 5 | 453834.66 | 3282954.47 |
| 6 | 453850.95 | 3282928.59 |
| 7 | 453854.78 | 3282922.48 |
| 8 | 453862.22 | 3282926.77 |
| 9 | 453822.62 | 3282988.76 |
| 10 | 453756.97 | 3283091.43 |
| 11 | 453752.54 | 3283088.99 |
| 1 | 453782.57 | 3283039.56 |

Таблица 15 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ9 площадью 2887 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453863.82 | 3282908.57 |
| 2 | 453874.83 | 3282892.71 |
| 3 | 453890.53 | 3282870.05 |
| 4 | 453892.90 | 3282866.41 |
| 5 | 453912.88 | 3282834.58 |
| 6 | 453918.62 | 3282826.43 |
| 7 | 453937.30 | 3282800.38 |
| 8 | 453952.20 | 3282780.67 |
| 9 | 453968.85 | 3282758.51 |
| 10 | 453982.03 | 3282740.87 |
| 11 | 453995.29 | 3282723.30 |
| 12 | 454007.66 | 3282706.74 |
| 13 | 454028.07 | 3282680.04 |
| 14 | 454040.62 | 3282663.52 |
| 15 | 454060.64 | 3282636.58 |
| 16 | 454068.02 | 3282626.40 |
| 17 | 454084.20 | 3282604.89 |
| 18 | 454111.75 | 3282577.91 |
| 19 | 454040.84 | 3282676.90 |
| 20 | 454037.64 | 3282681.37 |
| 21 | 454013.79 | 3282711.98 |
| 22 | 453982.73 | 3282752.64 |
| 23 | 453930.70 | 3282820.56 |
| 24 | 453917.66 | 3282840.42 |
| 25 | 453885.20 | 3282889.80 |
| 26 | 453874.91 | 3282905.45 |
| 27 | 453870.63 | 3282912.64 |
| 1 | 453863.82 | 3282908.57 |

Таблица 16 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ10 площадью 89 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 454053.88 | 3282686.47 |
| 2 | 454040.84 | 3282676.9 |
| 3 | 454037.64 | 3282681.37 |
| 4 | 454050.62 | 3282690.91 |
| 1 | 454053.88 | 3282686.47 |

Таблица 17 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ11 площадью 202 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 454146.93 | 3282543.47 |
| 2 | 454139.35 | 3282539.39 |
| 3 | 454111.75 | 3282577.91 |
| 1 | 454146.93 | 3282543.47 |

Таблица 18 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка:ЗУ12 площадью 1456 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 454050.62 | 3282690.91 |
| 2 | 454056.05 | 3282694.90 |
| 3 | 454027.90 | 3282747.18 |
| 4 | 454011.00 | 3282778.54 |
| 5 | 453998.04 | 3282802.61 |
| 6 | 453986.51 | 3282824.00 |
| 7 | 453976.27 | 3282843.02 |
| 8 | 453970.41 | 3282838.83 |
| 9 | 453938.67 | 3282892.96 |
| 10 | 453941.36 | 3282894.51 |
| 11 | 453928.94 | 3282914.49 |
| 12 | 453932.87 | 3282916.72 |
| 13 | 454001.89 | 3282806.56 |
| 14 | 454062.06 | 3282692.48 |
| 15 | 454061.47 | 3282692.03 |
| 16 | 454053.88 | 3282686.47 |
| 1 | 454050.62 | 3282690.91 |

Таблица 19 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ13 площадью 147 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 454074.38 | 3282571.20 |
| 2 | 454066.87 | 3282565.38 |
| 3 | 454057.38 | 3282577.63 |
| 4 | 454064.88 | 3282583.45 |
| 1 | 454074.38 | 3282571.20 |

Таблица 20 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ14 площадью 147 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 454001.15 | 3282665.67 |
| 2 | 453993.64 | 3282659.85 |
| 3 | 453984.14 | 3282672.10 |
| 4 | 453991.65 | 3282677.92 |
| 1 | 454001.15 | 3282665.67 |

Таблица 21 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ15 площадью 154 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453891.60 | 3282808.03 |
| 2 | 453894.45 | 3282803.31 |
| 3 | 453896.99 | 3282800.04 |
| 4 | 453881.31 | 3282793.07 |
| 5 | 453877.45 | 3282801.75 |
| 1 | 453891.60 | 3282808.03 |

Таблица 22 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ16 площадью 147 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453811.07 | 3282941.57 |
| 2 | 453802.94 | 3282936.67 |
| 3 | 453794.93 | 3282949.94 |
| 4 | 453803.07 | 3282954.85 |
| 1 | 453811.07 | 3282941.57 |

Таблица 23 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ17 площадью 147 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453746.53 | 3283048.60 |
| 2 | 453738.39 | 3283043.69 |
| 3 | 453730.39 | 3283056.97 |
| 4 | 453738.53 | 3283061.87 |
| 1 | 453746.53 | 3283048.60 |

Таблица 24 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ18 площадью 147 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453656.54 | 3283197.82 |
| 2 | 453648.41 | 3283192.92 |
|  | 453640.40 | 3283206.19 |
| 4 | 453648.54 | 3283211.10 |
| 1 | 453656.54 | 3283197.82 |

Таблица 25 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ19 площадью 147 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453579.47 | 3283325.63 |
| 2 | 453571.33 | 3283320.72 |
| 3 | 453563.33 | 3283334.00 |
| 4 | 453571.46 | 3283338.90 |
| 1 | 453579.47 | 3283325.63 |

Таблица 26 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ20 площадью 108 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453174,01 | 3283764,13 |
| 2 | 453168,42 | 3283772,94 |
| 3 | 453165,4 | 3283781,53 |
| 4 | 453151,32 | 3283832,55 |
| 1 | 453174,01 | 3283764,13 |

Таблица 27 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ21 площадью 634 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453151,32 | 3283832,55 |
| 2 | 453132,39 | 3283862,79 |
| 3 | 453116,09 | 3283892,82 |
| 4 | 453102,34 | 3283950,17 |
| 1 | 453151,32 | 3283832,55 |

Таблица 28 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ22 площадью 6422 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453556,54 | 3283548,88 |
| 2 | 453568,40 | 3283527,52 |
| 3 | 453578,10 | 3283510,24 |
| 4 | 453587,29 | 3283493,75 |
| 5 | 453639,83 | 3283399,48 |
| 6 | 453648,91 | 3283382,71 |
| 7 | 453656,01 | 3283370,07 |
| 8 | 453674,60 | 3283382,03 |
| 9 | 453672,42 | 3283386,18 |
| 10 | 453668,36 | 3283393,97 |
| 11 | 453669,44 | 3283394,56 |
| 12 | 453648,81 | 3283431,06 |
| 13 | 453653,69 | 3283433,83 |
| 14 | 453610,16 | 3283517,15 |
| 15 | 453608,83 | 3283541,28 |
| 16 | 453603,00 | 3283552,44 |
| 17 | 453588,78 | 3283571,84 |
| 18 | 453560,55 | 3283556,72 |
| 1 | 453556,54 | 3283548,88 |

Таблица 29 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ23 площадью 1294 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453854,33 | 3282614,63 |
| 2 | 453811,99 | 3282651,64 |
| 3 | 453780,11 | 3282685,94 |
| 4 | 453743,66 | 3282752,17 |
| 1 | 453854,33 | 3282614,63 |

Таблица 30 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ24 площадью 73 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453583,82 | 3282977,84 |
| 2 | 453564,42 | 3283002,2 |
| 3 | 453546,69 | 3283032 |
| 1 | 453583,82 | 3282977,84 |

Таблица 31 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ25 площадью 405 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453439,12 | 3283225,54 |
| 2 | 453414,17 | 3283227,15 |
| 3 | 453410,36 | 3283230,17 |
| 4 | 453409,9 | 3283235,63 |
| 5 | 453424,9 | 3283250,52 |
| 1 | 453439,12 | 3283225,54 |

Таблица 32 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ26 площадью 45 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453424,9 | 3283250,52 |
| 2 | 453413,68 | 3283266,96 |
| 3 | 453405,93 | 3283286,34 |
| 1 | 453424,9 | 3283250,52 |

Таблица 33 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ27 площадью 124 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453405,93 | 3283286,34 |
| 2 | 453394,62 | 3283301,33 |
| 3 | 453388,25 | 3283316,7 |
| 4 | 453381,38 | 3283327,51 |
| 5 | 453374,39 | 3283346,83 |
| 1 | 453405,93 | 3283286,34 |

Таблица 34 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ28 площадью 259 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453374,39 | 3283346,83 |
| 2 | 453363,55 | 3283359,53 |
| 3 | 453345,93 | 3283404,13 |
| 4 | 453334,87 | 3283425,4 |
| 5 | 453321,66 | 3283458,91 |
| 1 | 453374,39 | 3283346,83 |

Таблица 35 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ29 площадью 50 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453303,47 | 3283491,24 |
| 2 | 453300,39 | 3283494,42 |
| 3 | 453265,04 | 3283563,46 |
| 1 | 453303,47 | 3283491,24 |

Таблица 36 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ30 площадью 245 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453265,04 | 3283563,46 |
| 2 | 453261,38 | 3283568,71 |
| 3 | 453235,09 | 3283618,33 |
| 4 | 453202,26 | 3283693,4 |
| 1 | 453265,04 | 3283563,46 |

## 9.2 Второй этап межевания

Каталоги координат поворотных точек земельных участков приведены 
в таблицах 37 - 41.

Таблица 37 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ1 площадью 48879 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453453,14 | 3283535,11 |
| 2 | 453509,45 | 3283441,74 |
| 3 | 453517,45 | 3283428,46 |
| 4 | 453571,46 | 3283338,90 |
| 5 | 453579,47 | 3283325,63 |
| 6 | 453648,54 | 3283211,10 |
| 7 | 453656,54 | 3283197,82 |
| 8 | 453738,53 | 3283061,87 |
| 9 | 453746,53 | 3283048,60 |
| 10 | 453803,07 | 3282954,85 |
| 11 | 453811,07 | 3282941,57 |
| 12 | 453835,49 | 3282901,07 |
| 13 | 453891,60 | 3282808,03 |
| 14 | 453894,45 | 3282803,31 |
| 15 | 453896,99 | 3282800,04 |
| 16 | 453991,65 | 3282677,92 |
| 17 | 454001,15 | 3282665,67 |
| 18 | 454064,88 | 3282583,45 |
| 19 | 454074,38 | 3282571,20 |
| 20 | 454089,47 | 3282551,73 |
| 21 | 454114,61 | 3282519,30 |
| 22 | 454131,91 | 3282537,52 |
| 23 | 454146,24 | 3282522,49 |
| 24 | 454174,60 | 3282494,44 |
| 25 | 454176,58 | 3282492,17 |
| 26 | 454188,76 | 3282477,38 |
| 27 | 454213,90 | 3282459,27 |
| 28 | 454228,06 | 3282448,90 |
| 29 | 454244,83 | 3282432,76 |
| 30 | 454274,69 | 3282423,92 |
| 31 | 454248,80 | 3282473,92 |
| 32 | 454241,09 | 3282473,09 |
| 33 | 454229,08 | 3282472,72 |
| 34 | 454214,03 | 3282472,64 |
| 35 | 454208,09 | 3282478,34 |
| 36 | 454203,75 | 3282480,99 |
| 37 | 454195,18 | 3282487,09 |
| 38 | 454181,11 | 3282503,89 |
| 39 | 454153,98 | 3282535,65 |
| 40 | 454146,93 | 3282543,47 |
| 41 | 454084,20 | 3282604,89 |
| 42 | 454068,02 | 3282626,40 |
| 43 | 454060,64 | 3282636,58 |
| 44 | 454040,62 | 3282663,52 |
| 45 | 454028,07 | 3282680,04 |
| 46 | 454007,66 | 3282706,74 |
| 47 | 453995,29 | 3282723,30 |
| 48 | 453982,03 | 3282740,87 |
| 49 | 453968,85 | 3282758,51 |
| 50 | 453952,20 | 3282780,67 |
| 51 | 453937,30 | 3282800,38 |
| 52 | 453918,62 | 3282826,43 |
| 53 | 453912,88 | 3282834,58 |
| 54 | 453892,90 | 3282866,41 |
| 55 | 453890,53 | 3282870,05 |
| 56 | 453874,83 | 3282892,71 |
| 57 | 453863,82 | 3282908,57 |
| 58 | 453929,90 | 3282948,11 |
| 59 | 453949,30 | 3282959,71 |
| 60 | 453991,94 | 3282981,28 |
| 61 | 453998,65 | 3282984,67 |
| 62 | 453991,88 | 3282998,06 |
| 63 | 453942,06 | 3282972,86 |
| 64 | 453854,78 | 3282922,48 |
| 65 | 453850,95 | 3282928,59 |
| 66 | 453834,66 | 3282954,47 |
| 67 | 453818,98 | 3282979,31 |
| 68 | 453807,85 | 3282997,00 |
| 69 | 453799,22 | 3283010,99 |
| 70 | 453782,57 | 3283039,56 |
| 71 | 453752,54 | 3283088,99 |
| 72 | 453697,07 | 3283180,96 |
| 73 | 453659,56 | 3283250,94 |
| 74 | 453655,78 | 3283257,99 |
| 75 | 453618,60 | 3283327,34 |
| 76 | 453609,35 | 3283344,61 |
| 77 | 453602,31 | 3283358,16 |
| 78 | 453595,72 | 3283370,83 |
| 79 | 453588,03 | 3283385,64 |
| 80 | 453572,31 | 3283414,20 |
| 81 | 453558,63 | 3283439,53 |
| 82 | 453552,13 | 3283451,77 |
| 83 | 453544,77 | 3283465,34 |
| 84 | 453534,11 | 3283489,97 |
| 85 | 453530,68 | 3283498,25 |
| 86 | 453562,10 | 3283559,76 |
| 87 | 453595,96 | 3283577,95 |
| 88 | 453665,26 | 3283615,19 |
| 89 | 453681,25 | 3283623,79 |
| 90 | 453672,71 | 3283640,90 |
| 91 | 453501,50 | 3283551,42 |
| 92 | 453507,72 | 3283539,53 |
| 93 | 453494,22 | 3283532,18 |
| 94 | 453482,89 | 3283553,25 |
| 1 | 453453,14 | 3283535,11 |

Таблица 38 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ2 площадью 9344 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453728,80 | 3283333,63 |
| 2 | 453718,25 | 3283316,21 |
| 3 | 453711,55 | 3283312,14 |
| 4 | 453716,20 | 3283302,28 |
| 5 | 453732,30 | 3283311,77 |
| 6 | 453739,96 | 3283295,52 |
| 7 | 453746,09 | 3283281,53 |
| 8 | 453746,32 | 3283281,09 |
| 9 | 453747,17 | 3283281,53 |
| 10 | 453746,17 | 3283287,62 |
| 11 | 453806,68 | 3283316,55 |
| 12 | 453744,87 | 3283440,36 |
| 13 | 453684,92 | 3283411,16 |
| 14 | 453688,48 | 3283404,86 |
| 15 | 453701,00 | 3283382,73 |
| 16 | 453703,61 | 3283378,13 |
| 1 | 453728,80 | 3283333,63 |

Таблица 39 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ3 площадью 11466 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453947.67 | 3282822.57 |
| 2 | 453951.77 | 3282825.49 |
| 3 | 453964.23 | 3282808.53 |
| 4 | 453978.24 | 3282789.46 |
| 5 | 453994.98 | 3282766.68 |
| 6 | 454015.01 | 3282739.41 |
| 7 | 454050.62 | 3282690.91 |
| 8 | 454053.88 | 3282686.47 |
| 9 | 454099.77 | 3282624.06 |
| 10 | 454103.47 | 3282626.79 |
| 11 | 454146.93 | 3282543.47 |
| 12 | 454084.20 | 3282604.89 |
| 13 | 454068.02 | 3282626.40 |
| 14 | 454060.64 | 3282636.58 |
| 15 | 454040.62 | 3282663.52 |
| 16 | 454028.07 | 3282680.04 |
| 17 | 454007.66 | 3282706.74 |
| 18 | 453995.29 | 3282723.30 |
| 19 | 453982.03 | 3282740.87 |
| 20 | 453968.85 | 3282758.51 |
| 21 | 453952.20 | 3282780.67 |
| 22 | 453937.30 | 3282800.38 |
| 23 | 453918.62 | 3282826.43 |
| 24 | 453912.88 | 3282834.58 |
| 25 | 453892.90 | 3282866.41 |
| 26 | 453890.53 | 3282870.05 |
| 27 | 453874.83 | 3282892.71 |
| 28 | 453863.82 | 3282908.57 |
| 29 | 453929.90 | 3282948.11 |
| 30 | 453932.95 | 3282942.45 |
| 31 | 453926.88 | 3282934.64 |
| 32 | 453929.85 | 3282925.02 |
| 33 | 453932.87 | 3282916.72 |
| 34 | 453928.94 | 3282914.49 |
| 35 | 453899.29 | 3282897.68 |
| 36 | 453913.02 | 3282878.11 |
| 37 | 453908.87 | 3282875.71 |
| 1 | 453947.67 | 3282822.57 |

Таблица 40 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ4 площадью 6723 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453765,12 | 3283455,78 |
| 2 | 453798,79 | 3283388,32 |
| 3 | 453829,24 | 3283327,33 |
| 4 | 453806,68 | 3283316,55 |
| 5 | 453744,87 | 3283440,36 |
| 6 | 453684,92 | 3283411,16 |
| 7 | 453688,48 | 3283404,86 |
| 8 | 453701,00 | 3283382,73 |
| 9 | 453703,61 | 3283378,13 |
| 10 | 453656,99 | 3283355,71 |
| 11 | 453649,10 | 3283363,02 |
| 12 | 453646,38 | 3283367,54 |
| 13 | 453644,15 | 3283366,39 |
| 14 | 453637,16 | 3283378,45 |
| 15 | 453603,22 | 3283358,69 |
| 16 | 453602,31 | 3283358,16 |
| 17 | 453595,72 | 3283370,83 |
| 1 | 453765,12 | 3283455,78 |

Таблица 41 – Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ5 площадью 29386 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453765,12 | 3283455,78 |
| 2 | 453694,81 | 3283596,63 |
| 3 | 453684,06 | 3283591,13 |
| 4 | 453679,71 | 3283588,90 |
| 5 | 453681,03 | 3283586,57 |
| 6 | 453660,32 | 3283577,02 |
| 7 | 453651,33 | 3283571,94 |
| 8 | 453671,45 | 3283534,30 |
| 9 | 453662,31 | 3283528,87 |
| 10 | 453664,26 | 3283525,10 |
| 11 | 453647,85 | 3283516,30 |
| 12 | 453647,06 | 3283517,75 |
| 13 | 453636,16 | 3283511,80 |
| 14 | 453635,90 | 3283512,48 |
| 15 | 453614,39 | 3283551,43 |
| 16 | 453611,98 | 3283553,49 |
| 17 | 453609,95 | 3283556,93 |
| 18 | 453607,00 | 3283559,58 |
| 19 | 453597,24 | 3283575,82 |
| 20 | 453595,96 | 3283577,95 |
| 21 | 453562,10 | 3283559,76 |
| 22 | 453530,68 | 3283498,25 |
| 23 | 453544,77 | 3283465,34 |
| 24 | 453552,13 | 3283451,77 |
| 25 | 453558,63 | 3283439,53 |
| 26 | 453572,31 | 3283414,20 |
| 27 | 453588,03 | 3283385,64 |
| 28 | 453595,72 | 3283370,83 |
| 1 | 453765,12 | 3283455,78 |

10. Перечень и сведения об изменяемых земельных участках

Каталог координат поворотных точек земельного участка, приведен 
в таблицах 42 - 44.

Таблица 42 – Ведомость координат поворотных точек границ изменяемого земельного участка 28:01:000000:2934 площадью 147 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 453517,45 | 3283428,46 |
| 2 | 453509,32 | 3283423,56 |
| 3 | 453501,31 | 3283436,83 |
| 4 | 453509,45 | 3283441,74 |
| 1 | 453517,45 | 3283428,46 |

Таблица 43 – Ведомость координат поворотных точек границ изменяемого земельного участка 28:01:030605:874 площадью 5764 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 454084.20 | 3282604.89 |
| 2 | 454103.41 | 3282579.69 |
| 3 | 454134.66 | 3282540.40 |
| 4 | 454131.91 | 3282537.52 |
| 5 | 454146.24 | 3282522.49 |
| 6 | 454174.60 | 3282494.44 |
| 7 | 454176.58 | 3282492.17 |
| 8 | 454188.76 | 3282477.38 |
| 9 | 454198.61 | 3282470.30 |
| 10 | 454189.95 | 3282481.70 |
| 11 | 454175.64 | 3282500.32 |
| 12 | 454149.98 | 3282534.09 |
| 13 | 454143.83 | 3282541.86 |
| 14 | 454139.35 | 3282539.39 |
| 15 | 454111.75 | 3282577.91 |
| 1 | 454084.20 | 3282604.89 |
| 1 | 453854.78 | 3282922.48 |
| 2 | 453860.53 | 3282913.31 |
| 3 | 453863.82 | 3282908.57 |
| 4 | 453870.63 | 3282912.64 |
| 5 | 453862.22 | 3282926.77 |
| 1 | 453854.78 | 3282922.48 |
| 1 | 453752.54 | 3283088.99 |
| 2 | 453697.07 | 3283180.96 |
| 3 | 453659.56 | 3283250.94 |
| 4 | 453655.78 | 3283257.99 |
| 5 | 453618.60 | 3283327.34 |
| 6 | 453609.35 | 3283344.61 |
| 7 | 453588.03 | 3283385.64 |
| 8 | 453572.31 | 3283414.20 |
| 9 | 453558.63 | 3283439.53 |
| 10 | 453552.13 | 3283451.77 |
| 11 | 453544.77 | 3283465.34 |
| 12 | 453541.79 | 3283464.69 |
| 13 | 453528.97 | 3283487.44 |
| 14 | 453530.05 | 3283488.66 |
| 15 | 453510.81 | 3283523.87 |
| 16 | 453514.12 | 3283526.53 |
| 17 | 453510.99 | 3283532.77 |
| 18 | 453507.73 | 3283539.52 |
| 19 | 453494.23 | 3283532.18 |
| 20 | 453521.40 | 3283481.63 |
| 21 | 453531.28 | 3283463.56 |
| 22 | 453566.10 | 3283399.13 |
| 23 | 453588.79 | 3283357.21 |
| 24 | 453603.63 | 3283329.15 |
| 25 | 453647.64 | 3283253.33 |
| 26 | 453666.22 | 3283223.49 |
| 27 | 453698.15 | 3283171.85 |
| 28 | 453718.26 | 3283139.78 |
| 29 | 453738.74 | 3283107.02 |
| 30 | 453765.68 | 3283064.40 |
| 31 | 453778.98 | 3283043.48 |
| 32 | 453782.57 | 3283039.56 |
| 1 | 453752.54 | 3283088.99 |

Таблица 44 – Ведомость координат поворотных точек границ изменяемого земельного участка 28:01:030605:235 площадью 2488 кв. м

| Система координат МСК-28, зона 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | X | Y |
| 1 | 454111.75 | 3282577.91 |
| 2 | 454040.84 | 3282676.90 |
| 3 | 454053.88 | 3282686.47 |
| 4 | 454099.77 | 3282624.06 |
| 5 | 454103.47 | 3282626.79 |
| 6 | 454146.93 | 3282543.47 |
| 1 | 454111.75 | 3282577.91 |

11. Условные номера образуемых земельных участков/частей земельных участков

Образование частей земельных участков настоящим проектом межевания территории не предусматривается.

12. Сведения и характеристики территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, в виде перечня исходных земельных участков с указанием кадастровых номеров, площади, форм собственности, видах прав и правообладателей

Экспликация к исходным земельным участкам представлена в таблице 45.

Таблица 45 – Экспликация к исходным земельным участкам, в границах проекта межевания территории

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использование | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28:01:030605:6 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 232 | 832 | Для индивидуального жилья | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:116 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 230 | 2098 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:84 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 228 | 2347 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:631 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина, д 226 | 965 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:633 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 237 | 432 | Многоквартирный жилой дом (квартира 1) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:109 | Российская Федерация, Амурская область, г.о. город Благовещенск, г. Благовещенск, ул. Ленина, з/у 224 | 971 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:604 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 235 | 1031 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:108 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина, д 222 | 1009 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:2 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 220 | 929 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:87 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина, д 218 | 1400 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:113 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 231 | 1042 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:632 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 229 | 1133 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:115 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 227 | 1138 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:124 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 225 А | 641 | Жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:4 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина, д 216 | 1097 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:101 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 214 | 1149 | Многоквартирный дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:7 | Адрес ориентира: обл. Амурская г. Благовещенск ул. Ленина, дом 212, участок находиться в км на на север от ориентира (Жилой дом) | 481,8 | Индивидуальное жилье | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:56 | Российская Федерация, Амурская область, городской округ город Благовещенск, город Благовещенск, улица Краснофлотская, земельный участок 225 | 1215 | индивидуальное жилищное строительство | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:103 | Амурская область, г. Благовещенск | 1035 | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:104 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 221 | 1055 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:176 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 219 | 979 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:99 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина, д 210 | 1019 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:872 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 208 | 1072 | Многоквартирный дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:106 | Амурская область, г. Благовещенск | 1035 | Индивидуальное жилищное строительство (размещение индивидуального жилого дома) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:53 | Адрес ориентира: обл. Амурская г. Благовещенск ул. Ленина, дом 206, участок находиться в км на на север от ориентира (Жилой дом) | 498 | Индивидуальное жилье | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:23 | Адрес ориентира: обл. Амурская г. Благовещенск ул. Ленина, дом 204/2, участок находиться в км на на север от ориентира (Жилой дом) | 503 | Индивидуальный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:50 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 215 | 503 | Индивидуальный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:95 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 202 | 526 | Жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:52 | земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 547 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:94 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 198 | 605 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:54 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 204 | 725 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:867 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 213 | 819 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:96 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 211, кв 2 | 451 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:28 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 211, кв 1, 211 кв.1 | 577 | Для индивидуального жилья | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:97 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 209, кв 2 | 512 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:59 | Амурская область, г Благовещенск, В Договоре аренды на землю приведено следующее местоположение земельного участка: в квартале 605 | 563,3 | для индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:18 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 207, кв 2 | 528 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:42 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 207, кв 1 | 614 | Жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:117 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 600 | для индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:86 | Российская Федерация, Амурская область, городской округ город Благовещенск, город Благовещенск, улица Ленина, земельный участок 198/1 | 488 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:83 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605) | 3200 | Стрелковый тир | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:211 | Амурская обл, г Благовещенск | 11417 | Для заставы "Западной" и вышки | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:212 | Амурская обл, г Благовещенск | 8637 | для размещения многоквартирного жилого дома от 5 этажей без ограничения верхнего уровня этажности | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:34 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 196 | 20365 | Для обслуживания и эксплуатации здания и сооружений школы | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:175 | Амурская область, г.о. город Благовещенск, г Благовещенск, ул Ленина, з/у 194 | 3235 | Многоквартирный жилой дом (в составе: 30 квартирного жилого дома, трансформаторной подстанции) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:174 | земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 67 | Трансформаторная подстанция ТП №605 А | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:14 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 194/2 | 5550 | Для размещения подразделений | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:170 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 192/9 | 3852 | Административно-производственная база, объект придорожного сервиса (ремонт автомобилей) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:932 | Амурская область, г Благовещенск, кв-л 605 | 2113 | для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес - центров, отдельных офисов, компаний и т.п. объектов) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:928 | Амурская область, г Благовещенск, кв-л 605 | 1472 | Для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес-центров, отдельных офисов, компаний и т.п. объектов) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:927 | Амурская область, г Благовещенск, кв-л 605 | 5290 | Для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес-центров, отдельных офисов, компаний и т.п. объектов); Объекты розничной торговли, предназначенные для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:933 | Амурская область, г Благовещенск, кв-л 605 | 1092 | Для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес-центров, отдельных офисов, компаний и т.п. объектов) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:000000:2901 | Амурская область, г Благовещенск | 142596 | для строительства канализационного коллектора по объекту: "Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 4-я очередь" | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:199 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 190/2 | 5195 | Административно-производственная база | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:179 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина, д 192 | 855 | Административно-производственная база | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:198 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина, д 192 | 1442 | Административно-производственная база | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:251 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина, д 192 | 386 | Административно-производственная база | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:252 | Амурская область, городской округ город Благовещенск, город Благовещенск, улица Ленина, земельный участок 190/1 | 695 | Административно-производственная база | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:930 | Амурская область, г Благовещенск, кв-л 605 | 1557 | Для размещения коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес-центров, отдельных офисов, компаний и т.п. объектов) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:931 | Амурская область, г Благовещенск, кв-л 605 | 6872 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:197 | Адрес ориентира: обл. Амурская г. Благовещенск ул. Ленина, дом 192, участок находиться в км на на север от ориентира (Здание) | 953 | Склад | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:183 | Российская Федерация, Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 192 | 740 | Административно-производственная база | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:182 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина, д 192 | 2913 | Для размещения объектов розничной торговли, коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения (бизнес-центров, отдельных офисов, компаний и т.п. объектов) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:46 | Россия, Амурская область, городской округ город Благовещенск, г Благовещенск, ул Ленина, д. 188 | 364 | Административно-производственная база | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:47 | Амурская область, г Благовещенск, юго-восточная часть кадастрового квартала, граница которого проходит по у. Ленина - пер. Пограничный - берег р. Амур - ручей (квартал 605) | 743 | Для размещения государственных административно-управленческих объектов и некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:635 | Амурская область, г Благовещенск, ул Ленина, д 192 | 3654 | Административное здание и гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:181 | Российская Федерация, Амурская область, городской округ город Благовещенск, город Благовещенск, улица Ленина, земельный участок 190/4 | 6979 | Административно-производственная база | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:586 | Российская Федерация, Амурская обл, г Благовещенск, ул Ленина | 6441 | Административно-производственная база | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:90 | Амурская область, г Благовещенск, пер Пограничный, д 4 | 1034 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:91 | Адрес ориентира: обл. Амурская г. Благовещенск ул. Краснофлотская, дом 66, участок находиться в км на север от ориентира (Жилой дом) | 803 | Для возведения жилого одно этажного деревянного дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:88 | Амурская область, городской округ город Благовещенск, город Благовещенск, улица Краснофлотская, земельный участок 168 | 1029 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:40 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 70 | 1116 | Многоквартирный дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:92 | Амурская обл, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 72 | 1142 | Многоквартирный жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:93 | Амурская область, городской округ город Благовещенск, город Благовещенск, улица Краснофлотская, земельный участок 174 | 1235 | Жилой дом | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:60 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 76 | 1267 | Индивидуальное жилье | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:15 | Амурская область, г Благовещенск, ул Краснофлотская, д 78 | 728 | Индивидуальное жилье | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:874 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 10078 | размещение сетей инженерно-технического обеспечения по объекту: "Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г. Благовещенск" | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:000000:2203 | Амурская обл, г Благовещенск | 33047 | Берегоукрепительное сооружение р. Амур | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:000000:2934 | Амурская обл, г Благовещенск, кварталы 605, 418 | 281701 | строительство берегоукрепительного сооружения - набережной по объекту: "Берегоукрепление и реконструкция набережной р. Амур, г. Благовещенск" | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:000000: 10431 | Амурская область, г.Благовещенск, квартал 605 | 470 | размещение сетей инженерно-технического обеспечения по объекту "Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур,г.Благовещенск | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:233 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 694 | Улично-дорожная сеть | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:235 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 2691 | Размещение сквера | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:226 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 785 | Размещение индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:234 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 1544 | Улично-дорожная сеть | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:227 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 649 | Размещение индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:228 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 605 | Размещение индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:229 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 605 | Размещение индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1091 | Российская Федерация, Амурская обл, г Благовещенск | 1216 | для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:236 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 3326 | Размещение сквера | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:239 | Российская Федерация, Амурская область, г.о. город Благовещенск, г Благовещенск, кв-л 605 | 1000 | Строительство индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:240 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 1000 | Строительство индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:232 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 790 | Размещение индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:255 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 26 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:16 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605) | 26 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:206 | обл. Амурская, г. Благовещенск | 26 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:210 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части квартала | 27 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:58 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 27 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:20 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур - ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 27 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:246 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 26 | гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:32 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 33 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:188 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 56 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:190 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 54 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:148 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 61 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:191 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 42 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:192 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 40 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:149 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 34 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:189 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 60 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:900 | Амурская область, г Благовещенск | 43 | хранение автотранспорта (объект гаражного назначения) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:894 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | объект гаражного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:247 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:630 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 21 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:250 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 22 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:225 | Амурская область, г Благовещенск | 23 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:607 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 26 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:844 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 38 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:220 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:639 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:55 | Амурская область, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, границы которого проходят по контуру квартала 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:856 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:861 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:595 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 32 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:17 | обл. Амурская, г. Благовещенск | 25 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:922 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 27 | Для объекта гаражного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:76 | обл. Амурская, г. Благовещенск | 26 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:169 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | Размещение гаражей для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:845 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 24 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:253 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:892 | Амурская область, г Благовещенск | 23 | Для обслуживания автотранспорта (размещение гаража) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:219 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:242 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:629 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:257 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:35 | Амурская область, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605) | 20,3 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:24 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605) | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:596 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:238 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 20 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1063 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 21 | Для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1083 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 24 | Для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:36 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605) | 23 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:248 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 32 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:259 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1072 | Амурская область, г Благовещенск | 23 | Для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:241 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:628 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:12 | г. Благовещенск, квартал 605 | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:71 | Амурская область, г. Благовещенск | 23 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:141 | Амурская область, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605) | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:869 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:173 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 29 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:585 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 30 | Пристройка к индивидуальному гаражу | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:882 | Амурская область, г Благовещенск | 28 | Объект гаражного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:258 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 27 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1051 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 47 | для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:70 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 32 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:49 | обл. Амурская, г. Благовещенск | 21 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1080 | Амурская область, г Благовещенск | 44 | для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1092 | Российская Федерация, Амурская обл., г. Благовещенск, квартал 605 | 46 | для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:610 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 46 | Хранение автотранспорта (объект гаражного назначения) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:126 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.-ручей (квартал 605 ) | 44 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:224 | Амурская область, г. Благовещенск | 21 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:69 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 21 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:637 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 21 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:138 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 21 | надземная автостоянка закрытого типа | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:143 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 20 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:38 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 21 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:925 | Амурская область, г Благовещенск, кв-л 605 | 25 | Для хранения автотранспорта (объект гаражного назначения) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:871 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 24 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:146 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605) | 18 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:29 | Амурская область, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина - пер. Пограничный - берег р. Амур.- ручей (квартал 605) | 27 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:204 | Амурская область, г. Благовещенск | 27 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:9 | Амурская область, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 ) | 26 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:865 | Амурская область, г Благовещенск | 28 | Обслуживание автотранспорта (гараж) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:145 | Амурская область, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605 ) | 29 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:132 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала граница которого проходит по контуру квартала 605 | 25 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:133 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур - ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 29 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:134 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала. граница которого проходит по контуру квартала 605 | 30 | Надземная автостоянка закрытого типа (гараж) | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:254 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 32 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:135 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул. Ленина-пер. Пограничный-берег р. Амур.- ручей (квартал 605) | 30 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:237 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 29 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:848 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 24 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1062 | Амурская область, городской округ город Благовещенск, город Благовещенск, квартал 605 | 27 | Для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1081 | Российская Федерация, Амурская область, город Благовещенск, квартал 605 | 24 | Для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:77 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 26 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:893 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605, западный промышленный район | 26 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:221 | Амурская область, г. Благовещенск | 31 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:140 | Амурская область, г Благовещенск, Земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей. (квартал 605) | 30 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:45 | Амурская обл, г Благовещенск, земельный участок расположен в квартале 605 | 28,3 | Для индивидуального гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:592 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 30 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:5 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 25 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:218 | Амурская область, г Благовещенск | 24 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:10 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 24 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:67 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 29 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1073 | Амурская область, г Благовещенск, Квартал 605 | 30 | Для размещения гаражей для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:19 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 31 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:588 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 29 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:587 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 29 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1095 | Российская Федерация, Амурская область обл., г. Благовещенск | 28 | Для размещения гаражей для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:3 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 25 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:119 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 24 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:27 | обл. Амурская, г. Благовещенск | 28 | Для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:245 | Амурская обл, г Благовещенск, квартал 605 | 29 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:127 | Амурская область, г Благовещенск, (квартал 605) | 30 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:172 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 28 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:43 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 28 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:80 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 25 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:243 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 28 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:249 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 27 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:44 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 29 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:144 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 29 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:13 | г. Благовещенск, квартал 605 | 28 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1052 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 30 | для размещения гаража для собственных нужд | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:213 | Амурская область, г Благовещенск | 50 | объекты гаражного назначения | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:177 | земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 24 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:618 | Амурская область, г Благовещенск, кв-л 605 | 23 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:33 | Амурская область, г Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605) | 22 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:62 | Амурская область, г Благовещенск, в квартале 605 | 23 | Индивидуальный гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:847 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 24 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:584 | Амурская область, г Благовещенск, квартал 605 | 23 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:216 | обл. Амурская, г. Благовещенск | 25 | для гаража | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:125 | Российская Федерация, Амурская область обл., г. Благовещенск, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала, граница которого проходит по ул.Ленина-пер. Пограничный-берег р.Амур.- ручей (квартал 605 г. Благовещенск) | 31 | Гараж | Земли населенных пунктов |
|  | 28:01:030605:1090 | Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, кв-л 605 | 27 | для размещения гаражей для собственных нужд | Земли населенных пунктов |