|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации города Благовещенска от 07.05.2026 № 2307 |
| --- | --- |

Требования к надмогильным сооружениям на военно-мемориальном участке общественного кладбища

- Требования к надмогильным сооружениям:

1.1 Стандартный памятник.

Надгробие изготавливается из камня – природный диорит.

Надгробие включает в себя:

- стела прямоугольная (размер: 1300*600*70 (мм), полировка: пятисторонняя, цвет: черный, материал: природный диорит) -1 шт.;

-   подставка (размер: 700*200*140 (мм), полировка: пятисторонняя, цвет: черный, материал: природный диорит)- 1 шт.;

- цветник длинный (размер: 1000*70*60 (мм), полировка: двухсторонняя, цвет: черный, материал: природный диорит) - 2 шт.;

- цветник короткий (размер: 600*70*60 (мм), полировка: четырехсторонняя, цвет: черный, материал: природный диорит) - 1 шт.;

- плита надгробная (размер: 1030*500*30 (мм), полировка: пятисторонняя, цвет: черный, материал: природный диорит) -1 шт.;

-     ваза (размер: 400*150*150 (мм), цвет: черный, материал: природный диорит) - 2 шт.

Элементы надгробия не должны иметь трещин, сколов, иных повреждений согласно ГОСТ Р59404-2021.

На лицевой поверхности элементов надгробия допускается наличие прожилок, полос и включений разного цвета природного происхождения, распространяющихся в горизонтальном, вертикальном и диагональном направлениях.

После полировки поверхность должна быть с зеркальным блеском, полным выявлением цвета, рисунка и структуры камня, четким отображением окружающих предметов, без следов обработки предыдущих операций.

Установка надгробия допускается только в границах участка захоронения. Надгробие не должно иметь частей, выступающих за границы участка или нависающих над ним.

Установка надгробия производится методом сборки элементов на месте захоронения. Монтаж надгробия осуществляется на существующее бетонное основание.

  - Памятник военнослужащим в статусе Героев Российской Федерации.

Надгробие изготавливается из камня (мрамор, гранит), включает в себя вертикальную плиту (размером не более 200 x 90 x 25 см), цоколь (размером не более 100 x 40 x 30 см), цветник (размером 150 x 90 x 25 см) и устанавливается на бетонном основании (фундаменте).

Лицевые и торцевые плоскости плит, цоколя и цветника полируются.

В надписях на надгробии обязательно указывается звание - Герой   Российской Федерации, фамилия, имя, отчество (при наличии) и даты жизни.

2. Требования к граверным работам.

На надгробной плите выполняется надпись. Надпись на надгробии должна быть врезной или рельефной и выполняться ударной станочной глубиной не менее 0,2 мм.

Форма шрифта - художественная или академическая, цифры – арабские.

Поверхности после гравировки должны быть чистыми, гладкими, без трещин, выбоин и следов разметки на наружных гранях. Символы должны быть хорошо видимы, с ясными контурами, без ломаных и раздробленных краев.

Содержание граверных работ:

1) лицевая сторона стелы:

- портрет;

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- даты жизни;

- звание;

- крест;

- орден.

2) оборотная сторона стелы:

- геральдика (размер:35*50см);

- текст (до шести слов).