Приложение

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 07.08.2026 № 81

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристики планируемого развития территории

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение многоквартирного жилого дома, сохранение общественных зданий, с выполнением ряда мероприятий по реконструкции, размещение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельных участков, которые предназначены для размещения объекта жилого назначения.

Таблицы координат границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| Площадь 3321 кв.м. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) |  |  |
| № | X | Y |
| 1 | 452288,88 | 3289011,06 |
| 2 | 452213,75 | 3288999,30 |
| 3 | 452213,84 | 3288998,86 |
| 4 | 452215,57 | 3288990,03 |
| 5 | 452217,51 | 3288980,14 |
| 6 | 452217,67 | 3288979,14 |
| 7 | 452221,76 | 3288953,74 |
| 8 | 452233,79 | 3288954,48 |
| 9 | 452241,35 | 3288959,51 |
| 10 | 452244,96 | 3288959,93 |
| 11 | 452245,00 | 3288959,63 |
| 12 | 452248,07 | 3288959,94 |
| 13 | 452253,09 | 3288960,57 |
| 14 | 452256,69 | 3288961,14 |
| 15 | 452267,80 | 3288963,81 |
| 16 | 452273,41 | 3288965,01 |
| 17 | 452273,24 | 3288966,56 |
| 18 | 452275,33 | 3288966,90 |
| 19 | 452280,82 | 3288967,78 |
| 20 | 452288,57 | 3288968,77 |
| 21 | 452288,51 | 3288969,34 |
| 22 | 452296,07 | 3288970,08 |
| 1 | 452288,88 | 3289011,06 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |
| Площадь 62 кв.м. |  |  |
| 23 | 452208,65 | 3288988,85 |
| 4 | 452215,57 | 3288990,03 |
| 3 | 452213,84 | 3288998,86 |
| 24 | 452207,15 | 3288997,73 |
| 23 | 452208,65 | 3288988,85 |

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий

| № | МСК-28, зона 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 1 | 452386,07 | 3288672,66 |
| 2 | 452369,15 | 3288669,72 |
| 3 | 452355,42 | 3288667,40 |
| 4 | 452309,84 | 3288659,89 |
| 5 | 452307,18 | 3288659,41 |
| 6 | 452302,32 | 3288658,63 |
| 7 | 452210,72 | 3288643,52 |
| 8 | 452210,68 | 3288643,51 |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска (утвержденные Постановлением администрации города Благовещенска №3474 от 02.07.2026 г), территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах:

- «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)» (Ж-3).

С учетом градостроительных регламентов указанных территориальных зон, проектом планировки территории предусматривается следующее развитие территории проектирования:

- новое строительство

- 14-16-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, общей площадью квартир – 7457,55 кв.м.

Территория проектирования расположена в 84 квартале г. Благовещенска.

Площадь в границах проектирования составляет – 78 022,59 кв.м.

Площадь земельного участка под многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой – 3 321 кв.м.

Площадь застройки – 895,21 кв.м.

Общая площадь объекта капитального строительства – 12085,0 кв.м.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки, которая измеряется суммарной поэтажной площадью застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории. В результате реализации планировочных решений коэффициент плотности застройки проектируемой территории составляет:

Территориальная зона Ж-3:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории, Нормативов градостроительного проектирования, Правил землепользования и застройки города Благовещенска:

Таблица 1

Расчет коэффициента для существующей и планируемой застройки

| Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая и планируемая застройка |  |  |  |
| 16114,92 | 56004,97 | 0,26 | 0,90 |
| Планируемая застройка |  |  |  |
| 895,2 | 12085,0 | 0,27 | 2,98 |

Таблица 2

Ведомость планируемых зданий, строений и сооружений

| Наименование показателя | Единицы измерения | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями (первый этап) в составе: - Многоквартирный жилой дом со встроенными не жилыми помещениями и подземной автостоянкой | Площадка для выгула собак (за границей проекта планировки территории) | Трансформаторная подстанция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S застройки | м2 | 895,2 | 400 | 62,13 |
| S нежилых помещений | м2 | 709,82 | - | - |
| Этажность | Надземные этажи | 14-16 | - | - |
| Озеленение территории | м2 (25% площади земельного участка) | 3321*0,25=830,2 | - | - |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| S жилого фонда | м2 | 4674,88 | - | - |
| Общая площадь квартир | м2 | 7457,55 | - | - |
| Кол-во квартир | шт. | 175 | - | - |
| Кол-во жильцов | чел. | 7457,55/30=249 | - | - |

## 2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-3:

Для участков с условно разрешенном видом использования: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- этажность для многоквартирных жилых домов: минимальная – 9 / максимальная – не подлежит установлению;

- максимальный процент застройки на свободных территориях – 27 %;

- максимальный процент застройки в условиях реконструкции – 33 %;

- коэффициент плотности на свободных территориях – 2,4;

- коэффициент плотности в условиях реконструкции – 3,0;

- минимальные отступы – 3 м;

- минимальный отступ от красной линии – без отступа.

Расчет площадок общего пользования для многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.

Теневой навес будет предусмотрен при рабочем проектировании.

Количество квартир: 175 квартиры. Площадь земельного участка под многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой – 3 321 кв.м. Общая площадь квартир – 7457,55 кв.м.

Число жителей: 249 человек.

Фактическая площадь озеленения- 846 м2.

| Наименование площадок | Удельные размеры площадок м2/чел | Потребн в площад. м2 | Фактич. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Детская площадка | 0,4 | 99,6 | 102 |
| Детская площадка для ДОУ | 9 | 90 | 90 |
| Площадка для отдыха | 0,1 | 24,9 | 45 |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 0,5 | 124,5 | 162 (дополнит. 149,85 на экспл. кровле) |
| Озеленение | 25% | 830,2 | 846 |

## 2.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 2.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 3

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

|  | Сводная ведомость зданий, строений и сооружений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по эксп. | Наименование | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Адрес |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный дом | 6 | 2407,90 | 3046,90 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, дом 48 |
| 2 | Многоквартирный дом | 5 | 827,08 | 4211,90 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, дом 3 |
| 3 | Многоквартирный дом | 5 | 1602,14 | 6164,90 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, дом 53 |
| 4 | Многоквартирный дом | 5 | 1348,41 | 5234,90 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, дом 51 |
| 5 | Многоквартирный дом | 5 | 717,00 | 2841,60 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, дом 5 |
| 6 | Многоквартирный дом | 5 | 715,51 | 3354,50 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, дом 5/2 |
| 7 | Многоквартирный дом | 2 | 343,22 | 500,00 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, дом 51/1 |
| 8 | Многоквартирный дом | 5 | 1657,06 | 10126,60 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, дом 40 |
| 9 | Многоквартирный дом | 3 | 498,83 | 1578,60 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, дом 38 |
| 10 | Многоквартирный дом | 1 | 271,75 | 271,75 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, дом 8 |
| 11 | Многоквартирный дом | 1 | 126,44 | 126,44 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, дом 8/2 |
| 12 | Многоквартирный дом | 1 | 98,90 | 98,90 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, дом 14Б |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| 13 | Гостиница | 3 | 318,15 | 784,5 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, дом 49 |
| 14 | Магазин | 1 | 441,94 | 441,94 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, дом 5/2 |
| 15 | Магазин | 1 | 34,52 | 34,52 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, дом 16 |
| 17 | Детский сад № 3 Надежда | 2 | 1291,14 | 2582,28 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Фрунзе, дом 46 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 16 | Трансформаторная подстанция | 1 | 76,00 | 76,00 | Амурская область, г. Благовещенск, квартал 84 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 18 | Гаражи | 1 | 2712,12 | 2712,12 | Амурская область, г. Благовещенск, квартал 84 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 19 | Многоквартирный жилой дом со встроенными не жилыми помещениями и подземной автостоянкой | 14-16 | 895,2 | 12085,08 | Амурская область, г. Благовещенск, квартал 84 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 20 | Трансформаторная подстанция | 1 | 62,13 | 62,13 | Амурская область, г. Благовещенск, квартал 84 |
| Итог: |  |  | 16445,43 | 56335,56 |  |

### 2.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

Проектом предусматривается сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения является городская система централизованного водоснабжения. На основании технического условия точка присоединения является водопроводная камера (новая), расположенная на водопроводной сети D-300 мм. по улице Лазо.

Водоснабжение в границах проекта планировки территории – 344,7 м3/сут.

Таблица 4

Расчет водоснабжения для существующей и планируемой застройки

| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | Общее количество жителей в существующей застройке (по данным фонда развития территории) | Итого расчетный расход м3/сут в существующей застройке | Общее количество жителей в проектируемой застройке | Итого расчетный расход м3/сут в проектируемой застройке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с таблицей 13 МНГП, норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением на 1 человека в л/сут. | 220 | 1318 | 289,96 | 249 | 54,8 |

Водоотведение

Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей проектируемой застройки. На основании технического условия точка присоединения является канализационный колодец (существующий), расположенный на канализационной сети D-1500 мм. по улице Лазо.

Водоотведение в границах проекта планировки территории – 344,7 м3/сут.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованных тепловых сетей. На основании технического условия точка присоединения является тепловая камера ТК-46 на сетях ООО «АКС» по улице Лазо.

Теплоснабжение в границах проекта планировки территории – 1,43 Г/кал.

Таблица 5

Расчет теплоснабжения для существующей и планируемой застройки

| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | Общая площадь жилых зданий в существующей застройке | Расчет Гкал/час в существующей застройке | Общая площадь жилых зданий в проектируемой застройке | Расчет Г/кал. в проектируемой застройке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с таблицей 11 МНГП, тепловая энергия, используемая для отопления жилого помещения Г/кал. в месяц на кв.м. общей площади | 0,02063 | 37557 | 1,08 | 12085 | 0,35 |

Газоснабжение

Планируемая застройка не предполагается к подключению сетей газоснабжения.

Электроснабжение

Электроснабжение проектируемого многоквартирного дома предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции (ТП), расположенной в близости от объекта.

Мощность электропотребления в границах проекта планировки территории – 557,16 кВт.

Таблица 6

Расчет электроснабжения для существующей и планируемой застройки

| Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | Общее количество жителей в существующей застройке | Расчет кВт в существующей застройке | Общее количество жителей в проектируемой застройке | Расчет кВт в проектируемой застройке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с таблицей 7 МНГП, жилые помещения, оборудованные централизованным отоплением и электрическими плитами кВт.ч в месяц на 1 человека | 256 | 1318 | 468,62 | 249 | 88,53 |

Сети связи

Территорию проекта планировки обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от существующих систем связи.

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Инженерная подготовка территории

Территория проектирования полностью находится в зоне затопления, с реестровым номером 28:01-6.528.

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противооползневые мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока и уполаживание откосов.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Периодичность вывоза ТКО – раз в 1 день. Емкость контейнеров – 1 м3. Коэффициент заполнения – 0,75.

В соответствии с МНГП табл. 21 количество отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом – 900 л.

Таблица 7

Расчет количества твердых бытовых отходов для жилой застройки

| № по эксп. | Наименование | Расчетное население (чел.) | Расчетное кол-во ТКО (м3/год) | Расчетное количество контейнеров ТКО (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный дом | 156 | 140,4 | 1 |
| 2 | Многоквартирный дом | 119 | 107,1 | 1 |
| 3 | Многоквартирный дом | 262 | 235,8 | 1 |
| 4 | Многоквартирный дом | 191 | 171,9 | 1 |
| 5 | Многоквартирный дом | 138 | 124,2 | 1 |
| 6 | Многоквартирный дом | 148 | 133,2 | 1 |
| 7 | Многоквартирный дом | 19 | 17,1 | 1 |
| 8 | Многоквартирный дом | 225 | 202,5 | 1 |
| 9 | Многоквартирный дом | 30 | 27 | 1 |
| 10 | Многоквартирный дом | 16 | 14,4 | 1 |
| 11 | Многоквартирный дом | 5 | 4,5 | 1 |
| 12 | Многоквартирный дом | 9 | 8,1 | 1 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |
| 19 | Многоквартирный жилой дом со встроенными не жилыми помещениями и подземной автостоянкой | 249 | 224,1 | 1 |
| Итого (всего по кварталу 84) |  | 1567 | 1410,3 | 13 |

### 2.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют прилегающие улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы районного значения (транспортно-пешеходная):

- ул. Лазо:

Ширина проезжей части – 15,0 м.

- ул. Краснофлотская:

Ширина проезжей части – 9 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

- ул. Фрунзе:

Ширина проезжей части – 7,0 м;

- ул. Пушкина:

Ширина проезжей части – 7,5 м.

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- ул. Лазо – 3,0 м;

На территории проектируемой застройки велосипедное движение не выделяется из общего потока. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.

Маршрут автобусного транспорта предусмотрен по ул. Лазо и Пушкина.

Потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта

Расчет потребности в парковочных местах для многоквартирных жилых домов произведен в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска».

- Существующие многоквартирные дома.

Количество квартир 550.

Расчет для жилого дома: 550 квартиры*0,8*0,7 = 308 парковочных мест.

- Планируемое многоквартирное здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.

Количество квартир 175.

Расчет для жилого дома: 175 квартиры*0,8*0,7 = 98 парковочных мест.

Количество парковок по проекту – 114, в том числе:

Парковочные места на земельном участке – 42 м/м, (из которых 11 м/м – для маломобильных групп населения);

На подземной автостоянке - 63 м/м,

За границами земельного участка – 9 м/м, (из которых 1 м/м – для маломобильных групп населения).

Все парковочные места, расположенные на земельном участке, являются гостевыми.

Количество парковок для общественного назначения – 5 м/м, в том числе:

Дошкольные образовательные учреждения – 2 машинно-места на 10 единовременно работающих воспитателей и сотрудников: 4 сотрудника/10*2м/м = 0,8 м/м = 1 машинно-место.

Бытовое обслуживание – 4 сотрудника*0,5 = 2 машинно-мест.

Образование – 6/10*3 = 1,8 м/м = 2 машинно-мест.

### 2.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

В целях создания комфортной городской среды и обеспечения рекреационных потребностей населения в границах планировочной структуры предусматривается обустройство специализированной площадки для выгула собак площадью 400 м2.

Расчетное количество планируемых жителей для планируемой застройки: 249 чел.

Детские дошкольные учреждения.

Согласно письму Управления образования администрации города Благовещенска от 06.07.2026 №6377, в территориальной близости от строительства объекта в настоящее время находится МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «Надежда», корпус № 2».

Существующие детские сады имеются на территории квартала в 86 квартале:

- Детский сад №50, расположенный по адресу: ул. Ленина, 43.

Территориальная доступность составляет 500 метров.

Число детей было принято согласно письма Амурстата от 20.02.2025 № МР-ТЗ1-09/210-ДР. а именно на 01.01.2024 г. число детей в возрасте 0-3 лет на 1000 населения составило 25.5; 3-7 лет – 38.0; 7-18 лет – 115.0.

Планируемое количество детей:

– в возрасте 0-7 лет: 249/1000*(25.5+38.0) = 16 чел.;

– в возрасте 7-18 лет: 249/1000*115.0 = 29 чел.

Так как минимальный допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями (ДОО) составляет 65 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет, согласно таблице 5 нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, то потребность в местах составит: 16/100*65 = 11 мест.

Таблица 8

Расчет обеспеченности детскими дошкольными учреждениями

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив на 1000 человек | Требуется по расчету на 249 человек | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Для детей в возрасте от 0 до 2 лет (ясельный возраст) – 25,5 ребенка | 4 мест для детей (6*65/100) | предусматривается размещение встроенного частного ДДОУ на первом этаже |
|  |  | Для детей в возрасте от 3 до 6 лет (дошкольный возраст) – 38,0 ребенка | 7 мест для детей в возрасте от 3 до 6 лет (10*65/100) |  |

На первом этаже проектируемого объекта расположены две группы для организации дополнительного образования детей площадью 199 кв.м. (вместимостью 30 мест), секция шахмат.

Размер площадки для организации дополнительного образования детей – 90 кв.м.

Так как минимальный допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями (ОО) составляет 95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет, согласно нормативам градостроительного проектирования муниципального образования города Благовещенска, утвержденных Постановлением администрации города Благовещенска от 16.02.2026 № 632. 
то потребность в местах составит: 29/100*95 = 28 мест.

Таблица 9

Расчет обеспеченности общеобразовательными учреждениями

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный норматив на 1000 человек | Требуется по расчету на 700 человек | Принято по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательные организации | Для детей в возрасте от 7 до 17 лет (школьный возраст) – 115,0 ребенка на 1000 человек | 28 места для детей в возрасте от 7 до 17 лет (29*95/100) | В границах 84 квартала размещение общеобразовательного учреждения не планируется, общеобразовательная организация находится на расстоянии более 700 м |

На основе приведенных данных расчётные показатели для объектов в области образования на проектируемой территории составляют:

Для ДОО – 11 мест;

Для ОО – 28 мест.

Общеобразовательные учреждения.

Согласно письму Управления образования администрации города Благовещенска от 06.07.2026 №6377, в территориальной близости от строительства объекта в настоящее время находится МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска».

Ближайшая школа и поликлиники:

- МАОУ «Школа №14 г. Благовещенска» по адресу: г. Благовещенск, ул. Фрунзе, 57. Радиус доступности 300 м.

Детская поликлиника №3, ул. Ленина, 48, уровень территориальной доступности – 500 м.

Городская поликлиника №3, ул. Театральная, 28, уровень территориальной доступности – 1020 м.

Городская клиническая больница, поликлиника профилактических осмотров, ул. Ленина, 60, уровень территориальной доступности – 700 м.

## 2.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.2.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ И МАКСИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

## 3.1. Архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения и необходимых объектов инфраструктуры

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| 19 | Многоквартирное здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | 2026-2028 г. | 2026-2028 г. |

## 3.2. Снос объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства)

Для реализации настоящего проекта снос объектов капитального строительства не требуется.

Чертеж красных линий

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Основные положения проекта межевания территории

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью размещения объектов капитального строительства.

Образование земельных участков, в отношении которых предполагаются их изъятие и (или) резервирование для государственных или муниципальных нужд проектом не предусмотрено.

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1

Ведомость образуемых земельных участков

| № | Условный номер | Адрес | Площадь, м2 | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28:01:130084:ЗУ1 | Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск, квартал 84 | 3321 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 28:01:130083:1169, 28:01:130083:27 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) |

ЗУ:1 в соответствии с действующим законодательством будет иметь вид разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6.).

В соответствии с п. 10 ст. 7 Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска, собственнику указанного земельного участка, после утверждения ППиМТ квартала 84 г. Благовещенска, не требуется получать разрешение на условно разрешенный вид использования ЗУ. Собственник на основании утвержденного ППиМТ самостоятельно обращается в Росреестр и вносит изменения в отношении ври 28:01:130084:ЗУ1 на «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6.)

# 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В отношении образуемых земельных участков, резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд данным проектом не предполагается.

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Проектом предусматривается установление сервитута, в целях эксплуатации электросетевого хозяйства.

Установление сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

# 3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Планируемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с приложением к Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», представлен в таблице 2.

Все земельные участки имеют категорию земель – земли населенных пунктов.

Таблица 2

Планируемый вид разрешенного использования образуемых земельных участков

| Условные номера образуемых земельных участков | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков |
| --- | --- |
| 28:01:130084:ЗУ1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) код 2.6 |

# 4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ)

Подготовка проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не осуществляется.

# 5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Таблица координат границ территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

| № | МСК-28, зона 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 1 | 452337,31 | 3289039,14 |
| 2 | 452365,74 | 3288869,44 |
| 3 | 452372,03 | 3288831,61 |
| 4 | 452379,41 | 3288785,42 |
| 5 | 452389,46 | 3288726,16 |
| 6 | 452397,06 | 3288684,34 |
| 7 | 452399,93 | 3288665,43 |
| 8 | 452387,29 | 3288661,16 |
| 9 | 452359,65 | 3288655,90 |
| 10 | 452321,69 | 3288650,08 |
| 11 | 452201,02 | 3288629,38 |
| 12 | 452194,64 | 3288662,16 |
| 13 | 452186,03 | 3288708,88 |
| 14 | 452169,85 | 3288801,77 |
| 15 | 452164,31 | 3288836,41 |
| 16 | 452150,84 | 3288911,38 |
| 17 | 452134,00 | 3289006,41 |
| 18 | 452285,73 | 3289030,96 |
| 1 | 452337,31 | 3289039,14 |

Таблицы координат характерных точек границ образуемых земельных участков

| № | МСК-28, зона 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
|  | 28:01:130084:ЗУ1 |  |
| 1 | 452288,88 | 3289011,06 |
| 2 | 452213,75 | 3288999,30 |
| 3 | 452213,84 | 3288998,86 |
| 4 | 452215,57 | 3288990,03 |
| 5 | 452217,51 | 3288980,14 |
| 6 | 452217,67 | 3288979,14 |
| 7 | 452221,76 | 3288953,74 |
| 8 | 452233,79 | 3288954,48 |
| 9 | 452241,35 | 3288959,51 |
| 10 | 452244,96 | 3288959,93 |
| 11 | 452245,00 | 3288959,63 |
| 12 | 452248,07 | 3288959,94 |
| 13 | 452253,09 | 3288960,57 |
| 14 | 452256,69 | 3288961,14 |
| 15 | 452267,80 | 3288963,81 |
| 16 | 452273,41 | 3288965,01 |
| 17 | 452273,24 | 3288966,56 |
| 18 | 452275,33 | 3288966,90 |
| 19 | 452280,82 | 3288967,78 |
| 20 | 452288,57 | 3288968,77 |
| 21 | 452288,51 | 3288969,34 |
| 22 | 452296,07 | 3288970,08 |
| 1 | 452288,88 | 3289011,06 |

Перечень координат планируемых границ зон действия публичного сервитута для эксплуатации электросетевого хозяйства

| Инженерной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь 62 кв.м. |  |  |
| 26 | 452208,65 | 3288988,85 |
| 7 | 452215,57 | 3288990,03 |
| 6 | 452213,84 | 3288998,86 |
| 27 | 452207,15 | 3288997,73 |
| 26 | 452208,65 | 3288988,85 |

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий

| № | МСК-28, зона 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 1 | 452385,03 | 3288679,23 |
| 2 | 452380,45 | 3288678,39 |
| 3 | 452352,76 | 3288673,3 |
| 4 | 452323,77 | 3288668,81 |
| 5 | 452301,39 | 3288665,99 |
| 6 | 452302,32 | 3288658,63 |
| 7 | 452210,72 | 3288643,52 |
| 8 | 452210,68 | 3288643,51 |

Чертеж межевания территории