Приложение № 1

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 20 05 2022 № 2540

Проект планировки. Основная часть.

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 1.1. Характеристики планируемого развития территории

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение многоквартирных жилых домов, общественных зданий (с выполнением ряда мероприятий по реконструкции), размещение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельных участков, которые предназначены для размещения объекта общественного назначения, а также территорий общего пользования.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства отображены по границам земельных участков.

Таблицы координат границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| Условный номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства №1 Площадь – 6079 м² Спорт (5.1). Контур1. №; X; Y. 1; 453398.95; 3285879.79. 2; 453387.37; 3285945.3. 3; 453379.11; 3285943.76. 4; 453378.36; 3285946. 5; 453374.26; 3285945.49. 6; 453371.26; 3285945.1. 7; 453365.17; 3285944.32. 8; 453363.58; 3285944.11. 9; 453363.18; 3285944.06. 10; 453362.85; 3285944.02. 11; 453361.54; 3285943.88. 12; 453361.54; 3285943.16. 13; 453358.33; 3285942.78. 14; 453349.58; 3285941.4. 15; 453347.14; 3285941.1. 16; 453341.85; 3285940.3. 17; 453341.29; 3285940.32. 18; 453337.17; 3285939.7. 19; 453335.72; 3285939.65. 20; 453330.98; 3285938.85. 21; 453328.32; 3285938.42. 22; 453323.38; 3285937.61. 23; 453315.73; 3285936.13. 24; 453307.92; 3285934.71. 25; 453307.99; 3285934.18. 26; 453310.96; 3285913.59. 27; 453301.64; 3285912.3. 28; 453308.46; 3285863.93. 29; 453375.08; 3285875.62. 1; 453398.95; 3285879.79. | Условный номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства №2 Площадь – 3177 м² Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Контур1. №; X; Y. 1; 453310.96; 3285913.59. 2; 453307.99; 3285934.18. 3; 453307.92; 3285934.71. 4; 453305.84; 3285950.48. 5; 453306.64; 3285952.18. 6; 453305.93; 3285954.98. 7; 453304.6; 3285962.67. 8; 453279.82; 3285958.59. 9; 453275.91; 3285959.88. 10; 453269.88; 3285968.96. 11; 453261.98; 3285970.84. 12; 453257.96; 3285975.13. 13; 453257.65; 3285977.62. 14; 453248.66; 3285976.4. 15; 453243.31; 3285978.04. 16; 453242.97; 3285981.22. 17; 453224.56; 3285979.25. 18; 453215.83; 3285978.31. 19; 453211.75; 3285977.88. 20; 453205.22; 3285976.9. 21; 453206.33; 3285954.16. 22; 453208.19; 3285939.03. 23; 453217.17; 3285939.8. 24; 453219.37; 3285940. 25; 453241.56; 3285944.07. 26; 453252.25; 3285949.01. 27; 453273.03; 3285954.67. 28; 453281.34; 3285949.4. 29; 453287.07; 3285940.72. 30; 453292.97; 3285910.93. 31; 453297.66; 3285911.75. 32; 453301.64; 3285912.3. 33; 453305.57; 3285912.84. 1; 453310.96; 3285913.59. |
| --- | --- |
| Условный номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства №3 Площадь – 3322 м² Среднеэтажная жилая застройка (2.5). Контур1. №; X; Y. 1; 453331.63; 3285960.8. 2; 453332.89; 3285962.36. 3; 453334.04; 3285964.86. 4; 453334.47; 3285968.03. 5; 453332.35; 3285980.54. 6; 453330.62; 3285983.52. 7; 453328.6; 3285999.53. 8; 453329.03; 3285999.55. 9; 453329.62; 3285999.58. 10; 453327.79; 3286014.41. 11; 453332.63; 3286015.02. 12; 453333.53; 3286021.91. 13; 453349.58; 3286023.18. 14; 453353.22; 3286023.48. 15; 453353.6; 3286021.25. 16; 453356.98; 3286021.76. 17; 453357.19; 3286020.14. 18; 453363.38; 3286021.15. 19; 453363.62; 3286021.2. 20; 453361.85; 3286030.83. 21; 453361.4; 3286031.65. 22; 453359.49; 3286043. 23; 453360.47; 3286043.66. 24; 453358.73; 3286054.06. 25; 453295.46; 3286044.58. 26; 453301.45; 3286010.36. 27; 453307.78; 3285970.45. 28; 453316.02; 3285971.86. 29; 453318.53; 3285957.1. 30; 453330.44; 3285959.67. 1; 453331.63; 3285960.8. |  |

- 1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Территориальная зона Ж-3:

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,22.

Коэффициент плотности застройки – 1,49.

Для участков с видом разрешённого использования: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6):

- этажность – минимальная – 5 / максимальная – без ограничения уровня этажности;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 1,2;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

Для участков с видом разрешённого использования: Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- этажность – минимальная – 5 / максимальная – без ограничения уровня этажности;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 0,8;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

Для участков с видом разрешённого использования: Спорт (5.1):

- этажность – не подлежит установлению;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,8;

- коэффициент плотности застройки – 2,4;

- минимальный процент озеленения – 15 %.

Территориальная зона Ц-1И:

Показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Коэффициент застройки – 0,33.

Коэффициент плотности застройки – 0,93.

Для участков с видом разрешённого использования: Среднеэтажная жилая застройка (2.5):

- этажность – минимальная – 3 / максимальная – 16;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 0,4;

- коэффициент плотности застройки – 0,8;

- минимальный процент озеленения – 16 м2 на 100 м2 общей площади квартир жилого дома.

Для участков с видом разрешённого использования: Общественное управление (3.8):

- этажность – не более 5;

- максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка – 80 %;

- коэффициент плотности застройки – 2,4;

- минимальный процент озеленения – 15 %.

- 1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

- 1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Этаж- ность | Кол-во квартир | Кол-во секций (зданий) | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Населе-ние | Мощ-ность | Строи-тельный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 19 | 239 | 3 | 1729,70 | 28348,10 | 14445,80 | 595 | - | 90,48 |
|  | Офисы Помещения для досуговых занятий взрослых Специализированный магазин Встроенные нежилые хозяйственные помещения | - | - | - | - | 2916,0 | - | - | 250 рабочих | - |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 18 | 120 | 1 | 694,0 | 10990,50 | 7595,30 | 313 | - | 39,53 |
|  | Офисы Насосная Помещения связи | - | - |  | - | 910,70 | - | - | 85 рабочих | - |
| 11 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 6 | 15 | 1 | 505,0 | 2158,90 | 1594,70 | 37 | - | 10,61 |
|  | БТИ «Абрис» Агентство «Гарантия» Компания «Дальневосточные спутниковые технологии» | - | - | - | - | 450,70 | - | - | 40 рабочих | - |
| 12 | Многоквартирный жилой дом, с размещением на первом этаже встроенно-пристроенных объектов | 3 | 25 | 3 | 998,0 | 2310,30 | 1888,90 | 43 | - | 10,48 |
|  | Компания «AirDay» Интернет-магазин «Wildberries.ru» Салон «Бриллианты из Якутии» Компания «MAXSYS» | - | - | - | - | 421,40 | - | - | 37 рабочих | - |
|  | Итого: | - | 399 | - | 3926,70 | 48506,60 | 25524,70 | 988 | - | 151,10 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комитет по управлению имуществом муниципального образования г. Благовещенска | 4 | - | 1 | 613,0 | 2200,0 | - | - | 200 рабочих | 8,58 |
| 14 | Администрация г. Благовещенска Управление ЖКХ | 2 | - | 1 | 511,0 | 920,0 | - | - | 80 рабочих | 3,58 |
| 15 | МАОУ «Гимназия №1» | 2 | - | 1 | 2085,0 | 3750,0 | - | - | 1000 мест | 14,60 |
| 16 | Административное здание | 3 | - | 1 | 607,0 | 1640,0 | - | - | 145 рабочих | 6,37 |
|  | Итого: | - | - | - | 3816,0 | 8510,0 | - | - | - | 33,13 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4кВ) | 1 | - | 1 | 92,0 | 65,8 | - | - | 2*1000 кВА | 0,28 |
| 18 | Трансформаторная подстанция ТП-27 (ТП-10/0,4кВ) | 1 | - | 1 | 57,0 | 51,0 | - | - | - | 0,17 |
|  | Итого: | - | - | - | 149,0 | 116,80 | - | - | - | 0,45 |
| Сооружения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Гаражи | 1 | - | 3 | 102,0 | 92,0 | - | - | 3 места | 0,41 |
| 20 | Гаражи | 1 | - | 8 | 214,0 | 193,0 | - | - | 8 мест | 0,86 |
| 21 | Гаражи | 1 | - | 5 | 165,0 | 149,0 | - | - | 5мест | 0,66 |
| 22 | Гаражи | 1 | - | 1 | 23,0 | 21,0 | - | - | 1 место | 0,09 |
|  | Итого: | - | - | - | 504,0 | 455,0 | - | - | - | 2,02 |
| Объект культурного наследия (выявленный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Объект культуры1 | 1 | - | 3 | 184,0 | 165,50 | - | - | 10 рабочих | 0,64 |
|  | Итого: | - | - | - | 184,0 | 165,50 | - | - | - | 0,64 |
|  | Итого (по существующей застройке): | - | 399 | - | 8579,70 | 57753,90 | 25524,70 | 988 | - | 187,34 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Среднеэтажный жилой дом, с размещением в подвальном этаже объектов гаражного назначения | 5 | 20 | 1/1 | 336,0 | 1512,0 | 1176,0 | 48 | - | 7,06 |
|  | Подземная автостоянка | 1 | - | - | - | 300,0 | - | - | 8 м/мест | - |
| 25 | Среднеэтажный жилой дом | 8 | 44 | 2/1 | 461,0 | 3319,0 | 2582,0 | 106 | - | 12,91 |
|  | Итого: | - | 64 | - | 797,0 | 5131,0 | 3758,0 | 154 | - | 19,97 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Центр адаптивного спорта2 | 2-3 | - | 1 | 2371,40 | 3087,40 | - | - | 80 мест/ в смену | 20,22 |
|  | Итого: | - | - | - | 2371,40 | 3087,40 | - | - | - | 20,22 |
| Сооружения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | ТП-10/0,4кВ | 1 | - | 1 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
| 26.1 | ТП-10/0,4кВ | 1 | - | 1 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 0,03 |
|  | Итого: | - | - | - | 12,0 | 12,0 | - | - | - | 0,06 |
|  | Итого (по проектируемой застройке): | - | 64 | - | 3180,40 | 8230,40 | 3758,0 | 154 | - | 40,25 |
|  | Всего (по кварталу 27): | - | 463 | - | 11760,10 | 65984,30 | 29282,70 | 1142 | - | 227,59 |

Примечание:

1. Согласно п.1.8 таблицы ст.19.3 ПЗЗ МО г. Благовещенска на земельном участке с видом разрешенного использования «Культурное развитие» возможно размещение объектов капитального строительства: музеи, выставочные залы, библиотеки, кинозалы.

2. Технико-экономические показатели объекта спортивного назначения приняты по аналоговому проекту.

- 1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

Проектом предусматривается сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предлагается присоединение к существующему водопроводу:

- подключение выявленного объекта культурного наследия и проектируемого Центра адаптивного спорта предусматривается от существующего водопровода диаметром d-225 мм, расположенного вдоль ул. Калинина;

- подключение проектируемых многоквартирных домов предусматривается от существующего водопровода диаметром d-160 мм, расположенного вдоль ул. Б. Хмельницкого.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения необходимо предусмотреть замену существующих трубопроводов, имеющих высокий % износа и выполнить ряд мероприятий по усилению и защите сетей, находящихся под проезжей частью.

Водопотребление на расчетный срок – 383,81 м3/сут., в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 253,0 м3/сут.;

- в границах проектируемой застройки – 130,81 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

Проектом предусматривается оборудование проектируемой застройки централизованной канализацией. Предлагается присоединение к существующим сетям хозяйственно-бытовой канализации:

- подключение объекта культурного наследия и проектируемого Центра адаптивного спорта предусматривается к существующей канализации диаметром d-400 мм, расположенной вдоль ул. Калинина;

- подключение проектируемых многоквартирных домов предусматривается:

Вариант 1: к существующей канализации диаметром d-200 мм, расположенной на внутриквартальной территории и проходящей по территории МАОУ «Гимназия №1» к общественным зданиям административного назначения;

Вариант 2: к существующей канализации диаметром d-225 мм, расположенной на внутриквартальной территории, проходящей по земельному участку существующего жилого дома, расположенного по адресу: ул. Зейская, 222.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети закрытыми лотками.

Сточные воды напорно-самотечными коллекторами от большей части застройки собираются в главную насосную станцию.

Водоотведение на расчетный срок – 383,81 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованных тепловых сетей до проектируемой застройки. Перспективу теплоснабжения проектируемой застройки от существующих тепловых сетей необходимо рассматривать с учетом существующих тепловых нагрузок, диаметров магистральных трубопроводов и мощности действующих источников. Предлагается присоединение к существующим сетям теплоснабжения от тепловой камеры ТК-413, расположенная на тепловой сети по ул. Б. Хмельницкого, между зданиями с адресом: ул. Б. Хмельницкого, 8 и ул. Б. Хмельницкого, 12 (согласно письму ООО «Амурские коммунальные системы» «Амуртеплосервис» от 08.11.2021 №101-204-12328 «О предоставлении информации для разработки градостроительной документации»).

Схема теплоснабжения выполнена по принципу рационального размещения трасс. Предусмотрено строительство новой закольцовывающей тепловой сети 2Ду400 мм.

Расход тепла на расчетный срок – 2,656 Гкал/час, в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 2,101 Гкал/час;

- в границах проектируемой застройки – 0,555 Гкал/час.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

Планируемая застройка не предполагается к подключению сетей газоснабжения.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение

Возможные точки технологического присоединения проектируемой застройки к сетям электроснабжения:

- электроснабжение сквера и выявленного объекта культурного наследия предусматривается от существующей ТП-10/0,4 кВ, расположенной на территории земельного участка с кадастровым номером 28:01:130027:69, с помощью воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, в том числе наружного освещения (ВЛ-0,4 кВ);

- электроснабжение проектируемого Центра адаптивного спорта предусматривается с помощью двух КЛ-0,4кВ от существующей кабельной линий электропередачи напряжением 10 кВ, расположенной вдоль ул. Калинина, до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, установленной на территории земельного участка общественного здания;

- электроснабжение проектируемого восьмиэтажного жилого дома предусматривается с помощью двух КЛ-0,4кВ от существующей кабельной линий электропередачи напряжением 10 кВ, расположенной вдоль ул. Б. Хмельницкого, до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, установленной на территории жилого дома;

- электроснабжение проектируемого пятиэтажного жилого дома предусматривается от существующей ТП-27 до потребителя, с помощью воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (ВЛ-0,4 кВ).

Система электроснабжения проектируемых объектов (физкультурно-оздоровительного комплекса и восьмиэтажного жилого дома) предусматривается от проектных ТП-10/0,4 кВ подземным кабелем линии электропередачи 0,4кВ (КЛ-0,4 кВ) до потребителей.

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП кабелем в земле. Ответвления от линии ВЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) жилого и общественного здания – кабелем в траншеях.

Трассы ,4 кВ уточняются рабочим проектом электросетей.

Мощность электропотребления на расчетный срок – 1461,45 кВт, в т.ч.:

- в границах существующей застройки – 1222,87 кВт;

- в границах проектируемой застройки – 230,03 кВт;

- наружное освещение – 8,55 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Сети связи

Территорию проекта планировки обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передача данных от существующих систем связи.

Согласно письму ПАО «Ростелеком» от 04.10.2021 № 0801/05/3609/21 ближайшая точка, для организации подключения к сетям общего пользования, располагается по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 52 и контейнер во дворе зданий по ул. Мухина, 10-12. Подключение объектов капитального строительства к сетям связи возможно от существующих сетей связи:

- подключение проектируемого объекта спортивного назначения предусматривается от сетей связи, расположенных вдоль ул. Калинина;

- подключение проектируемого восьмиэтажного жилого дома предусматривается от сетей связи, расположенных вдоль ул. Б. Хмельницкого;

- подключение проектируемого пятиэтажного жилого дома предусматривается от сетей связи, расположенных вдоль ул. Ленина.

Для обеспечения проектируемой застройки услугами связи проектом предусмотрено:

- строительство подземных кабельных волоконно-оптических линий связи от существующего колодца до потребителей.

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на планируемых очистных сооружениях в ближайший водоем.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 258,0-290,25 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные и противооползневые мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока.

Противооползневые мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока и уполаживание откосов.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Проектом предусмотрено необходимое количество контейнеров с зарезервированными местами для КО:

- для проектируемых жилых зданий предусмотрено 4 контейнера на 2 площадках;

- на территории земельного участка проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено размещение 2 контейнеров на 1 площадке.

Проектом не предусматривается размещение площадок для сбора ТБО от существующих жилых зданий. Количество существующих контейнерных площадок – 1х3 контейнера.

Накопление бытовых отходов от существующих и проектируемых жилых зданий, на расчетный срок составит 3331,21 м3/год.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

- 1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения (регулируемого движения):

- ул. Калинина:

Ширина проезжей части – 14,8 м.

- ул. Ленина:

Ширина проезжей части – 19,4 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Зейская (наиболее важная):

Ширина проезжей части (переменная) – 12,6-15,2 м.

- ул. Б. Хмельницкого (наиболее важная):

Ширина проезжей части (переменная) – 15,2-17,2 м.

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- ул. Калинина – 3,1-3,4 м;

- ул. Ленина – 5,6-6,2 м.

- ул. Зейская – 2,3-3,6 м;

- ул. Б. Хмельницкого – 1,9-3,2 м.

На территории проектируемой застройки велосипедное движение не выделяется из общего потока. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.

Маршрут автобусного транспорта проходит по ул. Ленина, ул. Калинина и ул. Зейская.

Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования не предусмотрен.

На территории проектирования предусмотрено сохранение 5 остановочных пунктов, расположенных по направлению движения транспорта (по ул. Зейская – 1 двухсторонний остановочный комплекс, по ул. Ленина – 1 двухсторонний остановочный комплекс, по ул. Калинина – 1 односторонний остановочный комплекс).

Проектом предусмотрено обеспечение наземными стоянками для хранения автомобилей:

- в границах квартала – 227 машино-мест, из них:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории многоквартирной жилой застройки – 113 м/м;

б) закрытая подземная стоянка, расположенная под многоквартирным домом – 8 м/м;

в) закрытая наземная стоянка (объекты гаражного назначения) – 17 м/м;

г) открытая наземная стоянка на специально отведенном земельном участке – 19 м/м;

д) открытые наземные приобъектные стоянки, расположенные вдоль проезжих частей улиц – 48 м/м;

е) открытые наземные приобъектные стоянки, на территории земельного участка общественной застройки – 22 м/м.

- в пределах радиуса доступности – 605 машино-мест, из них:

а) закрытые наземные стоянки автомобилей (гаражи) для постоянного хранения автомобилей, размещенные в специально установленных местах – 605 м/м.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

- 1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Перечень проектируемых объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан:

- центр адаптивного спорта (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном).

Параметры вышеуказанных объектов приведены в п.1.3.1, а также в материалах по обоснованию.

Размещение планируемых объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры не предусматривается.

- 1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.1.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

- 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- 2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |
| Объект культурного наследия (выявленный) |  |  |  |
| 23 | Объект культуры | 2021 г. | 2030 г. |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| Жилые здания |  |  |  |
| 24 | Среднеэтажный жилой дом, с размещением в подвальном этаже объектов гаражного назначения | 2021 г. | 2030 г. |
| 25 | Среднеэтажный жилой дом | 2021 г. | 2030 г. |
| Общественные здания |  |  |  |
| 26 | Центр адаптивного спорта | 2021 г. | 2030 г. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

- 2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур приведены в п.2.1.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

| № | Наименование | Этап строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска | 2015-2025 |
| 2 | Развитие транспортной системы города Благовещенска | 2015-2025 |
| 3 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска | 2015-2025 |
| 4 | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы | 2018-2024 |